| Č. REVIZE: REVISION NO.: | DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE: | POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION: | VYPRACOVAL: ELABORATED BY: |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER: K4 a.s. Kociánka 8/10, 612 00 Brno tel.: +420 541 126 611 fax: +420 541 126 610 e mail: brno@k4.cz www.k4.cz | ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 227/4, 602 00 Brno INVESTOR: CLIENT: |  | AUTORIZACE: AUTHORIZED BY: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 227/4, 602 00 Brno OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER: |  |  |  |
|  | SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR: |  | ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER: |  |
| NÁZEV AKCE: TITLE: | MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ ZVONAŘKA | MANAŽER PROJEKTU: PROJECT DIRECTOR: | Ing. Roman Havlišta |  |
|  |  | ARCHITEKT: ARCHITECT: | Ing. arch. Ondřej Švancara |  |
|  |  | HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER: | Ing. arch. Pavel Stříteský |  |
|  |  | PROJEKTANT: DESIGNER: | Ing. arch. Pavel Stříteský |  |
|  |  | ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.: | 1284 | 03 ODDÍL: PART: |
| STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART: | SO 03.1 – PŘEDPROSTOR NÁDRAŽNÍ BUDOVY | DATUM: DATE: | 15. 12. 2017 |  |
|  |  | MĚŘÍTKO SCALE: |  |  |
| OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE: |  | STUPEŇ PD: PROJECT STATUS: | DSP |  |
|  |  | KÓD DOKUMENTACE: CODE: | A |  |
| OBSAH: CONTENT: | PRŮVODNÍ ZPRÁVA | ČÍSLO VÝKRESU: REVIZE: DRAWING NUMBER: REVISION: 1284_03_01_01_00 |  |  |

Obsah

A.1	Identifikační údaje	3

A.1.1	Údaje o stavbě	3

a)	Název stavby	3

b)	Místo stavby	3

c)	Předmět projektové dokumentace	3

A.1.2	Údaje o stavebníkovi	3

a)	Obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla	3

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	3

a)	Obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla	3

b)	Jméno a příjmení hlavního projektanta	3

c)	Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace	3

A.2	Seznam vstupních podkladů	3

A.3	Údaje o území	4

a)	Rozsah řešeného území	4

b)	Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů	4

c)	Údaje o odtokových poměrech	4

d)	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací	4

e)	Údaje o souladu s územním rozhodnutím	5

f)	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území	5

g)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	5

h)	Seznam výjimek a úlevových řešení	5

i)	Seznam souvisejících a podmiňujících investic	5

j)	Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby	5

A.4	Údaje o stavbě	6

a)	Nová stavba nebo změna dokončené stavby	6

b)	Účel užívání stavby	6

c)	Trvalá nebo dočasná stavba	6

d)	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů	6

e)	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb	6

f)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů	7

g)	Seznam výjimek a úlevových řešení	7

h)	Navrhované kapacity stavby	7

i)	Základní bilance stavby	7

j)	Základní předpoklady výstavby	10

k)	Orientační náklady stavby	10

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	10

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

#### Název stavby

MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ ZVONAŘKA

#### Místo stavby

Ústřední Autobusové Nádraží Brno, Zvonařka 512/2, 617 00 Brno, Katastrální území Trnitá [610950]

Seznam dotčených parcel je uveden v odstavci A.3 j.

#### Předmět projektové dokumentace

Zpevněné plochy v předprostoru nádražní budovy, sadové úpravy a mobiliář.

### Údaje o stavebníkovi

#### Obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla

ČSAD Brno holding, a.s.

Opuštěná 227/4,

602 00 Brno

IČ: 463 47 151

### Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

#### Obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla

K4 a.s.,

Mlýnská 326/14,

602 00 Brno,

Pracoviště: Kociánka 8/10, 612 00 Brno, IČ 607 34 396.

#### Jméno a příjmení hlavního projektanta

Ing. arch. Miloš Schneider, VP: autorizace se všeobecnou působností (A.0), Členské číslo ČKA: 1355

#### Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace

Manažer projektu:	Ing. Roman Havlišta

Inženýrská činnost:	Ing. arch. Jana Packová

Architekt:	CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.,

Ing. arch. Ondřej Švancara

Hlavní inženýr projektu:	K4 a.s., Ing. arch. Pavel Stříteský

Stavební část:	K4 a.s., Ing. Michal Šenkýř

Stavebně konstrukční řešení:	HURYTA, s.r.o.

Ing. Lukáš Loudil, Ing. Jaromír Šmerda

Požárně bezpečnostní řešení:	Ing. Vítězslav Malina

Komunikace a zpevněné plochy, HTÚ:	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. - Ing. Miloš Burianec

Inženýrské sítě - vodovod, kanalizace:	Ing. Hana Maršálková

Elektroinstalace – silnoproudé rozvody:	El4ing, s.r.o. – Antonín Ludík

Elektroinstalace – slaboproudé rozvody:	El4ing, s.r.o. - Lukáš Svozílek

Geodetické zaměření:	GEO 75, s.r.o. – Pavel Zdražil

Původní dokumentace stávajících objektů:	Předáno investorem

## Seznam vstupních podkladů

- Geodetické zaměření území (GEO 75, s.r.o.)

- Průběh vedení inženýrských sítí - podklady od správců sítí, zaměření areálového vedení NN (GEO 75, s.r.o.)

- Inženýrsko-geologický průzkum (Aqua Enviro s.r.o.)

- Stanovení radonového indexu pozemku (Aqua Enviro s.r.o.)

- Korozní průzkum (Aqua Enviro s.r.o.)

- Hydrogeologický průzkum (Aqua Enviro s.r.o.)

- Sondy do stávajících komunikací (Aqua Enviro s.r.o.)

- Původní projektová dokumentace stávajících objektů (předáno investorem)

- Fotodokumentace stávajících objektů

- Architektonická studie (CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o., 07/2017)

## Údaje o území

#### Rozsah řešeného území

Řešené území je součástí areálu společnosti ČSAD Brno holding, a.s. v Brně a navazující plochy ve vlastnictví města Brna a soukromých vlastníků. Nově navržené zpevněné plochy (SO 03.1– předprostor nádražní budovy) jsou limitovány stávající pozemní komunikací v ulici Zvonařka na severní straně, pozemní komunikací v ulici Trnitá na západní straně a komunikací v ulici plotní na Východní straně. Na jižní straně nové zpevněné plochy vymezeny objektem samotné nádražní budovy a areálovou účelovou komunikací investora. Severní okraj nově navržených zpevněných ploch je limitován záměrem přestavby Železniční uzel Brno – městská infrastruktura, na který řešené území přímo navazuje. Ve východní části je rozsah zpevněných ploch limitován projektem Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4, SO 100.31.2  Ul. Plotní - 1. část, chodníky, na který řešené území přímo navazuje.

Hlavní přístup do stávajícího areálu je z křížení ulic Zvonařka a Trnitá a pomocí mimoúrovňové pěší lávky z nákupní galerie Vaňkovka v západní části území. Ve východní části území je možný přístup pěších pomocí rampy směrem z Ulice Plotní – tato rampa bude odstraněna v rámci projektu Tramvaj Plotní a přístup v tomto místě nahrazen přechody pro pěší přes ulici Plotní a Zvonařka. V souvislosti s tímto záměrem bude také zřízena zastávka tramvaje Zvonařka při východní hranici řešeného území.

Aktuálně se v území dotčeném nově navrženými zpevněnými plochami nachází také dočasné stavby prodejních stánků (tyto budou před realizací projektu odstraněny) a stávající zpevněné pěší plochy.

#### Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Nejedná se o objekt se zvláštní ochranou, stávající objekty také nejsou památkově chráněny, ani nejsou umístěny v památkové rezervaci.

Plocha dotčená záměrem se nachází ve stanoveném záplavovém území Q100, v zóně pasivního rozlivu.

#### Údaje o odtokových poměrech

V území se nachází jednotná areálová kanalizace. V západní části území tato areálová kanalizace odvodňuje parkoviště na střeše nádraží a pojízdné plochy pro autobusovou dopravu. Tato kanalizace prochází přes odlučovač ropných látek umístěný v jihovýchodní části areálu do veřejné stoky DN 800/900 BEO v ulici Trnitá (na tuto větev je napojena odvodňovaná plocha P1). Ve východní části stávající areálová kanalizace odvodňuje zbytek areálový komunikací při východním okraji areálu a je zaústěna do veřejné kanalizační stoky DN 800/1200 BEO v ulici Plotní (na tuto větev je napojena odvodňovaná plocha P2).

Dešťové vody z nově navrhovaných zpevněných ploch budou kanalizačními sběrači propojeny do stávající areálové kanalizace. S ohledem na výškové poměry v kanalizaci bylo zvoleno řešení s rozdělením celkové plochy na 2 samostatné větvě, které jsou rozděleny umístěním liniových štěrbinových vpustí na řešené ploše.

Na každé větvi je navržena retenční nádrž s řízeným odtokem tak, aby ve výsledku odpovídal požadavkům BVK a platným zákonům.

Kanalizace z plochy P1 je navržena z trub PP DN250 v celkové délce 101,6+10 m uložené ve sklonu 0,66%.

Kanalizace z plochy P2 je navržena z trub PP DN200 v celkové délce 42,8+39 m uložené ve sklonu 1,6%.

#### Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Vztah k platnému územnímu plánu města Brna:

Část řešeného území náleží do plochy KOMUNIKACE A PROSTRANSTVÍ MÍSTNÍHO VÝZNAMU s vyznačeným uličním stromořadím podél severního průčelí nádražní budovy.

V řešeném území se částečně nachází dva typy funkčních ploch, jejichž využití stanovuje územní plán:

ZO - PLOCHY OSTATNÍ MĚSTSKÉ ZELENĚ

DH - HROMADNÁ OSOBNÍ DOPRAVA (včetně technického zázemí)

Řešené území se nachází v katastrálním území „Trnitá; 610950“.

Dotčené pozemky jsou uvedeny v části A.3.j této zprávy.

Návrh je v souladu s platným územím plánem města Brna.

#### Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Úpravy ploch v předprostoru nádraží (SO 03.1) a úpravy areálových rozvodů kanalizace, vodovodu NN a SLP jsou v souladu s vydaným územním rozhodnutím č.j. MCBS/2018/0080989/ADAM.

#### Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Pro území je zpracován územní plán. Stavba je umístěna a navržena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění č. 431/2012 Sb.

#### Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do dokumentace. Jednotlivá stanoviska a požadavky jsou uvedeny v dokladové části E.

#### Seznam výjimek a úlevových řešení

Žádné výjimky ani úlevová řešení nejsou známy.

#### Seznam souvisejících a podmiňujících investic

- Podmiňující investicí je odstranění pěší rampy v ulici Plotní (je součástí projektu Tramvaj Plotní, předpoklad odstranění stavby je první polovina roku 2019). Podmíněná investice není součástí této PD.

- Podmiňující investicí je odstranění dočasných staveb prodejních stánků a uvedení území do původního stavu (předpoklad odstranění stavby je 07-12/2018). Podmíněná investice není součástí této PD.

- Související investicí jsou také další stavební úpravy nádražní budovy – výstavba nové výpravní haly pod stávajícím zastřešením (SO 01.2 – stavební úpravy – výpravní hala) – předpoklad zahájení úprav v roce 2019 – a opravy stávajícího zastřešení a zpevněných ploch pod střechou (SO 01.1 – stavební úpravy – nádražní budova) – předpoklad zahájení úprav ve druhé polovině roku 2018. Související investice není součástí této PD.

Vlastníci dotčených objektů:

- Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno

- TOREA Plus, s.r.o., Opuštěná 227/4, Trnitá, 602 00 Brno

#### Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby

(podle katastru nemovitostí)

Katastrální území Trnitá [610950].

| Parc. číslo | Výměra [m2] | Druh pozemku | Číslo LV | Vlastnické právo | Způsob ochrany nem. | Omezení vlastnického práva | Jiné zápisy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavbou dotčené parcely: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1168/1 | 20379 | zastavěná plocha a nádvoří | 235 | ČSAD Brno holding, a.s., Opuštěná 227/4, Trnitá, 60200 Brno |  | Předkupní právo |  |
| 1168/2 | 510 | ostatní plocha | 614 | AUPARK Brno, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 18600 Praha 8 |  |  |  |
| 882/1 | 322 | ostatní plocha | 614 | AUPARK Brno, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 18600 Praha 8 |  |  |  |
| 882/5 | 63 | ostatní plocha | 235 | ČSAD Brno holding, a.s., Opuštěná 227/4, Trnitá, 60200 Brno |  | Předkupní právo; Věcné břemeno |  |
| 883/1 | 465 | ostatní plocha | 235 | ČSAD Brno holding, a.s., Opuštěná 227/4, Trnitá, 60200 Brno |  | Předkupní právo | Změna výměr obnovou operátu |
| 883/3 | 191 | zastavěná plocha a nádvoří | 235 | ČSAD Brno holding, a.s., Opuštěná 227/4, Trnitá, 60200 Brno |  | Předkupní právo |  |
| 883/4 | 75 | zastavěná plocha a nádvoří | 235 | ČSAD Brno holding, a.s., Opuštěná 227/4, Trnitá, 60200 Brno |  | Předkupní právo | Změna výměr obnovou operátu |
| 1166/1 | 403 | ostatní plocha | 235 | ČSAD Brno holding, a.s., Opuštěná 227/4, Trnitá, 60200 Brno |  |  |  |
| 1166/2 | 133 | ostatní plocha | 235 | ČSAD Brno holding, a.s., Opuštěná 227/4, Trnitá, 60200 Brno |  |  |  |
| 1166/3 | 262 | zastavěná plocha a nádvoří | 235 | ČSAD Brno holding, a.s., Opuštěná 227/4, Trnitá, 60200 Brno |  |  |  |
| 1166/10 | 93 | ostatní plocha | 235 | ČSAD Brno holding, a.s., Opuštěná 227/4, Trnitá, 60200 Brno |  |  |  |
| 1170/1 | 290 | ostatní plocha | 10001 | Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno |  |  | Změna výměr obnovou operátu |
| 1170/4 | 5 | zastavěná plocha a nádvoří | 10001 | Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno |  |  |  |

## Údaje o stavbě

#### Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Nová stavba (SO 03.1 - předprostor nádražní budovy).

Změna dokončené stavby (SO 01.3 - odstavné plochy na střeše objektu).

Opravy a údržba stávajících zpevněných ploch (SO 03.2 – oprava areálových komunikací).

#### Účel užívání stavby

Areál nádraží slouží jako přestupní uzel pro cestující regionální, meziměstskou a mezinárodní autobusovou dopravou s návazností na pěší komunikace a systém MHD. Střecha objektu v současnosti slouží jako odstavná plocha pro autobusy.

Popis stávajících objektů umístěných v dotčeném území a účel jejich využití:

Stávající objekty určené k demolici budou před zahájením prací výstavby odstraněny. Demolice samotných objektů dočasných prodejních stánků A, B, C a demontáž vybraných IS je řešena jiným projektem a to: „Modernizace Ústředního autobusového nádraží Zvonařka“ – dokumentace bouracích prací.

Odstranění stávajících zpevněných ploch je součástí této PD – část HTÚ.

#### Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

#### Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stávající objekty nemají ochranu stavby dle jiných právních předpisů. Stavba se nenachází ve zvlášť chráněném území. Stavba se nachází v ochranném pásmu MPR Brno.

#### Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba je navržena v souladu s obecnými technickými požadavky stanovenými vyhláškou 268/2009 Sb. ve znění vyhlášky 20/2012 Sb. a všech navazujících předpisů a závazných norem. Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání v platném znění.

Samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých na navržených pozemních komunikacích zajišťují stavební úpravy navržené dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.; požadavky na materiálové řešení hmatových prvků musí být provedeny v souladu s vládním nařízením

č. 163/2002 Sb.

- přístup osob s omezenou pohyblivostí po chodnících a zpevněných plochách respektuje požadované prostorové i výškové uspořádání

- příčný sklon pochozích ploch je navržen ve sklonu max. 2,0%

- materiál ploch bude respektovat koeficient smyk.tření min 0,5 + tg α

- konce chodníků jsou navrženy s bezbariérovou úpravou, s nájezdy šikmou rampou ve sklonu max. 12,5 %, obrubník v nájezdu má hranu max. 20 mm nad vozovkou

- podélný sklon pochozích ploch nepřekročí 8,33%

- přirozená vodící linie – obruba o výšce podstupnice min. 6 cm, stěna objektu

- umělá vodící linie – pás šířky 400 mm s podélnými drážkami

- při přechodu pro chodce je navržen signální pás a varovný pás, u označníků na nástupištích signální pás z vizuálně kontrastní reliéfní dlažby pro nevidomé s výstupky tvaru válců a komolých kuželů

- u nástupní hrany pruh kontrastní barvy k okolí šířky 0,2m

- na parkovacích plochách jsou navrženy vyhrazená parkovací stání pro ZTP v šířce min. 3,5m

#### Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Tato dokumentace je nyní vydána k vyjádření dotčených orgánů.

#### Seznam výjimek a úlevových řešení

Výjimky ani úlevová řešení nebyla udělena.

#### Navrhované kapacity stavby

Plocha řešeného území – navrhované zpevněné plochy (SO 03.1):	      cca 2.610 m²

Plocha areálu staveniště podrobně:					2.610 m²	100 %

Navrhované plochy:

Plochy zeleně					      25 m²	1  %

Zpevněné plochy a komunikace:		 		 2.585 m²	99 %

Plocha řešeného území – oprava areálových komunikací (SO 03.2):	      cca 5.840 m²

Zpevněné plochy pro pěší:					 1.326 m²	22,7%

Parkovací stání K+R:					    192 m²	  3,3%

Areálové pojízdné komunikace:		 		 4.322 m²	74,0%

#### Základní bilance stavby

##### Hospodaření s dešťovou a splaškovou vodou

Veškeré odpadní a dešťové vody vzniklé v řešeném území budou stávajícími areálovými kanalizačními stokami propojeny do veřejných stok kanalizace.

Produkce odpadních vod:

Není součástí této dokumentace  - viz. SO 01.2 – výpravní hala.

Hospodaření s dešťovými vodami

V území se nachází jednotná areálová kanalizace. V západní části území tato areálová kanalizace odvodňuje parkoviště na střeše nádraží a pojízdné plochy pro autobusovou dopravu. Tato kanalizace prochází přes odlučovač ropných látek umístěný v jihovýchodní části areálu do veřejné stoky DN 800/900 BEO v ulici Trnitá (na tuto větev je napojena také nově odvodňovaná plocha P1). Ve východní části stávající areálová kanalizace odvodňuje zbytek areálový komunikací při východním okraji areálu a je zaústěna do veřejné kanalizační stoky DN 800/1200 BEO v ulici Plotní (na tuto větev je také nově napojena odvodňovaná plocha P2).

Dešťové vody z navrhovaných ploch budou kanalizačními sběrači propojeny do stávající areálové kanalizace. S ohledem na výškové poměry v kanalizaci bylo zvoleno řešení s rozdělením celkové plochy na 2 samostatné větvě, které jsou rozděleny umístěním liniových štěrbinových vpustí na řešené ploše.

Na každé větvi je navržena retenční nádrž s řízeným odtokem tak, aby ve výsledku odpovídal požadavkům BVK a platným zákonům.

Kanalizace z plochy P1 je navržena z trub PP DN250 v celkové délce 101,6+10 m uložené ve sklonu 0,66%.

Kanalizace z plochy P2 je navržena z trub PP DN200 v celkové délce 42,8+39 m uložené ve sklonu 1,6%.

Stanovení odtoku srážkových vod podle ČSN 75 6760 pro intenzitu deště 161 l/s/ha pro nově navržené zpevněné plochy (SO 03.01)

Řešené odvodňované plochy-celkem :

Zpevněné plochy               …………………… 2910 m2

Odtokový koeficient (BVK) ……………………  0,45

Intenzita deště  ………………………………..   161 l/s/ha

Qmax  = 161 x 0,291 x 0,45 = 21,08 l/s

Navrhované odvodňované plochy P1:

Zpevněné plochy               ………… 1.960 m2    - Odtokový koeficient          …………  0,9

Zastavěná plocha   …………………      50 m2    - Odtokový koeficient          …………  0,9

Zeleň                       …………………      27 m2    - Odtokový koeficient          …………  0,1

Povolený odtok  Qmax =0,2037x0,45x161 = 14,75 l/s

Při odtoku ze zpevněných ploch v objemu 14,75 l/s bude potřeba vybudovat retenční nádrž o objemu 24 m3, která bude mít dobu prázdnění 15 minut.  Půdorys nádrže bude 9,6 x 6,0 m s hloubkou 0,52m. Je uvažována nádrž z plastových bloků umístěných pod konstrukcí vozovky před zaústěním do areálové kanalizace. Odtok z nádrže bude omezen vírovým ventilem ve výtokové šachtě na povolenou hodnotu odtoku. V šachtě bude také osazen hladinoměr se signalizací havarijního přepadu.

Navrhované odvodňované plochy P2:

Řešená plocha               …………………… 950 m2

Odtokový koeficient (BVK) ……………………  0,45

Qmax = 161 x 0,095 x 0,45 = 6,68 l/s

Navrhované odvodňované plochy P2:

Zpevněné plochy               …………  942 m2    - Odtokový koeficient          …………  0,9

Zeleň                       …………………      8 m2    - Odtokový koeficient          …………  0,1

Při odtoku ze zpevněných ploch v objemu 6, 68 l/s bude potřeba vybudovat retenční nádrž o objemu 19,7 m3. která bude mít dobu prázdnění 2 hodiny.  Půdorys nádrže bude 7,2 x 3,6 s hloubkou 1,0m. Je uvažována nádrž z plastových bloků umístěných pod konstrukcí vozovky před zaústěním do areálové kanalizace. Odtok z nádrže bude omezen vírovým ventilem ve výtokové šachtě na povolenou hodnotu odtoku. V šachtě bude také osazen hladinoměr se signalizací havarijního přepadu.

Bilance splaškové vody

Neobsazeno.

Potřeba pitné vody

Neobsazeno.

Elektro

Neobsazeno.

Vzduchotechnika, vytápění a chlazení:

Neobsazeno.

Odpady z výstavby:

S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a souvisejících vyhlášek.

Odpady vzniklé při úpravě staveniště a výstavby areálu budou tříděny a zneškodňovány:

- recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačním řízení,

- ostatní odpad bude uložen na povolené skládce.

Za odpady z realizace záměru budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady.

| k.č. | název | kategorie |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton (železobeton) | O |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu | O |
| 17 01 02 | Cihelné a keramické výrobky | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 02 | Sklo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O |
| 17 04 11 | Kabely ostatní | O |
| 17 06 03 | Izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky | N |
| 17 06 04 | Izolační materiály ostatní | O |
| 17 09 04 | Směsné stavební odpady a odpady ostatní | O |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek anebo obaly těmito látkami znečištěné | N |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N |
| 20 03 01 | Směsný komunální dopad (odpad podobný komunálnímu) | O |

#### Základní předpoklady výstavby

- 0.Etapa – Demolice objektů stánků a rampy v ulici Plotní (podmiňující investice) a souvisejících areálových IS, Přeložka areálového vedení NN, přípojka areálového vodovodu, přípojka areálového vedení SLP.

- 1.Etapa – Demolice stávajících zpevněných ploch a řešení HTU. Zemina z HTÚ bude odvážena na skládku mimo staveniště. Realizace zpevněných ploch a souvisejících částí vnějších rozvodů kanalizace a vodovodu bude prováděna ve fázích dle potřeby provozovatele autobusového nádraží (úpravy budou probíhat za provozu nádraží). Úpravy odstavných ploch na střeše objektu, předprostor nádraží a oprava areálových komunikací.

Zahájení výstavby se předpokládá v roce 2019.

#### Orientační náklady stavby

Celkové předpokládané náklady na stavbu na přání klienta nejsou uvedeny.

## Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavební objekty

SO 01 – stavební úpravy stávající nádražní budovy

SO 01.1 – stavební úpravy – stávající nádražní budova (není součástí tohoto projektu)

SO 01.2 – stavební úpravy – výpravní hala (není součástí tohoto projektu)

SO 01.3 – stavební úpravy – odstavné plochy na střeše objektu (není součástí tohoto projektu)

SO 03 – areálové komunikace a zpevněné plochy

SO 03.1 – předprostor nádražní budovy

SO 03.2 – oprava areálových komunikací

SO 10 – areálová kanalizace (není součástí tohoto projektu)

SO 11 – areálový vodovod (není součástí tohoto projektu)

SO 12 – areálové rozvody NN	(není součástí tohoto projektu)

SO 13 – areálové rozvody SLP

Vypracoval:	Ing. arch. Pavel Stříteský a kolektiv

Datum:		15.12.2017