Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Technická specifikace videoinspekčního systému s příslušenstvím pro hasiče

- Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení jednoho kusu videoinspekčního systému s požadovaným příslušenstvím v níže uvedeném složení a požadovanými technickými parametry.

- Videoinspekční zařízení umožňuje přenášet obraz z těžko přístupných míst (závaly), čímž se zefektivní záchranné a likvidační práce při mimořádných událostech.

- Videoinspekční zařízení je plně funkční a obsahuje všechny komponenty k okamžitému použití.

- Videoinspekční systém s příslušenstvím obsahuje minimálně:

| Počet ks | Název |
| --- | --- |
| 1 | Monitor včetně sluneční clony |
| 1 | Otočná/výkyvná barevná kamerová hlavice |
| 3 | Náhradní kopule kamerové hlavice |
| 1 | Naviják s kamerovou tyčí |
| 1 | Paměťová SD karta minimální velikosti 30 GB a třídy rychlosti 10 |
| 1 | Síťový zdroj s USB kabelem |
| 1 | Protiskluzová podložka |
| 1 | Pevný transportní obal takového konstrukčního provedení (skříňka, kufr), které umožňuje bezpečné uložení a transport systému a příslušenství v zásahové požární technice |

- Minimální technické parametry inspekčního systému s příslušenstvím:

Videoinspekční systém – obecně - jedná se o přenosné zařízení s vlastním napájecím zdrojem (kompaktním akumulátorem). Provozní doba na jedno nabití akumulátoru je minimálně 210 minut, - lze ovládat minimálně pomocí dotykové obrazovky a joysticku, - hmotnost systému s příslušenstvím je maximálně 11 kg, - rozměr transportního obalu je maximálně 20x50x50 cm, - umožňuje zobrazit na displeji úhel, pod kterým se kamera v prohledávaném prostoru nachází, - elektronické počítadlo metrů s rozlišením minimálně 30 mm, s maximální odchylkou 8% z naměřené hodnoty, - umožňuje pořizovat snímky i videa a také přenášet online videosignál na externí monitor nebo na jiné koncové mobilní zařízení. Přenos bude zajištěn přes WLAN.

Monitor - je otočný/výkyvný a lze vyjmout z držáku na vzdálenost minimálně 1 m, - displej je minimálně 7“ a ve formátu 16:9, - minimální rozlišení je 1280 x 800 px, - minimálně video-výstup HDMI, - hmotnost maximálně 900 g.

Kamerová hlavice - otočná o 360° a výkyvná doleva či doprava minimálně o 180°, - zaostřitelná vzdálenost je minimálně od 30 mm, - je opatřena osvětlením LED, - průměr hlavice je maximálně 45 mm, - krytí minimálně IP 67.

Kamerová tyč - délka je minimálně 30 m, - ohebná.

- Další podmínky:

Součástí nabídky musí být:

- technický popis nabízeného zboží,

- návod k obsluze v českém jazyce, a to v tištěné i elektronické formě,

- záruční doba na videoinspekční systém s příslušenstvím minimálně 24 měsíců,

- zajištění servisu a oprav, včetně dostupnosti všech náhradních dílů po dobu minimálně 5 let,

- řádné zaškolení obsluhy pro práci s dodávaným videoinspekčním systémem s příslušenstvím, 
   a to na HZS JmK Lidická 61, 602 00 Brno.