## Fotodokumentace

Obr. 1 – ČP.4 - Trasa přípojky	3

Obr. 2 – ČP.4 - Umístění vodoměrné sestavy	3

Obr. 3 - ČP.6 - Trasa přípojky	4

Obr. 4 - ČP.8 - Trasa přípojky	4

Obr. 5 – ČP.10 – Trasa přípojky	5

Obr. 6 – ČP.10 – Umístění vodoměrné sestavy	5

Obr. 7 – ČP.7 – Trasa přípojky	5

Obr. 8 – ČP. 9 – Trasa přípojky	6

Obr. 9. – ČP. 9 – Trasa přípojky	6

Obr. 10 – ČP.11 – Umístění vodoměrné sestavy	6

Obr. 11 – ČP.11 – Trasa přípojky	6

Obr. 12 – ČP.13 – Umístění vodoměrné sestavy	7

Obr. 13 – ČP.13 – Trasa přípojky	7

Obr. 14 – ČP.15 – Trasa přípojky	7

Obr. 15 – ČP.15 – Umístění vodoměrné sestavy	7

Obr. 16 – ČP. 17 – Trasa přípojky	8

Obr. 17 – ČP.17 – umístění vodoměrné sestavy	8

Obr. 18 – ČP. 19 – Trasa přípojky	8

Obr. 19 – ČP. 19 – umístění vodoměrné sestavy	8

Obr. 20 – ČP. 21 – Trasa přípojky	9

Obr. 21 – ČP. 21 – Umístění vodoměrné sestavy	9

Obr. 22 – ČP.12 – Trasa přípojky	9

Obr. 23 – ČP.12 – Umístění vodoměrné sestavy	9

Obr. 24 – ČP.14 – Trasa přípojky	10

Obr. 25 – ČP.16a – Trasa přípojky	10

Rekonstrukce vodovodní přípojky RD č.p. 390 (4) je navržena v délce 10,9m. Materiál potrubí bude HDPE 32x3,0 SDR 11 PN16. Přípojka bude v celé části uložena do chráničky PE-HD 90x8,2 SDR11. Vodoměrná sestava je umístěna ve vnitřních prostorách RD v chodbě za vstupem do budovy v šachtě viz Obr. 2.

Obr. 1 – ČP.4 - Trasa přípojky

Obr. 2 – ČP.4 - Umístění vodoměrné sestavy

Rekonstrukce vodovodní přípojky RD č.p. 389 (6) je navržena v délce 4,8m. Materiál potrubí bude HDPE 32x3,0 SDR 11 PN16. Přípojka bude v celé části uložena do chráničky PE-HD 90x8,2 SDR11. Vodoměrná sestava je umístěna ve vnitřních prostorách RD v chodbě za vstupem do budovy v šachtě.

Obr. 3 - ČP.6 - Trasa přípojky

Rekonstrukce vodovodní přípojky RD č.p. 2484 (8) je navržena v délce 3,8m. Materiál potrubí bude HDPE 32x3,0 SDR 11 PN16. Přípojka bude v celé části uložena do chráničky PE-HD 90x8,2 SDR11. Vodoměrná sestava je umístěna ve vnitřních části RD ve sklepních prostorech.

Obr. 4 - ČP.8 - Trasa přípojky

Rekonstrukce vodovodní přípojky RD č.p. 387 (10) je navržena v délce 3,6m. Materiál potrubí bude HDPE 32x3,0 SDR 11 PN16. Přípojka bude v celé části uložena do chráničky PE-HD 90x8,2 SDR11. Vodoměrná sestava je umístěna ve vnitřních části RD ve sklepních prostorech.

Obr. 5 – ČP.10 – Trasa přípojky

Obr. 6 – ČP.10 – Umístění vodoměrné sestavy

Rekonstrukce vodovodní přípojky RD č.p. 359 (7) je navržena v délce 5,5m. Materiál potrubí bude HDPE 32x3,0 SDR 11 PN16. Přípojka bude v celé části uložena do chráničky PE-HD 90x8,2 SDR11. Předpoklad umístění vodoměrné sestavy je v předsazených sklepních prostorech před RD.

Obr. 7 – ČP.7 – Trasa přípojky

Rekonstrukce vodovodní přípojky RD č.p. 360 (9) je navržena v délce 8,0m. Materiál potrubí bude HDPE 32x3,0 SDR 11 PN16. Přípojka bude v celé části uložena do chráničky PE-HD 90x8,2 SDR11. Vodoměrná sestava je umístěna ve vnitřní části RD.

Obr. 8 – ČP. 9 – Trasa přípojky

Obr. 9. – ČP. 9 – Trasa přípojky

Rekonstrukce vodovodní přípojky RD č.p. 361 (11) je navržena v délce 8,6m. Materiál potrubí bude HDPE 32x3,0 SDR 11 PN16. Přípojka bude v celé části uložena do chráničky PE-HD 90x8,2 SDR11. Vodoměrná sestava je umístěna ve vnitřní části RD.

Obr. 10 – ČP.11 – Umístění vodoměrné sestavy

Obr. 11 – ČP.11 – Trasa přípojky

Rekonstrukce vodovodní přípojky RD č.p. 362 (13) je navržena v délce 7,6m. Materiál potrubí bude HDPE 32x3,0 SDR 11 PN16. Přípojka bude v celé části uložena do chráničky PE-HD 90x8,2 SDR11. Vodoměrná sestava je umístěna ve vnitřní části RD v prostoru garáže u stěny.

Obr. 12 – ČP.13 – Umístění vodoměrné sestavy

Obr. 13 – ČP.13 – Trasa přípojky

Rekonstrukce vodovodní přípojky RD č.p. 363 (15) je navržena v délce 11,5m. Materiál potrubí bude HDPE 32x3,0 SDR 11 PN16. Přípojka bude v celé části uložena do chráničky PE-HD 90x8,2 SDR11. Vodoměrná sestava je umístěna ve vnitřních prostorách RD v chodbě za vstupem do budovy v šachtě.

Obr. 14 – ČP.15 – Trasa přípojky

Obr. 15 – ČP.15 – Umístění vodoměrné sestavy

Rekonstrukce vodovodní přípojky RD č.p. 364 (17) je navržena v délce 12,4m. Materiál potrubí bude HDPE 32x3,0 SDR 11 PN16. Přípojka bude v celé části uložena do chráničky PE-HD 90x8,2 SDR11. Vodoměrná sestava je umístěna ve vnitřních prostorách RD v chodbě za vstupem do budovy v šachtě.

Obr. 16 – ČP. 17 – Trasa přípojky

Obr. 17 – ČP.17 – umístění vodoměrné sestavy

Rekonstrukce vodovodní přípojky RD č.p. 365 (19) je navržena v délce 9,8m. Materiál potrubí bude HDPE 32x3,0 SDR 11 PN16. Přípojka bude v celé části uložena do chráničky PE-HD 90x8,2 SDR11. Vodoměrná sestava je umístěna ve vnitřních části RD ve sklepních prostorech.

Obr. 18 – ČP. 19 – Trasa přípojky

Obr. 19 – ČP. 19 – umístění vodoměrné sestavy

Rekonstrukce vodovodní přípojky RD č.p. 366 (21) je navržena v délce 7,6m. Materiál potrubí bude HDPE 32x3,0 SDR 11 PN16. Přípojka bude v celé části uložena do chráničky PE-HD 90x8,2 SDR11. Vodoměrná sestava je umístěna ve vodoměrné šachtě před domem.

Obr. 20 – ČP. 21 – Trasa přípojky

Obr. 21 – ČP. 21 – Umístění vodoměrné sestavy

Rekonstrukce vodovodní přípojky RD č.p. 1233 (12) je navržena v délce 7,1m. Materiál potrubí bude HDPE 32x3,0 SDR 11 PN16. Přípojka bude v celé části uložena do chráničky PE-HD 90x8,2 SDR11. Vodoměrná sestava je umístěna ve vnitřních části RD ve sklepních prostorech.

Obr. 22 – ČP.12 – Trasa přípojky

Obr. 23 – ČP.12 – Umístění vodoměrné sestavy

Rekonstrukce vodovodní přípojky RD č.p. 840 (14) je navržena v délce 12,4m. Materiál potrubí bude HDPE 32x3,0 SDR 11 PN16. Přípojka bude v celé části uložena do chráničky PE-HD 90x8,2 SDR11. Vodoměrná sestava je umístěna ve vnitřních prostorách RD v chodbě za vstupem do budovy v šachtě.

Obr. 24 – ČP.14 – Trasa přípojky

Rekonstrukce vodovodní přípojky RD č.p. 1911 (16a) je navržena v délce 6,9m. Materiál potrubí bude HDPE 32x3,0 SDR 11 PN16. Přípojka bude v celé části uložena do chráničky PE-HD 90x8,2 SDR11. Vodoměrná sestava je umístěna ve vnitřních části RD ve sklepních prostorech.

Obr. 25 – ČP.16a – Trasa přípojky