#### Charbulova 137,Brno

#### TECHNICKÁ ZPRÁVA

#### OPRAVA 2 KS  VCHODOVÝCH DVEŘÍ DO OBJEKTU  CHARBULOVA 137, BRNO

Identifikační údaje

Stupeň :			Technická dokumentace

Místo stavby :			Charbulova 137, Brno

Investor :		Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 1, 601 67, Brno-město

Vlastník:			Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 601 67, Brno

Projektant stavební části :	Radka Volková, Loděnice 50, 671 75 Loděnice, IČO: 724 50 347

mob.: +420 739 569 316

1.Hlavní dvoukřídlové vchodové dveře jsou již v havarijním stavu a je nutná jejich výměna včetně     zárubní  a to i včetně opravy schodů a teraca na podlaze.

2.Vstupní dveře na dvůr jsou také v havarijním stavu. Je nutná výměna včetně zárubně.

1.Navržená dveřní sestava do objektu sestává z 2ks křídel dveří a pevně zaskleného nadsvětlíku,

rozměr otvoru při pohledu zevnitř je celkem 1550x3400mm.Konstr.bude z hliníkových profilů,

oboustranně lakovaná,s okop.plechem bílé barvy a musí splňovat podmínky na tepelně technickou

odolnost a současně plnit i bezpečnostní funkci. Dveřní křídla jsou otevíravá,nestejné šířky o rozměru

1000x2360 a 350x2360mm, prosklení ze 2/3 průsvitným bezpečnostním sklem, shodně s nadsvětlíkem,

který má rozměr1550x1040mm. Dveře budou opatřeny  zavíračem s el.ovládáním s kamerou,

samozavíračem, bezpečnostní vložkou, klika / koule .Užší křídlo bude vybaveno dopisní schránkou,

z vnější strany se vhozem. Větší křídlo vybavit stavěčem.

Stavební úpravy:  při demontáži dveří se současně vybourá teracová podlaha v ploše cca 6m2,

vybetonuje se nově se zapuštěním gumové a textilní rohože. Z vnější strany se vybourá

jeden schodišťový stupeň a vybetonuje se zde nový se zapuštěnou protiskluznou hranou.

2.Vnější dveře na dvůr budou otevíravé levé, z hliníkových profilů, oboustranně  lakované s

okop.plechem, bílé barvy a musí splňovat podmínky na  tepelně technickou odolnost  a

současně plnit i bezpečnostní funkci. Prosklení dveří 900 x 2000 mm z  2/3 průsvitným

bezpečnostním sklem, shodně s  nadsvětlíkem.  Nadsvětlík pevný prosklený 900x400mm .

Křídlo bude opatřeno samozavíračem, dále stavěčem se zasekávačem, kování klika/ koule, zámek

s bezpečnostní vložkou a opatřený panikovým uzávěrem. Vnější dveře v požární únikové cestě musí

být opatřeny kováním, které ve směru úniku osob otevře i uzamčené dveře bez nutnosti odemčení

klíčem.( Provedení například jako nouzový dveřní uzávěr dle ČSN EN 179 ). U nouzového dveřního

uzávěru podle ČSN EN 179 se používá na vnitřní straně dveří většinou  klika (případně tlačná

deska). Z vnější strany klika nebo koule podle provozních potřeb.

Rozměry dveří se musí před zahájením prací přeměřit na stavbě. Po skončení prací se provede

úklid.

Vypracovala:                                                                                                     Datum:

R. Volková                                                                                                         11.2021