geon,  s. r. o.

hydrogeologie - ochrana podzemních vod - inženýrská geologie

sanace podzemních vod a horninového prostředí

posuzování vlivů na životní prostředí

664 52 Sokolnice, Na Padělkách 421

tel 544254167,  602736902

e-mail info@geon.cz

### Inženýrskogeologický a hydrogeologický  průzkum

REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU

BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ

ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ

Závěrečná  zpráva o výsledcích  inženýrsko-geologického a hydrogeologického posouzení provedeného za účelem zjištění podkladů pro zpracování projektové dokumentace

Brno – září 2021

1/ Úvod a použité podklady

Předmětná etapa geologicko-průzkumných prací na lokalitě byla provedena za účelem inženýrsko-geologického a hydrogeologického posouzení v prostoru projektované rekonstrukce v areálu historických vodojemů na pozemcích parc. č. 325, 326, 327, 328, 329, 330; k.ú. Staré Brno 610089. Náplní geologicko-průzkumných prací bylo objasnění inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů v místě projektované výstavby dle zadání.

2/ Geologické a hydrogeologické poměry všeobecně

Zájmové území se nachází v severní části brněnského masívu, který tvoří proterozoický podklad širšího okolí a který jako postorogení těleso po ukončení mladoassyntské tektogeneze tvoří významný fenomén tohoto území. Vlastní lokalita se nachází v prostoru okraje výskytu probíhající metabazitové zóny, budované metamorfovanými bazickými horninami, rozdělující brněnský masiv na západní a východní granitoidní část prezentovaných metabazity, z nichž nejvíce je zastoupen zeleně zbarvaný diabas. Dalšími vyvřelými horninami jsou granodiorit a diorit bez ostrých přechodů.  Mocnost a způsob uložení kvartérních sedimentů je značně kolísavá a podléhá místním vlivům. V horních svahových partiích je vyvinut zvětralinový plášť podložních hornin brněnského masívu, jehož mocnost je odvislá tektonické porušenosti hornin, chemizmu a průniku povrchových vod do zvětrávací zóny.

Geologická situace 1 : 20 000

Většinou jsou zde vytvořena úlomkovitá eluvia. Diabasy mají 0,5-1,5 mocnou vrstvu zvětralin ve formě zahliněné ostrohranné drti. Z hlediska litologického se jedná o velmi nesourodý horninový materiál ve spektru od jílovitých hlín až po hrubý štěrk. Povrch skalního podloží velmi příkře spadá v souhlasném směru se sklonem svahu. Přímo na skalním podkladu jsou uloženy neogenní sedimenty tvz. Karpatské předhlubně prezentované vápnitými jíly. Kvartérní sedimenty jsou zastoupeny sprašemi a jejich odvápněnými polohami sprašovými hlínami. Nejhojněji se vyskytují deluviální sedimenty-svahové hlíny s proměnlivým obsahem diabasového detritu a ostrohranných úlomků.

Z hlediska hydrogeologického se zájmové území nachází na rozhraní hydrogeologického rajónu č. 2241 – Dyjsko-svratecký úval a č. 6570 – Krystalinikum brněnské jednotky. Hydrogeologické poměry jsou obecně závislé na složitosti geologické a tektonické stavby. Pro hlubinné vyvřeliny granitoidního a žulového typu v oblasti brněnského masivu, které jsou intenzívně rozpukány a kryty poměrně mocnými a propustnými sutěmi existuje možnost zastižení puklinových, případně průlinově puklinových zdrojů podzemních vod o relativně vyšší vydatnosti  ( řádově n.10-1.l.s-1 ). Jedná se však v převážné většině o vody měkké s vydatností úzce závislou na lokálních srážkových poměrech. Neogenní sedimenty jsou v hydrogeologicky málo příznivém pelitickém vývoji s velmi nízkou průlinovou propustností. Voda se v těchto sedimentech může pohybovat pouze sítí jemných trhlinek ( v tzv. potrhaných jílech ), nebo v jejich písčitých polohách. Souvrství kvartérních zemin zastoupené jílovito-hlinitopísčitými zeminami je obecně pro vodu více méně málo propustné až nepropustné z čehož plyne jak nízká schopnost akumulace, tak i nízký vsak vod do propustnějšího podloží. Poměrně dobrou jímací schopnost vykazují spraše a sprašové hlíny, které jsou však schopny zadrženou vodu předávat jen v omezené míře. Naopak velmi dobrou průlinovou propustnost vykazují nezahliněné, nebo jen velmi málo zahliněné sutě. Z kvartérních sedimentů jsou hydrogeologicky významné prakticky jen říční štěrkopísky uložené v údolních nivách vodotečí, přičemž rozhodující význam mají nižší terasy, mající úzkou hydraulickou spojitost s vodním tokem. Lokalita není součástí žádného chráněného území případně chráněné oblasti ani nespadá do žádného ochranného pásma přirozené akumulace.

3 / Výsledky posouzení

Posuzovaná lokalita se nachází  ve vodárenském areálu,  kdy reliéf zájmové území je částečně poznamenán antropogenní činností – terénní úpravy, polohy navážek, stávající zástavba. V rámci průzkumných prací byly na relativně malém prostoru zastiženy výrazně proměnlivé úložní poměry. V podloží svrchního horizontu humózních hlín a poloh navážek se v prostoru sondy S1 nacházejí jílovito-písčité zeminy o pevné konzistenci se štěrky s polohami jílovitých zemin kdy od hloubkové úrovně cca 3,9 m p.t. se vyskytuje cca 1 metr mocná poloha ulehlých zahliněných štěrků přecházející ve vysoce plastické jíly o pevné konzistenci a a následně silně ulehlé až stmelené jemno až střednězrnné písky.

V případě sondy S 2 se pod svrchním horizontem vyskytují jílovito-písčité hlíny se štěrky o pevné konzistenci s polohami ulehlých až stemelených písků přecházejících v hloubkové úrovni cca 5,2 m p.t. pravděpodobně v biotitické granodiority – jednalo se o kompaktní horniny, obtížně vrtatelné běžnou technologií s minimálním výnosem jádra.

Směrné normové charakteristiky zemin

Jílovito-písčité hlíny se štěrky, pevné konzistence třída CS

Edef = 8 MPa

cu = 0,07 MPa

φu = 6 0

ν   = 0,35

cef = 0,005 MPa

φef = 28 0

ρn  = 1 900 kg.m-3

Rdt = 175-200 kPa - orientačně

Těžitelnost dle 73 3055 - 3, dle 73 6133- I

Vrtatelnost pro piloty je podle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací  - II

Plastické jíly– konzistence pevná třída CH-CV

Edef = 6-8 MPa

cu = 0,16 MPa

φu = 5 0

cef = 0,18 MPa

φef = 14,5 0

ν   = 0,42

β   = 0,37

ρn  = 2 000 kg.m-3

Rdt= 160 kPa

Těžitelnost dle 73 3055– 3, dle 73 6133- I

Vrtatelnost pro piloty je podle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací  - II

Objemová hmotnost kompaktních hornin dosahuje až 2700 kg. m-3, kdy váhová nasákavost činí 0,1 % a objemová 0,27 %. Pevnost v prostém tlaku za sucha se pohybuje v rozmezí 100 až 170 MPa, po nasycení klesá na 70-130 MPa. U navětralých hornin je pevnost v prostém tlaku výrazně nižší  δc 40 MPa, popř. 30 MPa po nasycení. Modul přetvárnosti hornin se střední vzdáleností diskontinuit by se měl pohybovat v rozsahu Edef 13 000 až 25 000 MPa.

Z uvedeného vyplývá, že horniny na lokalitě jsou ve zdravém stavu velmi kvalitní základová půda R1 - R2. Zvětráváním však nabývají charakteru hornin tříd R4 a R4, případně štěrkovité zeminy.

Těžitelnost dle 73 3055 – 6-7, dle 73 6133- III, vrtatelnost pro piloty je podle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací  - VI

Vzhledem k daným výsledků průzkumných prací a ve vztahu k danému záměru je doporučeno v daném prostoru provedení doplňujícího například geofyzikálního průzkumu , který by upřesnil úložní poměry v daném prostoru, především výskyt a úroveň horninového podloží

5/ Údaje pro rozpočet

Zeminy na staveništi, v nichž budou prováděny zemní práce, jsou zařazeny dle požadavků ČSN 733055 převážně do 3.-4. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 6133 do  třídy těžitelnosti  I v případě výskytu navětralého skalního podloží pak do 6. až 7. třídy těžitelnosti ( dle platné ČSN 73 6133 do třídy III ).

Je nutno předpokládat že stupeň zvětrání podložních hornin může být v ploše proměnlivý a případné upřesnění tříd těžitelnosti bude možný až na obnažené základní spáře.

Zemina dna výkopů kopaných v zimních podmínkách se musí chránit před zamrznutím ponecháním vrstvy na pozdější dokopávku anebo krytím ochrannými materiály. Ochranná vrstva se musí odstranit bezprostředně před vybudováním základu anebo přede položením potrubí. Vzhledem k charakteru zemin a výskytu násypů na lokalitě, je nutno provádět pažení vždy u základových jam a rýh hlubších jak 1,3 m p.t. případně při výskytu nesoudržných zemin a v blízkosti vozovky od 0,7 metru p.t.

Použije se pažení příložné s mezerami a roubení dimenzované na tlačivou zeminu. V případě výskytu nesoudržných zemin je nutno použít pažení plné. Strojně vyhloubené krátkodobé rýhy, zářezy a jámy se strmými svahy do kterých nebudou pracovníci vstupovat se mohou nechat nezapažené. Kanalizaci a kanalizační objekty nutno provést vodotěsně. Okraje nepažených výkopů je nutné nezatěžovat výkopkem, stavebními stroji, automobily atd., jinak je třeba také pažit. Zához rýh lze mimo komunikace provést zeminou vytěženou při hloubení rýh. Bude se zasypávat po 0.3m a na tuto výšku je nutné provádět hutnění.

V případě zastižení ulehlých a stmelených štěrkopísčitých zemin je možno volit sklony stěn dočasných svahů v poměru 1 : 0,25, při výskytu  nesoudržných méně ulehlých  písčitých zemin v poměru až 1 : 0,5.

Sklony trvalých svahů do hloubky cca 2 m p.t. je možno navrhovat v poměru 1 : 2. Z hlediska zařazení použití do násypů lze vytěžené písčité zeminy označit jako vhodné. V případě výskytů jakéhokoli přítoku ( především puklinové vody ) do stavební jámy doporučujeme přizvat geologa na posouzení tohoto jevu.

Vypracoval : Ing. Albert Kmeť

Situace sond

S 1

S 2