Příloha č. 1 – Technická specifikace k veřejné zakázce „Každoroční pořízení a zpracování ortofota a digitálního modelu povrchu“

- Letecké mimovegetační snímkování

## Letecké měřické snímky (dále jen „LMS“) s prvky vnější a vnitřní orientace

- LMS budou pořízeny za bezoblačného počasí velkoformátovou digitální fotogrammetrickou kamerou v mimovegetačním období (tj. v jarním čase před nástupem rašení stromů),

- přesné datum snímkování bude vždy navrženo dodavatelem a písemně formou emailu odsouhlaseno zadavatelem,

- podélný překryt snímků bude minimálně 80%, příčný překryt snímků bude minimálně 60%,

- volbu rozlišení originálních leteckých snímků a příčného překrytu je potřeba optimalizovat s ohledem na zabránění „sklánění“ budov, zejména v příčném překrytu snímků,

- velikost pixelu na zemi odpovídající jednomu elementu originálního obrazu (originálu snímku) nesmí být větší než 10 cm,

- při snímkování budou uloženy souřadnice středu snímkování (dGPS) a registrovány hodnoty úhlů vnější orientace (IMS), hodnoty prvků vnější orientace budou uloženy v textovém souboru,

- LMS budou uloženy ve formátu TIFF s bezztrátovou kompresí,

- LMS budou opatřeny plnými metadaty o technických a polohových parametrech snímků umožňujících návazné analytické zpracování, součástí metadatového popisu bude i datum snímkování a záznam o kalibraci fotogrammetrické kamery,

- snímkování bude pokrývat plochu celého území statutárního města Brna včetně přilehlého okolí s minimálním přesahem 500 m od správní hranice statutárního města Brna,

- snímkování je požadováno každý rok po dobu účinnosti smlouvy

## Mimovegetační barevné ortofoto

- ortofoto bude bezešvé pro celé území statutárního města Brna včetně přilehlého okolí s minimálním přesahem 2000 m od správní hranice města Brna,

- střední kvadratická chyba analytické aerotriangulace bude v poloze a ve výšce do 6 cm,

- výsledné dílo bude dodáno v souřadnicovém systému S-JTSK (modifikace East-North),

- při zpracování ortofota budou provedeny barevnostní korekce a barevné vyrovnání,

- data budou uložena ve formátu TIFF (RGB TrueColor) s umisťovacím souborem TFW stejného názvu, v bitové hloubce 8 bit,

- základní velikost výsledného pixelu (rozlišení) ortofota bude 10 cm, přičemž:

  - absolutní polohová přesnost ortofota bude do 20 cm,

  - ukládací jednotka bude dle listokladu mapových listů ZMVM 1:1000, s pojmenováním jednotlivých souborů dle tohoto listokladu ve formátu př. „brno_7-0-11.tif“,

  - budou vytvořena a předána dvě vyhotovení ortofota v základním rozlišení, a to jedno vyhotovení v plné nekomprimované podobě a jedno vyhotovení v komprimované podobě,

- odvozená velikost výsledného pixelu (rozlišení) ortofota bude 2,5 m, ukládací jednotkou díla v odvozeném rozlišení bude rozdělení správního území statutárního města Brna na 9 srovnatelných částí,

- součástí předání budou datové sady kladu mapových listů ortofota v základním rozlišení (obsahující středy snímků) a kladu částí ortofota v odvozeném rozlišení, obě datové sady budou uložené ve formátech DGN a SHP,

- v případě, že dodavatel bude vyžadovat při publikování prostřednictvím internetu označení ortofota vodoznakem s názvem dodavatele, bude ortofoto odevzdáno ve dvou vyhotoveních, a to jedenkrát bez vodoznaku názvu dodavatele pro vnitřní užití a jedenkrát s vodoznakem pro využití na internetu,

- zpracováné ortofoto zadavatel požaduje dodat každý rok po dobu účinnosti smlouvy.

## Digitální model povrchu (dále jen „DMP“) z mimovegetačního snímkování

- bude dodán DMP, jež vznikne jako meziprodukt při tvorbě ortofota,

- DMP bude vytvořen pro celé území statutárního města Brna včetně přilehlého okolí s minimálním přesahem 2000 m od správní hranice statutárního města Brna,

- DMP bude zpracován metodou autokorelace obrazových bodů z originálních leteckých měřických snímků z mimovegetačního snímkování,

- výsledný DMP bude dodán ve formátech ESRI Grid a TIFF s kompresí LZW,

- souřadnicový systém bude S-JTSK (modifikace East-North),

- hodnota buněk bude nadmořská výška povrchu ve výškovém systému Bpv, uvedena v metrech na tři platná desetinná místa,

- formát zápisu dat bude typ Float,

- místa mimo vymezené území budou ESRI Grid a TIFF klasifikována jako NoData, ve formátu IMG s hodnotou 0,

- střed levého horního pixelu bude odpovídat celočíselné hodnotě souřadnice v S-JTSK;

- DMP zadavatel požaduje dodat každý rok po dobu účinnosti smlouvy.

# Požadavky na předání dat

- součástí předávky bude kromě dat, datových sad a metadatových popisů také technická zpráva,

- data budou předána na externím médiu USB HDD, který bude ponechán zadavateli, a to za každý rok zvlášť,

- dodavatel je povinen dodat data, datové sady a metadatové popisy předmětu plnění veřejné zakázky zadavateli v otevřeném a strojově čitelném formátu ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Součinnost zadavatele

Pro zpracování datových sad budou vybranému dodavateli zadavatelem poskytnuta data hranice území statutárního města Brna ve formátu DGN a SHP.

Termíny dodání předmětu plnění

Snímkování, zpracování barevného ortofota a digitálního modelu terénu bude provedeno každý rok po dobu účinnosti smlouvy.

Termíny snímkování budou stanoveny vždy podle požadavku zadavatele a po dohodě obou smluvních stran. Letecké měřické snímky a mimovegetační barevné ortofoto budou dodány nejpozději do 12 kalendářních týdnů od data snímkování, digitální model povrchu bude dodán nejpozději do 16 kalendářních týdnů od data snímkování.

Zkratky a pojmy:

Bpv		Balt po vyrovnání

dGPS		diferenční GPS (angl. Differential Global Positioning System)

ESRI		angl. Environmental Systems Research Institute

IMS		inerciální měřický systém

RGB		spektrální rozsah červená-zelená-modrá (angl. Red-Green-Blue)

S-JTSK		Systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální

ZMVM		Základní mapa velkého měřítka