Příloha č. 1

Technická specifikace díla

- Letecké mimovegetační snímkování

## Letecké měřické snímky s prvky vnější a vnitřní orientace

- LMS budou pořízeny za bezoblačného počasí velkoformátovou digitální fotogrammetrickou kamerou v mimovegetačním období (tj. v jarním čase před nástupem rašení stromů),

- přesné datum snímkování bude vždy navrženo Zhotovitelem a písemně formou emailu odsouhlaseno Objednavatelem,

- podélný překryt snímků bude minimálně 80 %, příčný překryt snímků bude minimálně 60 %,

- volbu rozlišení originálních leteckých snímků a příčného překrytu je potřeba optimalizovat s ohledem na zabránění „sklánění“ budov, zejména v příčném překrytu snímků,

- velikost pixelu na zemi odpovídající jednomu elementu originálního obrazu (originálu snímku) nesmí být větší než 10 cm,

- při snímkování budou uloženy souřadnice středu snímkování (dGPS) a registrovány hodnoty úhlů vnější orientace (IMS), hodnoty prvků vnější orientace budou uloženy v textovém souboru,

- LMS budou uloženy ve formátu TIFF s bezztrátovou kompresí,

- LMS budou opatřeny plnými metadaty o technických a polohových parametrech snímků umožňujících návazné analytické zpracování, součástí metadatového popisu bude i datum snímkování a záznam o kalibraci fotogrammetrické kamery,

- snímkování bude pokrývat plochu celého území města Brna včetně přilehlého okolí s minimálním přesahem 500 m od správní hranice města Brna.

## Mimovegetační barevné ortofoto

- Ortofoto bude bezešvé pro celé území města Brna včetně přilehlého okolí s minimálním přesahem 2000 m od správní hranice města Brna,

- střední kvadratická chyba analytické aerotriangulace bude v poloze a ve výšce do 6 cm,

- výsledné dílo bude dodáno v souřadnicovém systému S-JTSK (modifikace East-North),

- při zpracování ortofota budou provedeny barevnostní korekce a barevné vyrovnání,

- data budou uložena ve formátu TIFF (RGB TrueColor) s umisťovacím souborem TFW stejného názvu, v bitové hloubce 8 bit,

- základní velikost výsledného pixelu (rozlišení) ortofota bude 10 cm, přičemž:

  - absolutní polohová přesnost ortofota bude do 20 cm,

  - ukládací jednotka bude dle listokladu mapových listů ZMVM 1:1000, s pojmenováním jednotlivých souborů dle tohoto listokladu ve formátu př. „brno_7-0-11.tif“,

  - budou vytvořena a předána dvě vyhotovení ortofota v základním rozlišení, a to jedno vyhotovení v plné nekomprimované podobě a jedno vyhotovení v komprimované podobě,

- odvozená velikost výsledného pixelu (rozlišení) ortofota bude 2,5 m, ukládací jednotkou díla v odvozeném rozlišení bude rozdělení správního území města na 9 srovnatelných částí,

- součástí předání budou datové sady kladu mapových listů ortofota v základním rozlišení (obsahující středy snímků) a kladu částí ortofota v odvozeném rozlišení, obě datové sady budou uložené ve formátech DGN a SHP,

- v případě, že Zhotovitel bude vyžadovat při publikování prostřednictvím internetu označení ortofota vodoznakem s názvem společnosti, bude ortofoto odevzdáno ve dvou vyhotoveních, a to jedenkrát bez vodoznaku názvu společnosti pro vnitřní užití a jedenkrát s vodoznakem pro využití na internetu,

- zpracované ortofoto je požadováno dodat každý rok.

## Digitální model povrchu (DMP) z mimovegetačního snímkování

- Bude dodán DMP, jež vznikne jako meziprodukt při tvorbě ortofota,

- DMP bude vytvořen pro celé území města Brna včetně přilehlého okolí s minimálním přesahem 2000 m od správní hranice města Brna,

- DMP daného roku bude zpracován metodou autokorelace obrazových bodů z originálních leteckých měřických snímků z mimovegetačního snímkování daného roku,

- výsledný DMP bude dodán ve formátech ESRI Grid a TIFF s kompresí LZW,

- souřadnicový systém bude S-JTSK (modifikace East-North),

- hodnota buněk bude nadmořská výška povrchu ve výškovém systému Bpv, uvedena v metrech na tři platná desetinná místa,

- formát zápisu dat bude typ Float,

- místa mimo vymezené území budou ve formátech ESRI Grid a TIFF klasifikována jako NoData,

- střed levého horního pixelu bude odpovídat celočíselné hodnotě souřadnice v S-JTSK,

- DMP je požadováno dodat každý rok.