TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava pánského WC,Lipová 18 v Brně

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava pánského WC,Lipová 18, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Volková Radka, Loděnice 50, 67175  IČO: 72450347

Účel: Zpracování rozpočtu a výkazu výměr na opravu WC.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravy záchodě.

POPIS OPRAV

1.Demontáž  dvou pisoárů, umyvadla, dlažby,obkladu, světla, trub,dveří a prahu,zásobníku na papír.

Oprava : Oprava kanalizace,vody ,elektro v rámci místnosti. Trubky se osadí do drážek ve zdi. Oprava omítek stěn, stropu do 30 % a provede se přeštukování.  Zapraví se zdi u trub a zazdí se otvor ve zdi.  Provede se nová omítka po obkladech, vodovzdorná stěrka a nový obklad. Oprava podlahy, vodovzd.stěrka a nová dlažba.

Osadí se nové pisoáry se senzory včetně napojení-jen montáž, jsou již koupeny. Vymění se umyvadlo, stojánková baterie.

Oprava a nátěr zárubně-nátěr bude modrý dle původního. Natře se registr na bílo včetně trub UT. Osadí se zásobník na toaletní papír, mydlenka a zásobník na papírové utěrky a odpadkový koš.

Výměna prahu a dveří-nové dveře budou v barvě bílé včetně kování,klik a WC zámku. Na dveřích bude Brano - samozavírač a cedulka WC muži. Vymění se stěnové světlo s čidlem.

Místnost se vymaluje.

2. Demontáž WC kombi,dlažby,soklu,6ks obkladaček, světla, trub,dveří a prahu.

Oprava : Oprava kanalizace,vody ,elektro v rámci místnosti. Trubky se osadí do drážek ve zdi. Oprava omítek stěn do 50%, stropu do 30 % a provede se přeštukování. Zapraví se zdi u trub a zazdí se otvor ve zdi.  Opraví se 2m2 omítky po zatečení a nový obklad.

Oprava podlahy, vodovzd.stěrka a nová dlažba. Osadí se WC kombi,  malé umyvadlo se stojánkovou baterií včetně přívodu vody a kanalizace. Oprava a nátěr zárubně-nátěr bude modrý dle původního. Výměna prahu a dveří-nové dveře budou v barvě bílé včetně kování,klik a WC zámku. Na dveřích bude cedulka WC muži. Vymění se stěnové světlo s čidlem.Osadí se mýdlenka, zásobník na papírové utěrky, odpadkový koš. Místnost se vymaluje.

V Brně 12.2021