Příloha č. 5 zadávací dokumentace

Tabulka pro posouzení Technické specifikace veřejné zakázky – dodávka dvou kusu nových cisternových automobilových stříkaček CAS 30 s příslušenstvím.

|  | Splňuje ano/ne | Dodaný parametr |
| --- | --- | --- |
| Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku |  |  |
| - Předmětem technických podmínek je pořízení dvou nových cisternových automobilových stříkaček v provedení s velkokapacitní nádrží na nekontaminovanou vodu, s vysokotlakou částí požárního čerpadla a s přední dálkově ovládanou lafetovou proudnicí. Jedná se o modifikaci požárního automobilu s označením dle TP „CAS 30/9000/540–S 2 VH“ podle TP-STS/01A-2011, část I, vydanými MV-GŘ HZS ČR (dále jen „CAS“). |  |  |
| - CAS splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. a č. 118/2019 Sb. (dále jen „vyhláška“), s níže uvedeným upřesněním u vybraných bodů: |  |  |
| - Bod 10 přílohy č. 1 vyhlášky Měrný výkon motoru CAS je s ohledem na předpokládané nasazení v komplikovaných městských podmínkách a v kopcovitém prostředí a v souladu s předurčením podle koncepce vypracované generálním ředitelstvím HZS ČR pod názvem „Jednotné vybavení Hasičského záchranného sboru ČR cisternovými automobilovými stříkačkami“ nejméně 14 kW.1000kg-1, největší technicky přípustné hmotnosti stanovené výrobcem podvozkové části. Maximální točivý moment je nejméně 2400 Nm. |  |  |
| - Bod 11 přílohy č. 1 vyhlášky Vzhledem k tomu, že CAS je určena především k dlouhodobým zásahům, je vybavena akumulátorovými bateriemi s vysokou kapacitou, nejméně však 180 Ah a alternátorem pro velký odběr elektrického proudu nejméně 120 A. |  |  |
| - Bod 17 až 20 přílohy č. 1 vyhlášky Kabina osádky je dvoudveřová s centrálním zamykáním dveří, jednoprostorová a nedělená, je vybavena nejméně dvěma sedadly a to sedadlem pro velitele, a sedadlem pro strojníka (řidiče). Kabina je vybavena nejméně následujícími prvky: |  |  |
|  | Splňuje ano/ne | Dodaný parametr |
| - sedadlo strojníka je podélně a výškově nastavitelné s možností regulace odpružení. |  |  |
| - sedadlo velitele je odpružené s uchycením dýchacího přístroje v opěradle. |  |  |
| - vzdálenost zadní stěny a sloupku čelního okna kabiny je v úrovni sedáku řidiče min. 1800 mm. |  |  |
| - kabina je vybavena klimatizací, |  |  |
| - topením nezávislým na chodu motoru a jízdě, |  |  |
| - dešťovým senzorem, |  |  |
| - je vybavena vrstvenými skly, |  |  |
| - přední okno CAS je vybaveno vnější a vnitřní sluneční clonou, |  |  |
| - v prostoru čelního okna vyvedena kabeláž pro napájení jednotky mýtného systému, |  |  |
| - výškově a podélně nastavitelným volantem s airbagem, |  |  |
| - airbagy v boční stěně, nad všemi dveřmi kabiny. |  |  |
| - Bod 21 přílohy č. 1 vyhlášky Osvětlení ke čtení dokumentace na místě velitele osádky je konstruováno tak, aby neoslňovalo ani neomezovalo řidiče při řízení automobilu a je v provedení LED. |  |  |
| - Bod 26 přílohy č. 1 vyhlášky Karoserie účelové nástavby je vyrobena z plechů s hladkým povrchem (kromě pochůzných částí). Úložné prostory jsou s povrchovou úpravou kroužkování, nebo hladké. Pochozí plocha nástavby je z bezpečnostních důvodů s povrchem zabezpečující snadný pohyb za všech klimatických podmínek (provedení proti uklouznutí). Základem celé nosné konstrukce jsou přesné konstrukční stavebnicové hliníkové profily s podélnými drážkami pro upevnění originálních spojovacích prvků. Povrch profilů je odolný proti korozi i poškrábání. Kombinace svařovaných hliníkových profilů a stavebnicového systému se v konstrukčních částech nástavby nepřipouští. Karoserie účelové nástavby může být doplněna karosářskými prvky z jiných lehkých materiálů s životností odpovídající životnosti CAS. Pro osvětlení úložných prostor je použito bílého neoslňujícího světelného zdroje typu osvětlovací lišty v provedení LED, s krytím nejméně IP 67 a umístěného na obou stranách úložného prostoru v místě poblíž vodící lišty roletky v celé výšce tohoto prostoru. |  |  |
|  | Splňuje ano/ne | Dodaný parametr |
| - Bod 36 přílohy č. 1 vyhlášky Na zadní straně karosérie účelové nástavby je v souladu s předpisem EHK 48/2008 umístěno úplné obrysové značení v barvě červené, na obou bočních stranách karosérie účelové nástavby a kabiny osádky je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě bílé. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu v reflexní úpravě včetně výšky liniového značení podle EHK 48 je nejvíce 350 mm. |  |  |
| - Bod 7 přílohy č. 1 vyhlášky Všechny výsuvné, otočné a výklopné prvky CAS, které v otevřené nebo vysunuté poloze přesahují obrys nástavby, musí být označeny, zepředu, ze strany tak, aby indikovaly nebezpečnou zónu např. bezpečnostním označením v souladu s částí 9, ISO 3964-1:2002 nebo použitím retro-reflexních nebo reflexních materiálů. |  |  |
| - Bod 42 přílohy č. 1 vyhlášky Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy. |  |  |
| - Bod 6 přílohy č. 3 vyhlášky CAS má vzhledem k přepokládanému nasazení v komplikovaných podmínkách městské zástavby a průmyslových objektů poháněnou druhou nápravou s dvoumontáží a připojitelný nebo odpojitelný pohon přední nápravy. Třetí náprava je vlečená, řiditelná a samostatně vypínatelná. |  |  |
| - Bod 18 písm. c) přílohy č. 3 vyhlášky Obslužné místo čerpacího zařízení je vybaveno komunikační jednotkou s mikrofonem a reproduktorem pro druhé ovládání vozidlového digitálního terminálu, která je připojena k převodníku A/D v kabině osádky CAS a je napájena z panelu ovládání čerpadla po zapnutí hlavního vypínače panelu. Komunikační jednotka s mikrofonem a reproduktorem pro analogovou radiostanici spínána samostatným vypínačem. |  |  |
| - Bod 26 přílohy č. 3 vyhlášky Konstrukce zařízení pro plnění nádrže na vodu z vnějšího tlakového zdroje umožňuje samočinné a plynulé doplňování nádrže na vodu z vnějšího zdroje v závislosti na poklesu hladiny v nádrži na vodu. Uzavírání je pozvolné bez tlakových rázů v hadicích. |  |  |
| - Bod 31 přílohy č. 3 vyhlášky Průměr průlezného otvoru je nejméně 600mm. |  |  |
|  | Splňuje ano/ne | Dodaný parametr |
| - Bod 33 přílohy č. 3 vyhlášky CAS je vybavena položkami požárního příslušenství. Seznam vybavení, počet kusů a rozmístění ve vozidle je dle přílohy TP č. 2 Seznam požárního příslušenství CAS. |  |  |
| - Bod 36 přílohy č. 3 vyhlášky Prostorová hmotnostní rezerva CAS pro dodatečné uložení požárního příslušenství je situována v účelové nástavbě a je nejméně 200 kg. Tato rezerva je určena pro zástavbu hasicího zařízení COBRA a ONE SEVEN . |  |  |
| - Bod 33 přílohy č. 3 vyhlášky CAS je v prostoru nástavby vybavena nejméně čtyřmi schránami pro uložení požárního příslušenství, každá ze schrán má hloubkou nejméně 600 mm a šířku nejméně 1000 mm. V účelové nástavbě a v kabině osádky CAS je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem: (Zadavatel si vyhrazuje právo změny umístnění požárního příslušenství, dle reálných podmínek realizace). Návrh rozmístění požárního příslušenství. |  |  |
| - Pravá přední část účelové nástavby: - V jedné CAS je zabudován na výsuvném prvku se 100 % vysunutím s madlem a integrovaným ovládáním aretace v zasunuté a vysunuté poloze, agregát na výrobu suché pěny typu ONE SEVEN v provedení s vlastním spalovacím motorem, součástí skříně je přívod vody do agregátu a elektro/pneumatické ovládání ventilu přívodu vod, součástí je i další příslušenství agregátu. - U druhé CAS je prostor konstruován pro uložení vysokotlakého řezacího zařízení COBRA s hmotností 300 kg. Zařízení je uloženo na výsuvném prvku se 100 % vysunutím s madlem a integrovaným ovládáním aretace v zasunuté a vysunuté poloze. Agregát je napojen na vodní nádrž vozidla pomocí sací hadice s průměrem nejméně 25mm přes elektropneumaticky řízený ventil umístěný v dolní třetině schrány umožňující nasávaní vody z nádrže vozidla. Ovládání ventilu je umístěné v prostoru výsuvného prvku. |  |  |
|  | Splňuje ano/ne | Dodaný parametr |
| - Pravá zadní část účelové nástavby: v dolní části na vertikálním výsuvném prvku umístěno zařízení s hygienickými prostředky jako jsou tekuté mýdlo v dávkovacím zásobníku, v dávkovacím zásobníku a papírové ručníky do tohoto prostoru je vyvedena hadice s uzavírací armaturou a odvodňovacím prvkem, která je napojená na nádrž nebo kanystr 10 l a je určena k základní hygieně osádky. Součástí tohoto prostoru je spirálová hadice s délkou v roztaženém stavu nejméně 1,5 m s ofukovací tryskou, která je napojena na tlakovou vzduchovou soustavu CAS ovládaná mechanickým vzduchovým kohoutem. V levé části skříně jsou umístěny hadicové koše na hadice 75,52 horní část úložného prostoru vysokotlaký naviják s hadicí 60 m, pod navijákem je umístěn přiměšovač a další armatury. |  |  |
| - Levá přední část účelové nástavby: ve střední části umístěn plno-výsuvný prvek s aretací, rozdělený vertikální policí, výsuvný prvek je opatřen aretací v zasunuté a vysunuté poloze, na výsuvném prvku pravá strana spodní část, je uložena motorová pila v prvku zachycujícím případné úkapy, s příslušenstvím, osvětlovací systém, kanystr, proudové čerpadlo AWG, levá strana výstražné kužely, hadice 25 v kazetách a v kotouči, proudnice 25 a armatury. Pod výsuvným prvkem ve střední části úložného prostoru skříně jsou uloženy armatury a přepravka. Spodní část účelové skříně vyplněna boxem na hadice 75,52,42 v kotouči za sebou, s vnitřními přepážkami oddělující jednotlivé hadice od sebe. Hadice jsou proti vypadnutí zajištěny popruhem se zajištěním pomocí suchého zipu. Každý popruh je označen průměrem hadice, pro kterou je určen (75, 52,42). |  |  |
| - Levá zadní část účelové nástavby: zde jsou umístěny nejméně 3 ks přepravek 600 x 400. Přepravky jsou s otvory pro uchopení z každé strany, uloženy jsou v ližinách ukončených rolnou pro snadné vytažení. Pod přepravkami jsou uloženy armatury, přenosný kulový kohout, přiměšovač na tuhé smáčedlo, deflektor 52, přetlakový ventil, klíč na spojky 75/52 . V pravé části skříně od zadní stěny, 2 x hasicí přístroj CO2, hydrantový nástavec, 2 x hasicí přístroj práškový, Dále jsou na boční stěně s přepravkami umístěny přechody 75/52 a plno proudé proudnice 75,52 a klíč k podzemnímu hydrantu. |  |  |
|  | Splňuje ano/ne | Dodaný parametr |
| - Zadní část účelové nástavby nad požárním čerpadlem: v prostoru požárního čerpadla je jeden výsuvný výklopný prvek s aretací v zasunuté pozici pro uložení plovoucího čerpadla a armatur. V blízkosti ovládacího panelu jsou uloženy klíče na sací hadice a klíč k nadzemnímu hydrantu. |  |  |
| Úložné prostory na pochůzné ploše účelové nástavby: rozměrné požární příslušenství s výjimkou přenosného záchranného a zásahového žebříku s dostupnou výškou min. 8 m a trhacího háku je uloženo nejméně ve dvou schránkách s víkem. Jedna ze schrán je uzpůsobena pro uložení sacích hadic o délce 2,5 m). Schránky jsou vyrobeny ze slitiny lehkých kovů a je umístěny na účelové nástavbě. Schránky jsou uzamykatelné klíčem shodným s uzamykatelnými uzávěry na účelové nástavbě, po stranách jsou odvětrány a jejich konstrukce zamezuje vnikání vody z pochůzné plochy na účelové nástavbě. Víka úložných schrán, při jejich zavírání a otvírání, svojí tuhostí konstrukce zamezují jejich průhybu a vlnění. Vnitřní prostor úložných schrán je osvětlen neoslnivým LED světlem, instalovaným do horního lemu schrány. Úložný prostor v kabině osádky: zde jsou uloženy 2 ks dýchacích přístrojů jeden v sedadle velitele druhý bezpečně uložen za řidičem v držáku IDP, další příslušenství je uloženo na polici, popřípadě ve schránce. Veškeré požární příslušenství uložené v kabině osádky je zajištěno proti pohybu v případě náhlé změny polohy nebo rychlosti CAS. |  |  |
| - Bod 33 přílohy č. 3 vyhlášky Drobné příslušenství je uloženo v přepravkách z lehkých kovů s otvory pro uchopení z každé strany. Přepravky jsou uloženy v ližinách ukončených rolnou pro snadné vytažení, nebo jsou umístěny na plno-výsuvu. Veškeré výsuvné prvky použité na CAS jsou 100% výsuvné s aretací ve vysunuté a zasunuté poloze, aretace je pomocí táhla a zajišťovacích kolíků. Součástí je madlo uchopitelné v zásahových rukavicích. Výsuvné prvky jsou tvořeny samostatným nosným rámem a výsuvnými ližinami s odpovídající tuhostí a zatížením. Rozměry přepravek pro uložení požárního příslušenství mají základní půdorysné rozměry nejméně 600 x 400 mm výška bude odsouhlasena zadavatelem při realizaci. |  |  |
| - CAS splňuje požadavky stanovené v technických podmínkách vydaných MV-GŘ HZS ČR pod číslem TP-STS/15A-2014 (dále jen „technické podmínky“) s níže uvedeným upřesněním u vybraných bodů: |  |  |
| - Bod 1 písm. c) technických podmínek CAS je konstruována v hmotnostní třídě S a v kategorii 2 pro smíšený provoz. |  |  |
|  | Splňuje ano/ne | Dodaný parametr |
| - Bod 3 technických podmínek Pro barevnou úpravu karoserie CAS je použita barva RAL3024. Na zadní straně karosérie účelové nástavby je v souladu s předpisem EHK 48/2008 umístěno úplné obrysové značení v barvě červené. Na obou bočních stranách karosérie účelové nástavby a kabiny osádky je v souladu s předpisem EHK 48/2008 umístěno liniové značení v barvě bílé, a to při dolním okraji a v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu včetně výšky liniového značení podle EHK 48 je nejvíce 350 mm. Bílý vodorovný zvýrazňující pruh je proveden polepem z reflexního materiálu a veden i přes postranní roletky . |  |  |
| - Bod 4 technických podmínek Nápis s označením dislokace jednotky je umístěn v bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky. V prvním řádku je text „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“, v druhém řádku je text „JIHOMORAVSKÉHO KRAJE“, ve třetím řádku „BRNO – (bude upřesněno dle dislokace CAS ) |  |  |
| - Bod 5 technických podmínek Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm. |  |  |
| - Bod 9 technických podmínek CAS je vybavena zvláštním světelným výstražným zařízením, které umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“) a doplňkovými svítilnami. Světelné zařízení je v přední části CAS tvořeno rampou o délce nejméně 1700 mm. Rampa je osazena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu a nejméně 8 přímými moduly pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy (každý z modulů s nejméně 3 diodami). V zadní části CAS je světelné zařízení tvořeno rohovými svítilnami (každá s nejméně 12 diodami) zabudovanými v rozích karoserie účelové nástavby. Není-li z důvodu konstrukčního provedení CAS nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů výše uvedeného světelného zařízení ze 360 o ve vzdálenosti 20 m od něho (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení CAS tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí nevykrytích úhlů. Světelné zařízení CAS vyzařuje v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy CAS ve směru jízdy. CAS je vybavena 2 páry doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 8 diodami) - 1 pár na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem a 1 pár na bocích CAS (po 1 doplňkové svítilně na každém boku) v jejich přední části a přední části levé pravé strany nástavby. Doplňkové svítilny vyzařují v jeden |  |  |
|  | Splňuje ano/ne | Dodaný parametr |
| okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě světlo modré barvy na levé straně a světlo červené barvy na pravé straně od podélné osy CAS ve směru jízdy. Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením. Pro ovládání světelné části zvláštního výstražného zařízení jsou užity originální přepínače výrobce podvozku s podsvícenými piktogramy, umístěné v bezprostředním dosahu strojníka. V případě potřeby lze vypínačem zvláštního výstražného zařízení společně vypnout doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky, doplňkové svítilny umístěné na boku kabiny osádky nebo boku předního nárazníku (jsou-li tam umístěny) a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy (je-li světelné zařízení v přední části CAS tvořeno rampou). Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají čiré kryty a jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Ovládací prvky zvláštního výstražného zařízení jsou umístěny v dosahu strojníka a nejsou integrovány v mikrofonu. Mikrofon je uložen v úložném prostoru v blízkosti řidiče, jeho případné použití je umožněno přes samostatnou zásuvku umístěnou na středovém panelu palubní desky. Spuštění, přepínání a vypnutí tónů je pro strojníka řešeno tlačítkem houkačky CAS a je umožněno i samostatným tlačítkem, ale i v dosahu sedadla velitele. Reproduktor zvláštního výstražného zařízení je umístěn tak, aby vyzařoval ve směru jízdy a jeho vyzařování nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky CAS, výbavou a příslušenstvím. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru). Výstražné zařízení je dále doplněno o jedno-tónovou pneumatickou houkačku ovládanou z místa strojníka, která nezvyšuje celkovou výšku CAS. |  |  |
| - Bod 10 technických podmínek Výška CAS v nezatíženém stavu (bez osádky a hasiva a v transportní poloze) je nejvíce 3200 mm. |  |  |
|  | Splňuje ano/ne | Dodaný parametr |
| - Bod 11 písm. c) technických podmínek CAS je s ohledem na nasazení ve složitých terénních podmínkách možností překonávání malých vodních toků a kopcovité krajině, konstruován pro průjezd klidnou vodou rychlostí nejvíce 6 km.h-1 podle TP-STS/16A-2016, a to s brodivostí nejméně 800 mm. |  |  |
| - Bod 12 technických podmínek Brzdová soustava je vybavena čtyřmi na sobě nezávislými brzdovými systémy s ABS a parkovací brzda brzdící kola všech náprav. |  |  |
| - Bod 13 technických podmínek Podvozková část CAS je vybavena: |  |  |
| - převodovkou s automatizovaným (robotizovaným) řazením s automaticky ovládanou spojkou (bez spojkového pedálu), nebo automatickým řazením rychlostních stupňů, která umožňuje jízdu CAS mimo zpevněné komunikace, na sněhu a na blátě, při brodění apod. |  |  |
| - hydrodynamickým retardérem, nebo obdobným zařízením o brzdném výkonu nejméně 350kW, |  |  |
| - uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením na hnacích nápravách, |  |  |
| - pneumatickým odpružením zadních náprav s nastavitelnou světlou výškou podvozku v zadní části v rozsahu nejméně +150 mm a -50 mm od základního nastavení, s ovládáním z místa řidiče (strojníka). Systém umožnuje změnu světlé výšky vozidla za jízdy vozidla. Ovládací prvky pro aktivaci systému jsou umístěny na palubní desce v dosahu řidiče, |  |  |
| - je vybavena předními a zadními LED světlomety a LED světly pro denní svícení, |  |  |
| - aktívními bezpečnostními prvky, nejméně ASR a asistentem pro rozjezd do kopce, |  |  |
|  | Splňuje ano/ne | Dodaný parametr |
| - Bod 15 technických podmínek Přední část CAS je vybavena dálkově ovládanou lafetovou proudnicí s možností plynulé změny tvaru výstřikového kužele a s funkcí oscilace nejméně v jednom pohybu, jmenovitým průtokem nastavitelným v rozsahu nejméně od 400 do 800 l.min-1 a délkou účinný dostřik plným proudem nejméně 30 m nebo parametricky obdobným zařízením ovládaným z kabiny osádky včetně ukazatele množství hasiva v nádržích. Minimální rozsah pohybů proudnice od svislé roviny – 90° až +90° a od vodorovné roviny – 45°až +90°. Lafetová proudnice je opatřena nepromokavým obalem. Upevnění lafetové proudnice plní požadavky MD ČR pro provoz na pozemních komunikacích. Lafetová proudnice je zapsána do Osvědčení o registraci vozidla – část II. Umístění lafetové proudnice nebrání použití předního tažného čepu vozidla. |  |  |
| - Bod 16 technických podmínek CAS není vybavena tažným zařízením pro přívěs. V zadní části CAS je umístěn prvek pro vyproštění CAS pomocí tažné tyče nebo ocelového tažného lana. |  |  |
| - Bod 17 technických podmínek - CAS je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do CAS vybavena zásuvkou 230 V se systémem inteligentního dobíjecího zařízení akumulátorových baterií sdruženou s přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu. Sdružená zásuvka je napojená na tlakovou soustavu vozidla a na systém inteligentního dobíjecího zařízení akumulátorových baterii s min. výkonem 30 A. Systém je vybaven zařízením, které při připojení sdružené zásuvky zajistí oddělené dobíjení akumulátorových baterií od elektrické soustavy CAS, současně zajistí dodávku elektrického proudu pro funkčnost dobíječů svítilen a přenosných stanic, tabletu a dalších spotřebičů. Vozidlový terminál je napájen pouze z akumulátorů podvozku, a to i v případě, že je CAS napojena na externí dobíjecí zařízení. Přenosné stanice, ruční svítilny, tablet, jiné přípojné zdroje a zdroje zapojené do zásuvek jsou automaticky odpojeny při poklesu napětí. Součástí sdružené zásuvky je i proudový chránič. Součástí dodávky je příslušný protikus s délkou napojení nejméně 4 m, s ukončením rychlospojkou pro vzduch a domovní zástrčkou 230 V. Sdružené zásuvky 230 V jsou kompatibilní s typem Rettbox Air 230 V. |  |  |
|  | Splňuje ano/ne | Dodaný parametr |
| - Bod 19 technických podmínek V kabině osádky je umístěn ruční pracovní LED světlomet připojitelný přes elektrickou soustavu podvozku přes vozidlovou zásuvku v kabině. |  |  |
| - Bod 21 technických podmínek Kabina osádky je vybavena vozidlovou analogovou radiostanicí, která splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1 k vyhl. č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby. Dále je vybavena digitálním terminálem, který splňuje parametry dle §1, odst. 2, písm. a) vyhl. č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně montážní sady (verze s AVL). Pro napájení každého z vozidlových komunikačních prostředků (analogové radiostanice a digitálního terminálu) je použit samostatný měnič napětí 24/12V se stálým výstupním proudem nejméně 8A. Vozidlové komunikační prostředky jsou propojeny pomocí převodníku A/D s optickou signalizací funkce. Antény jsou k vozidlovým komunikačním prostředkům připojeny přes anténní filtr. Všechny výše uvedené komunikační prostředky tvoří funkční celek. Ovládací části vozidlových komunikačních prostředků jsou v kabině osádky umístěny v prostoru u předního okna tak, aby byly plně obsluhovatelné z místa velitele a částečně obsluhovatelné (uchopení mikrofonu a vedení komunikace, a to ve výjimečných případech) z místa strojníka. Způsob provedení zástavby kabiny osádky CAS komunikačními prostředky vychází z TP-STS/14B-2017 „Všeobecné technické podmínky zástavby komunikačních prostředků“, vydanými MV-GŘ HZS ČR a bude upřesněn před realizací zástavby do CAS dle reálných podmínek v kabině osádky. (Digitální terminál a vozidlovou radiostanicí a kompletní příslušenství včetně převodníku A/D pro zástavbu „dodá dodavatel“). |  |  |
| - Bod 22 technických podmínek CAS je v kabině osádky: |  |  |
| - vybavena autorádiem s handsfree Bluetooth ovládaném na volantu, |  |  |
| - vybavena v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami CL s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj, dále jednou zásuvkou CL s napětím 12 V a elektrickým proudem nejméně 8 A a jednou USB zásuvkou s elektrickým proudem nejméně 2 A napojenými na zdroj po zapnutí spínací skříňky pootočením klíče do první polohy, pro možnost připojení záznamového zařízení, |  |  |
|  | Splňuje ano/ne | Dodaný parametr |
| - v dosahu sedadla velitele je umístěn držák tabletu homologovaný výrobcem podvozku. Pro napájení tabletu je určeno samostatně jištěné (5A) přípojné místo,(typ tabletu bude upřesněn při realizaci), |  |  |
| - zásuvkou 230V v prostoru za sedadlem řidiče, která je aktivní při připojení CAS k vnějšímu zdroji el. energie (Rettbox), |  |  |
| - CAS je vybavena nejméně třemi kamerami pro sledování prostoru kolem CAS z místa řidiče. Kamery jsou vyhřívané, odolné proti prachu a vodě a zobrazovací část o velikosti nejméně 7“ je umístěna v palubní desce v zorném poli řidiče. Dvě kamery se aktivují při zařazení převodového stupně vzad a zobrazují prostor za vozidlem a v prostoru tažného zařízení, řidič má možnost mezi kamerami přepínat, třetí kamera je umístěna nad čelním oknem, aktivuje se automaticky při zpomalení vozidla a sleduje prostor před vozidlem. LCD monitor umožňuje přepínání obrazu mezi snímacími kamerami. |  |  |
| - vybavena u ovládacích prvků dálkově ovládané lafetové proudnice LED stavoznaky znázorňujícími množství hasiva v nádrži na vodu a v nádrži na pěnidlo. Stavoznaky zobrazují stav: prázdná, čtvrt, půl, tři čtvrtě a plná nádrž, |  |  |
| - vybavena samostatným originálním vypínačem podvozku, společným pro možnost odpojení napájení vozidlové analogové radiostanice, vozidlového terminálu, tabletu a dobíjecích úchytů pro ruční svítilny a přenosné radiostanice, |  |  |
| - centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním s možností uzamčení kabiny osádky, samostatnými ovladači centrálního zamykání (nejméně 2 kusy) i při chodu motoru, |  |  |
| - kabina je vybavena elektricky stahovatelnými okny, |  |  |
| - palubní deska řidiče zobrazuje piktogramem následující provozní informace: |  |  |
| - otevření rolet a nášlapů, |  |  |
| - provoz světelné části ZVZ, |  |  |
|  | Splňuje ano/ne | Dodaný parametr |
| - vypnutí předních doplňkových světel, |  |  |
| - otevření schrán pochozí plochy, |  |  |
| - zapnutí pracovního osvětlení. |  |  |
|  | Splňuje ano/ne | Dodaný parametr |
| - Bod 23 technických podmínek Kabina osádky je vybavena: |  |  |
| - dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny typu LED v provedení ATEX, s dobou dobíjení nejvíce 60 minut, |  |  |
| - dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice Hytera PD7XX, |  |  |
| - jedním dobíjecím úchytem pro ruční rádiový terminál TPH 700. Samostatně je jištěna vždy nejvýše trojce dobíjecích úchytů. Dobíjecí úchyty typ CK03-S pro zástavbu ruční radiostanic a KZ 35 pro digitální terminál dodá dodavatel. |  |  |
| - Bod 25 technických podmínek Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu a nádrž na pěnidlo. Nádrž na vodu má využitelný objem nejméně 8500 litrů a nádrž na pěnidlo má skutečný objem nejméně 510 litrů. Nádrže jsou vyrobeny z nerezové oceli jakosti nejméně AISI 316L. Nádrž na vodu je vybavena příčnými a podélnými vlnolamy a v prostoru pochůzné plochy opatřena snadno přístupným průlezným a montážním otvorem o průměru nejméně 600 mm s odklopným víkem s rychlouzávěrem. Nádrž na pěnidlo je opatřena plnícím otvorem se záchytným prostorem o objemu nejméně 3 l pro zachycení nalévaného pěnidla. Nádrže na hasivo jsou konstrukčně řešeny tak, aby jejich ukotvení a uložení odpovídalo normě ČSN EN 12195-1:2011 (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení ve smyslu zákona). |  |  |
| - Bod 26 technických podmínek Žebřík pro výstup na horní pochůznou plochu účelové nástavby je umístěn na zadní straně účelové nástavby vpravo. Příčle, štěřiny a upevňovací prvky žebříku mají vysokou torzní tuhost. |  |  |
| - Bod 28 technických podmínek Pro osvětlení bezprostředního okolí účelové nástavby jsou na obou bocích umístěny vždy nejméně dva zdroje, nebo jeden zdroj po celé délce boku CAS, bílého neoslňujícího světla a na zádi CAS nejméně jeden zdroj bílého neoslňujícího světla, lze je zapnout a vypnout z prostoru řidiče a z prostoru obsluhy požárního čerpadla. Všechny světelné zdroje jsou typu LED. Vnější osvětlení je integrováno do okapnic nad roletami nástavby. |  |  |
|  | Splňuje ano/ne | Dodaný parametr |
| - Bod 29 technických podmínek Oranžová blikající světla v provedení LED na zadní části účelové nástavby jsou soustředěna do jednoho celku vybaveného nejméně osmi světelnými zdroji a mají nejméně tyto módy – výstražné blikání, směrování vlevo, směrování vpravo. Ovládání a signalizace je umístěna v kabině osádky v prostoru řidiče a v účelové nástavbě v prostoru ovládání čerpacího zařízení. Konstrukce oranžových blikajících světel vylučuje jejich použití za jízdy CAS. |  |  |
| - Bod 31 technických podmínek Účelová nástavba je vybavena ve spodní části nejméně předních úložných schrán otevíratelnými stupačkami pro snazší dosažení prostředků umístěných v horní části schrán. Stupačky jsou během jízdy zajištěny západkovým mechanismem. Jejich otevření je signalizováno v zorném poli řidiče. |  |  |
| - Bod 32 technických podmínek Prostor pro uložení požárního příslušenství po stranách účelové nástavby je vybaven roletkami ze slitiny lehkých kovů s madly v celé šířce roletky. V zadní části účelové nástavby je úložný prostor vybaven dveřmi, které se otevírají nahoru. Součástí dveří je vysunovací roleta. Úchytné a úložné prvky v prostoru pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z materiálu s vysokou životností. |  |  |
| - Bod 36 technických podmínek CAS je na účelové nástavbě opatřena lafetovou proudnicí se jmenovitým výkonem nejméně 2.000 l.min-1, s možností nastavení průtoku nejméně od 800 l.min-1 do maximálního průtoku lafetové proudnice a délkou účinného dostřiku plným proudem nejméně 50 m a s volitelným nastavením plný a roztříštěný proud. Součástí dodávky je i originální nástavec na těžkou pěnu. Lafetová proudnice je řešena jako odnímatelná s napojením na příslušný propojovací prvek umístěný na horní plošině účelové nástavby. Lafetová proudnice je konstruována současně jako přenosná. Podstavec s napojením 2x75 pro přenosnou lafetovou proudnici je součástí dodávky. (lafetovou proudnici s příslušenstvím dodá dodavatel) |  |  |
|  | Splňuje ano/ne | Dodaný parametr |
| - Bod 37 technických podmínek Čerpací zařízení umožňuje stříkání tlakovou vodou z vysokotlaké části požárního čerpadla se jmenovitým tlakem 4,0 MPa na čerpadle a s průtokem hasiva na konci hadice nejméně 150 l.min-1. Zařízení prvotního zásahu tvoří průtokový naviják s hadicí v délce neméně 60 m, splňující požadavky ČSN EN 1947:2014, je v celé své délce tvarově stálá, plně průtočná, pružná, výztuž hadice tvoří vysoce pevný kord. Hadice má hladký povrch s luminiscenčními vlastnostmi, pevně připojenou k vysokotlaké části požárního čerpadla a opatřenou vysokotlakou proudnicí, u jednotek HZS Jihomoravského kraje zaveden typ Protek 2361, s pěnotvorným nástavcem na těžkou pěnu. Průtokový naviják je vybaven tvarově stálou hadicí odolnou proti zploštění. Pod navijákem je umístěna záchytná vana z nekorodujícího materiálu, která zabraňuje znečištění prostor pod navijákem. Průtokový naviják vysokotlaké části požárního čerpadla je vybaven elektrickým pohonem pro zpětné navíjení hadice s možností nouzového ručního navíjení. Průtokový naviják je vybaven naváděcími rolnami pro usměrňování vysokotlaké hadice. Proudnice Protek 2361 a pěnotvorný nástavec je součástí dodávky. Proudnice je s hadicí spojena pomocí rychlospojky odpovídající parametrům vysokotlaké části. |  |  |
| - Bod 39 technických podmínek Rozměrné požární příslušenství s výjimkou přenosného záchranného a zásahového žebříku a trhacího háku je uloženo na účelové nástavbě nejméně ve dvou schránkách s víkem. Schránky jsou vyrobeny z lehkého kovu a jsou umístěny na střeše účelové nástavby. Schránky jsou uzamykatelné. Schránky jsou odvětrány a jejich konstrukce zamezuje vnikání vody ze střechy účelové nástavby. Víka úložných schrán, při jejich zavírání a otvírání, svojí tuhostí konstrukce zamezují jejich průhybu a vlnění. Vnitřní prostor úložných schrán je osvětlen neoslnivým LED světlem, instalovaným do horního lemu schrány. |  |  |
| - S ohledem na možnost nasazení požárního automobilu mimo jiné i při přípravě na mimořádné události a pří záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu, kdy není možné vyloučit obtíže se zásobováním jednotek požární ochrany například činidlem ad blue, případně pohonnými hmotami z veřejné distribuční sítě, konstrukce motoru umožňuje provoz: |  |  |
| - bez činidla ad blue, a to bez omezení výkonových parametrů a snížení životnosti motoru a bez potřeby zvýšené údržby či servisních zásahů během provozu či po jeho ukončení, |  |  |
|  | Splňuje ano/ne | Dodaný parametr |
| - při použití jednotného paliva označovaného podle vojenských standardů F 34 bez přidaných aditiv. Součástí dodávky takové techniky jsou veškeré potřebné součásti a případně nářadí k úpravě výfukové soustavy. |  |  |
| V případě, kdy tyto technické podmínky nezaručuje motor podle aktuálně platné emisní normy, lze použít motor podle nižší emisní normy při plnění ostatních aktuálních předpisů pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Uvedený provoz musí zaručovat stanovenou životnost motoru a celé výfukové soustavy, dosavadní požadavky na servisní úkony po použití a na výkonové parametry požárního automobilu. Podrobný postup úprav potřebných k popsanému provozu je zapracován do návodu k obsluze. |  |  |
| - Pokud je CAS vybavena zadními sdruženými svítilnami s koncovými, brzdovými a směrovými světly, nejsou parametry stanovené předpisy pro homologaci omezeny žádným ochranným či jiným prvkem. Brzdové světlo není kombinováno s jiným světelným zdrojem. |  |  |
| - CAS je vybavena kamerovým systémem obsahujícím: |  |  |
| - záznamový rekordér vybavený: |  |  |
| - SSD diskem o kapacitě nejméně 128 GB, |  |  |
| - ukládáním záznamu nejméně ze 4 kamer ve full HD rozlišení, |  |  |
| - záznamem zvuku z externího mikrofonu, |  |  |
| - promítnutím informace o zapnuté světelné části zvláštního výstražného zařízení a použití provozní brzdy do nahrávaného videozáznamu, |  |  |
| - WIFI, |  |  |
| - GPS, |  |  |
| - panic tlačítkem umístěným v dosahu sedadla velitele, |  |  |
| - uzamykatelným přístupem k paměťovému médiu, |  |  |
| - možností nahrávání ve smyčce, |  |  |
| - přední kameru sledující provoz před CAS, |  |  |
| - zadní vnější kameru sledující provoz za CAS, |  |  |
| - vnitřní kameru sledující prostor řidiče a přístrojovou desku CAS, |  |  |
| - parametry kamer: rozlišení nejméně 1920x1080p, úhel záběru nejméně 110°, noční vidění, vnější kamery krytí nejméně IP 65, |  |  |
|  | Splňuje ano/ne | Dodaný parametr |
| - mikrofon, |  |  |
| - kabeláž pro propojení kamer a mikrofonu s rekordérem. |  |  |
| Přesné umístění jednotlivých částí systému bude upřesněno při výrobě CAS s ohledem na nabídnutý typ podvozku. Kamerový systém je napájen z elektrické soustavy CAS a samočinně se spustí po startu motoru CAS. Výstup zadní kamery je po zařazení zpětného rychlostního stupně zobrazován na displeji o velikosti nejméně 5“, umístěném v zorném poli řidiče, případně může být pro tyto účely použita další samostatná kamera. |  |  |
| - CAS je vybavena zařízením k řízení provozu účelové nástavby se schopností monitorovat a ovládat jednotlivé prvky účelové nástavby. Veškeré funkce systému je možné ovládat z obslužného místa čerpacího zařízení pomocí grafického terminálu s obrazovkou o úhlopříčce nejméně 10” a z přenosného grafického terminálu s obrazovkou o úhlopříčce alespoň 7”, umístěného v kabině řidiče. Pro možnost spolehlivého použití přenosného terminálu i mimo kabinu osádky, je jedna z antén wifi routeru umístěna vně kabiny - na její střeše. Nejméně 20 vybraných hlavních funkcí systému je možné ovládat z obslužného místa čerpacího zařízení pomocí nejméně dvou klávesnic s tlačítky označenými grafickými symboly. Systém řízení požární nástavby má následující funkce: |  |  |
| a) zobrazení aktivních prvků účelové nástavby – rolety, úložné schrány na pochůzné ploše účelové nástavby, žebřík, osvětlovací stožár, oranžová výstražná svítilna, světelné části zvláštního výstražného zařízení, |  |  |
| b) signalizace zapnutí pomocného pohonu pro požární čerpadlo při jízdě, |  |  |
| c) signalizace přehřátí pohonu čerpacího zařízení, |  |  |
| d) signalizace nízkého množství pohonných hmot a hasiva, |  |  |
| e) zobrazení grafu s využitím hasiva za nejméně poslední 3 minuty, zobrazení předpokládaného času do naplnění/vyčerpání hasiva, |  |  |
| f) zobrazení nepřipravenosti vozidla k jízdě na palubní desce CAS (varování nástavby, aktivní osvětlovací stožár), |  |  |
| g) automatizovaný provoz se zavodněním čerpacího zařízení a tlakovou regulací, |  |  |
| h) upozornění na chybnou obsluhu formou textového hlášení s akustickou signalizací, |  |  |
| - monitorování mezních provozních stavů na čerpacím zařízení, a to tlak, otáčky, rychlost jízdy se zapnutým pomocným pohonem, |  |  |
|  | Splňuje ano/ne | Dodaný parametr |
| j) funkce pro automatické provedení zkoušky sání na sucho, zkoušky maximálních tlaků a zkoušky elektronických ventilů, záznam o provedení zkoušky do databáze systému včetně zobrazení doporučeného termínu pro další provedení zkoušky, |  |  |
| k) záznam provozních dat během provozu čerpacího zařízení (nejméně otáčky motoru, otáčky čerpadla, rychlost vozidla, tlak nízkotlakého okruhu, tlak vysokotlakého okruhu tlak na vstupu do čerpadla, hladina hasiva, napětí na baterii) při frekvenci alespoň 1 Hz, |  |  |
| l) automatické plnění nádrže plnícím zařízením, |  |  |
| m) automatické zhasnutí světlometů osvětlovacího stožáru a uložení osvětlovacího stožáru do přepravní polohy při uvolnění parkovací brzdy, |  |  |
| n) ovládání osvětlení okolí CAS, oranžové výstražné svítilny na zádi CAS, dočasná deaktivace zadních doplňkových svítilen zvláštního výstražného zařízení, |  |  |
| o) systém plánované údržby, zobrazení termínu provedení dalšího servisu jednotlivých položek, včetně připomenutí provedení údržby na hlavní obrazovce, |  |  |
| p) automatická diagnostika systému řízení nástavby se schopností rozpoznání poruchy (zkratovaný výstup elektronické jednotky, ztráta napájecího napětí jednotky, ztráta komunikace s podvozkem vozidla – pouze v případě, že vozidlo komunikuje s nástavbou pomocí sběrnice CAN bus, ztráta komunikace s ventilovým ostrovem, osvětlovacím stožárem či jednotkami v rámci nástavby), |  |  |
| q) poznámkový blok synchronizovaný mezi všemi obrazovkami systému řízení požární nástavby, |  |  |
| Požární nástavba je dále vybavena sérií elektronických řídicích jednotek (dále jen jednotky), umístěných na různých místech vozidla. Jednotky, včetně zadního grafického terminálu, jsou mezi sebou propojeny pomocí sběrnice CAN bus 2.0, nebo novější. |  |  |
| - CAS je z vnější strany v prostoru nástupu řidiče vybavena tlačítkem pro automatický start vozidla k výjezdu, provozní stav systému je diagnostikován změnou barvy spínače (zelená barva aktivní, červená neaktivní). Pro splnění zapnutí aktivního režimu vnějšího tlačítka je nutné splnění bezpečnostních podmínek (nejméně zapnuté zapalovaní, zatažená ruční brzda, volič jízdy v neutrálu). Pokud v tomto režimu dojede ke stisknutí startovacího tlačítka, dojde k „probuzení vozidla“ odpojení zásuvky Rettbox, startu motoru a zapnutí nejméně denního svícení vozidla. |  |  |
|  | Splňuje ano/ne | Dodaný parametr |
| - CAS je vybavena jednotkou V2X, která umožní preferenci vozidla IZS na křižovatkách města Brna. Jednotka včetně antén je integrovaná do světelného výstražného zařízení. Nebo je umístěna tak, aby nenarušovala výškový profil vozidla. Jednotka V2X umožňuje vysílat na dvou kanálech zároveň s možností přepnutí do módu anténní diverzity. Komunikuje dle norem ETSI EN 302 571, ETSI EN 302 663, ETSI TS 103 301 a Hardware „Security“. Module splňuje požadavky ETSI TS 103 097. Jednotka je vybavena minimálně třemi jednobitovými vstupy pro připojení majáku, zapalování a povolení požadavku na preferenci, LTE modemem, GNSS s podporou alespoň GPS. Napájení modulu je v rozsahu 12-24V.Jednotka je vybavena anténami pro V2X, GNSS, a LTE. Anténa pro V2X má minimální dosah 800m v přímém směru. Při zapnutém zapalování bude jednotka vysílat CAM zprávy dle ETSI EN 302 637-2. Při zapnutém výstražném zařízení bude vysílat CAM zprávy, kde role bude „emergency“ a bude vysílat i Emergency Container, kde bude nastaven požadavek na prioritu na křižovatkách v případě aktivity výstražného zařízení. Při jízdě bude vysílat DENM zprávu „emergencyVehicleApproaching“, včetně korektně vyplněného kontejneru „traces“ dle ETSI EN 302 637-3. Pokud vozidlo delší dobu stojí na místě, místo zprávy „emergency Vehicle Approaching“ začne vysílat DENM „rescueAndRecoveryWorkInProgress“. Jednotka musí mít v sobě mapové poklady, minimálně v rozsahu Jihomoravského kraje. Jednotka V2X bude dále podporovat Geonetworking dle ETSI EN 302 636-4-1, protokol BTP dle ETSI EN 302 636-5-1, SRM a SSM dle ETSI TS 103 301 a zabezpečení pro komunikaci s infrastrukturou dle ETSI TS 102 941. SIM kartu pro LTE poskytne zadavatel. (zařízení dodá dodavatel) Konkrétní nastavení chování jednotky bude dodavateli upřesněno zadavatelem. |  |  |
| - CAS vykazuje zvýšenou odolnost proti účinků sálavého tepla na rozvodech tlakového vzduchu, na elektrických vodičích a na rozvodu paliva v místech, kde tyto nejsou chráněny podvozkovou částí. Pro zvýšení odolnosti se použijí ochranné návleky nebo jiné ochranné prvky, které dlouhodobě odolávají teplotě 200 °C a po dobu 15 minut odolávají teplotě 1000 °C. |  |  |
|  | Splňuje ano/ne | Dodaný parametr |
| - V opěradle sedadla velitele je umístěn úchyt pro dýchací přístroj, přitom vzdálenost v ose sedadla mezi opěradlem sedadla a interiérem před sedadlem je nejméně 700 mm podle bodu 5.1.2.2.7 ČSN EN 1946-2 obrázek 9, a to i v případě, kdy je opěradlo vybavené dýchacím přístrojem. Úchyty pro dýchací přístroje a pro tlakové láhve na CAS jsou konstruovány pro tlakové láhve o objemu 6 až 6,9 litrů vložené v textilním obalu. V případě vyjmutí dýchacího přístroje z opěradla sedadla, umožnuje konstrukce opěradla jeho přestavení tak, aby opěradlo poskytovalo opěru zad velitele a použití sedadla i bez dýchacího přístroje. V prostoru kabiny vozidla je umístěna police pro uložení drobného příslušenství a OOP. |  |  |
| - Podvozek CAS je: |  |  |
| - vybaven zvukovou signalizací, která bude signalizovat aktivování parkovací brzdy při zařazeném rychlostním stupni, |  |  |
| - upraven tak, aby bylo možné provést přiřazení pomocného pohonu PTO pouze při zařazeném neutrálu N. Následně bude možné řadit rychlostní stupně pro současnou jízdu a použití zařízení poháněných PTO, |  |  |
| - Výfukové potrubí od motoru CAS je vyvedeno nad účelovou nástavbu za kabinou osádky (s platnou homologací) a je ukončeno kolenem s vývodem doleva a umožňuje napojení na odsávání. |  |  |
| - CAS není vybavena tachografem. |  |  |
| - CAS je vybavena elektricky nastavitelnými a vyhřívanými zrcátky. |  |  |
| - CAS je vybavena omezovačem rychlosti, omezovač je nastaven na největší konstrukční rychlost stanovenou výrobcem podvozkové části, minimálně však na 110 Km/hod. |  |  |
| - Všechny nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu s výrobním označením „alpský štít a s výrobním označením „M+S“. Všechny nápravy jsou osazeny pneumatikami, které umožňují jízdu po zpevněné a nezpevněné komunikaci s rychlostním indexem na minimálně 110 Km/hod. |  |  |
| - CAS je vybavena v přední části ocelovým nárazníkem s čepem pro vyproštění vozidla a odtah vozidla nosnosti nejméně 30 000 kg. |  |  |
|  | Splňuje ano/ne | Dodaný parametr |
| - Plnohodnotné náhradní kolo pro každou nápravu je k CAS je dodáno samostatně (příbalem) a v případě použití shodných pneumatik na všech nápravách je k CAS dodané jedno náhradní kolo. U náhradních kol nepožaduje zadavatel disky kol z lehkých slitin. CAS je přesto vybavena veškerým příslušenstvím potřebným pro výměnu kola a další povinnou výbavou motorových a přípojných vozidel stanovenou právním předpisem. |  |  |
| - CAS je vybavena podtlakovou houkačkou s ovládáním dostupným z místa řidiče (strojníka) a současně z místa velitele. |  |  |
| - CAS je vybavena v prostoru přední části kabiny jedním pracovním LED světlometem o světelném toku nejméně 14 000 lm a délce nejméně 900 mm. Na horní hraně nástavby v prostoru nad výklopnými dveřmi dvěma a v prostoru držáků bočních zpětných zrcátek, po jednom zdroji bílého neoslňujícího světla o svítivosti každého nejméně 1000 lumenů, v provedení LED s krytím nejméně IP 67, pro dosvětlení pracovního prostoru kolem vozu. Čelní, boční a zadní světlomety lze zapnout samostatným vypínačem z místa řidiče. Zapnutí pracovních světel je optický signalizováno řidiči sdělovačem žluté barvy. |  |  |
| - CAS je vybavena v prostoru nástavby a interiéru kabiny koncovkou tlakového vzduchu s možností napojení vzduchové pistole se spirálovou hadicí minimální délky 5m (součást dodávky 1 ks), napojená na rozvod tlakového vzduchu vozidla. |  |  |
| - V prostoru pod pravou zadní schránou je kohout vývodu vody z nádrže pro případné mytí obuvi. |  |  |
| - Prostor mezi kabinou a účelovou nástavbou je vybaven spoilery. |  |  |
| - CAS je vybavena přídavnými dálkovými světlomety. |  |  |
| - Elektroinstalace CAS odpovídá požadavkům ČSN 33 2000-7-717 ed.2. (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení ve smyslu zákona) |  |  |
| - Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští. |  |  |
| - Všechny technické podmínky vydané MV-GŘ HZS ČR jsou také veřejně dostupné ke stažení na webových stránkách www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx |  |  |