Technické parametry herních prvků

Požadavky na materiál:

- dřevo použité jako konstrukční a dřevo v kontaktu se stromy – ze skupiny střední tvrdostí (min. 40MPa) – z jehličnatých dřevin modřín, douglaska. Jakostní třída 2/3, kvalitativní třída B/C. Úprava povrchu hoblováním, broušením nebo obdobným pro zamezení zranění uživatelů.

- dřevo ve styku se zeminou, betonem – akát, dub. Jakostní třída 2/3, kvalitativní třída B/C. Úprava povrchu hoblováním, broušením nebo obdobným pro zamezení zranění uživatelů.

- veškeré použité dřevo nesmí být napadeno kůrovcem nebo jinými škůdci.

- spojovací materiál nerezová nebo pozinkovaná ocel.

- lana a sítě z PP lan 16 mm s ocelovým jádrem.

- dopadová plocha: Podle certifikace prvku, prioritně dřevní drť.

Před začátkem realizace předloží zhotovitel objednateli vzorky materiálů ke konstrukci dřevěných herních prvků k odsouhlasení.

Vyžadovány jsou následující herní prvky:

- minimálně jedna skluzavka z nerezu (třída AISI 316L) o minimální délce 12 m, průměr 0,5 m, tloušťka materiálu minimálně 2 mm, schody (nebo jiný výstup) podél celé délky skluzavky, lépe hodnocená bude skluzavka s více zatáčkami anebo kombinace dvou různých typů skluzavek, obojí s co nejefektivnějším využitím terénu),

- lanová dráha mezi stromy (ve výšce, která nevyžaduje jištění) resp. balanční stezka ve stromech minimální délka dráhy 20 m,

- domeček ve výšce (např. na stromě), min. výška podesty 2 m nad zemí,

- ostatní herní prvky dle návrhu zhotovitele

- zbudování dopadových ploch dle platných právních norem

- požadovány jsou revize hřiště min. 1x ročně, a to po dobu tří let od předání díla objednateli, včetně vyhotovení revizní zprávy a zápisu do kontrolní knihy.