Specifikace vzorku

Zadavatel požaduje předložit 1 kus vzorku. Zadavatel požaduje, aby vzorek Řezané dlažby, jenž bude v souladu s odst. 6.4 zadávací dokumentace účastníkem předložen ve lhůtě pro podání nabídek, splňoval následující parametry:

| Vzorek materiálu užitého pro: Řezaná dlažba (1 ks) |  |
| --- | --- |
| Rozměr | Šířka 200 mm Výška 200 mm Tloušťka 60 mm Tolerance -2 cm + 2 cm u všech dimenzí |
| Materiál | Granit či metagranit |
| Barva | Odstín: 10R Jas (VALUE): 3 – 4 Sytost (CHROMA): 4 – 6 |
| Poznámka: Zadavatel použil pro stanovení barevnosti Munsellovou barevnou škálou pro stanovení barevnosti hornin (Rock-Color Chart) vydanou v papírové podobě v r. 1995 Americkou geologickou společností (Geological Society of America). Novější vydání této škály z r. 2009 je dostupné zde: http://www.geo-village.eu/wp-content/uploads/2014/09/Rock-Colour-Chart.pdf |  |
| Povrchová úprava | Opalovaný povrch Nesmí být chemicky či jinak povrchově upraven (mimo požadavek zadavatele na opalovaný povrch). |