PŘÍLOHA Č. 1

Brno, Pekařská – geotechnický průzkum

Za účelem ověření geotechnických poměrů v geologicky složitém území podél ulice Pekařské v Brně bude proveden podrobný geotechnický průzkum. Vzhledem k detekovaným svahovým pohybům v přilehlé ulici Kopečné je průzkum zaměřen také na ověření stability zejména v horní části ulice Pekařské. Průzkum bude sloužit jako podklad pro projekt rekonstrukce kanalizace a vodovou v ulici Pekařská a souvisejících prací.

Navrženy jsou celkem 4 jádrové vrty (viz příloha č. 1 – schematická situace). Poloha vrtů v přiložené situaci je přibližná a bude upravena dle průběhu podzemních a nadzemních inženýrských sítí. Z důvodu existence nadzemního trolejového vedení se předpokládá provedení všech vrtů při okraji ulice Pekařské či v přilehlých bočních ulicích, co nejdále od zmíněného vedení. Vrt JV101 v horní části zájmového území je navržen do hloubky 30 m právě za účelem ověření stabilitních poměrů inkriminovaného území jako doplněk k již provedeným hlubokým vrtům v rámci sanace sesuvu na ulic Kopečné. Další vrty jsou navrženy do hloubek 10 m pod terénem (JV102) a 7 m pod terénem (JV103 a JV104). Vzhledem ke složitosti zájmového území z hlediska inženýrských sítí se předpokládá provedení předkopů u všech navržených sond.

Jádrové vrty budou v terénu dokumentovány a z výnosu jádra budou odebírány vzorky zastižených zemin a podzemní vody pro laboratorní analýzy. Zjednodušený plán vzorkování je obsahem následující tabulky 1.

Tabulka 1

|  | Hloubka vrtu [m] | Vzorky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Neporušený | Porušený | Technologický se zachováním vlhkosti | Podzemní voda |
| JV101 | 30 | 2 | 1 | 1 |  |
| JV102 | 10 | 1 | 1 | 1 |  |
| JV103 | 7 |  | 1 | 1 |  |
| JV104 | 7 |  | 1 | 1 | 1 |
| Celkem |  | 3 | 4 | 4 | 1 |

Součástí terénních prací je i provedení geofyzikálního průzkumu v profilu po délce řešeného úseku ulice Pekařské. Geofyzikální průzkum bude proveden kombinací georadaru a multikabelu či seismiky.

Průzkumné vrty i geofyzikální profily budou geodeticky zaměřeny. Před zahájením vrtných prací budou sondy vytýčeny za současného vytýčení průběhu inženýrských sítí v místě projektovaných vrtů.

Součástí geotechnického průzkumu je i komplexní inženýring, tzn. zjištění polohy inženýrských sítí v místě projektovaných vrtů, zajištění vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy, vyřízení potřebných povolení k provedení průzkumu, zajištění projektu dopravního řešení včetně pronájmu značek a další.

V rámci vyhodnocení provedených prací bude provedena syntéza výsledků dosud provedených průzkumných prací v souvislosti s detekovanými svahovými nestabilitami s výsledky aktuálně realizovaného průzkumu. Budou vyhodnoceny geofyzikální měření, laboratorní analýzy a dokumentace jádrových vrtů. Výsledkem průzkumu bude souhrnná závěrečná zpráva, která bude navíc obsahovat dva kontrolní stabilitní výpočty pro vyšetření stability sesuvného území.