#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava WC pro muže, ženy a úklidovou komoru

Malinovského náměstí 3, 4 patro-u výtahu páternoster, Brno – město

IDENTIFIKACE STAVBY:

Akce: Oprava sociálního zařízení ve 4np u výtahu Malinovského n.3, Brno-  město

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, Brno-město

Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 347

Účel PD: Zjednodušená projektová dokumentace s položkovým rozpočtem a výkazem

výměr pro stavební práce na WC a úklidové komoře

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Budova je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno-  město.

Jedná se o zděný dům.  Záchody neodpovídají současnému požadovanému standardu.

ROZPIS OPRAV

Demontáž: WC ženy

-2 umyvadla včetně baterií, 1x zrcadlo, světla, 2 x zavěšené WC+2x kombi, zásobníky na toaletní

papír-4ks a dávkovač mýdla, osoušeč rukou-2x ,3x kýbl,4x štětku,odstranění obkladů,vybourání

dlažby,příček mezi kabinkami,dveří(6ks),zvětšení otvoru mezi předsíňkou a kabinkami

100/200cm-viz půdorys

-2x dvířka u uzávěrů vody, otluče se omítka stěn do 30 %

Oprava a montáž:

-provede se nový rozvod vody, kanalizace a úprava elektro v rámci místnosti -nová elektrika v

soc. zařízení, vypínače, zásuvky-bílé, nové osvětlení u zrcadla

-oprava podlahy, provede se stěrka, stěrková izolace, nové keramické dlažby

-nové obklady do v=200 cm

-oprava stávajících omítek stěn, provede se SDK podhled a odvětrání včetně ventilátoru

propojené na světlo - předsíňky a WC 2x  v podhledu přes zeď na dvůr

-dodávka a montáž dělících stěn z  DTD desek s oboustranně laminovaným povrchem

tl.32mm.Desky lemovány hliníkovými profily.Nerezové nožičky s krytkou. Kliky s ukazatelem

volno/obsazeno.Dl.cca 2,90m+ 2x 1,55m, výška 2000mm včetně dveří 3x 700/1970mm.

-výměna dveří u  zděné kabinky 600/1970mm vč.kování klik a WC zámku, nátěr zárubně,bílá b.

-výměna dveří z chodby 800/1970mm včetně kování klik a zámku, označení WC ŽENY ,nátěr

zárubně -barva bílá

-osazení zavěšeného WC 4x se sprškou, 2 umyvadel osazených do desky, 2x umyvadlová baterie

-osadit-zásobník na papírové ručníky,zásobník na toaletní papír-4ks,odpadkový koš-5ks,

dávkovač na t. mýdlo, 4x štětku na záchod, 1x osoušeč rukou – osadí se na chodbu-viz půdorys

-zrcadlo nad umyvadly, polička u zrcadla, osvětlení nad umyvadly,výměna dvířek uzávěrů vody

-nátěr radiátorů včetně trub, výmalba-bílá

Demontáž: WC muži

-1x umyvadlo včetně baterie, světla, 1 x zavěšené WC , 1x pisoár, zásobník na toaletní papír,

dávkovač mýdla, osoušeč rukou-1x, 3x dveře včetně zárubně, poličky, vybourá se dlažba a

odstraní obklady, kýbl,štětku, dvířka na uzávěr vody

-otluče se omítka stěn do 30 %

Oprava a montáž:

-provede se nový rozvod vody, kanalizace a úprava elektro v rámci místnosti,-nová elektrika v

soc. zařízení, vypínače, zásuvky-bílé, nové osvětlení u zrcadla

-oprava stávajících omítek stěn

-oprava podlahy, provede se stěrka, stěrková izolace, nové keramické dlažby

-nové obklady do v=200 cm

-dodávka a montáž dělících stěn z  DTD desek s oboustranně laminovaným povrchem

tl.32mm.Desky lemovány hliníkovými profily.Nerezové nožičky s krytkou. Kliky s ukazatelem

volno/obsazeno. Dl.cca 3,1+1,4m, výška 2000mm včetně dveří 2x 700/1970mm.

-výměna dveří z chodby 800/1970mm včetně kování klik a zámku, označení WC MUŽI ,nátěr

zárubně -barva bílá

-osazení zavěšeného WC se sprškou,2x pisoár,2 umyvadel osazených do desky, 2x umyvadlová

baterie,zásobníku na papírové ručníky,zásobníku na toaletní papír-1ks,odpadkový koš-1ks,

dávkovač na tekuté mýdlo, 2x štětku na záchod

-zrcadlo nad umyvadly, polička u zrcadla, osvětlení nad umyvadly,výměna dvířek uzávěrů vody

-nátěr radiátorů včetně trub, výmalba-bílá

Demontáž: Úklidová komora

-1x výlevka včetně baterií, světla

-1x dveře, vybourá se dlažba a odstraní obklady, otluče se omítka stěn do 30 % a  stropu do 10 %.

Demontáž: chodba a dveře na půdu

-vybourá se dlažba a sokl, otluče se omítka stěn do 30 % ,demontáž vstupních dveří ,prahu a

vymění se dveře na půdu včetně zárubně a prahu.

Oprava a montáž: úklidová komora+chodba

-provede se nový rozvod vody, kanalizace a úprava elektro v rámci místností,vypínače,

zásuvky - bílé, nové osvětlení

-oprava stávajících omítek stěn i stropu, nové obklady do v=200 cm(úklid),na chodbě se provede

SDK podhled

-oprava podlahy, provede se stěrka, stěrková izolace, nové keramické dlažby a sokl

-výměna dveří z chodby 800/1970mm (úklid) včetně kování klik a zámku a nátěr zárubně -barva

bílá

-výměna dveří vstupních 800/1970mm včetně kování klika – koule,brána,prahu a zámku, nátěr

zárubně a prahu,výměna dveří na půdu včetně zárubně a prahu, kování klika-koule,zámku a

prahu.

-osazení výlevky a baterie, výmalba-bílá

V Brně 4.2022                                                                         vypracovala: Ing. Ševelová