Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická specifikace elektrického bojlerového konvektomatu s příslušenstvím pro kuchyň Magistrátu města Brna

- Obecné údaje

  - Technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení 1 ks (jednoho) konvektomatu s příslušenstvím pro kuchyň Magistrátu města Brna (dále jen „gastro zařízení“). Gastro zařízení umožňuje připravit při teplotě 30°C - 300°C požadované pokrmy za pomocí horkého vzduchu či páry.

  - Technické požadavky gastro zařízení:

- Konvektomat – 1 ks

- zdroj energie – elektřina,

- vývin páry – bojler,

- teplota – 30°C až 300°C,

- kapacita jídel – 400 až 600 jídel denně,

- kapacita gastro nádob – 20x GN 1/1 (rozměry gastronádoby cca 530 mm x 325 mm)

- rozteč zásuvů cca 63 mm,

- celkový příkon cca 36,9 kW

- tepelný výkon cca 36 kW

- jištění 63 A

- napájení 3N-/400V/50-60Hz

- hlučnost max. 70 dBA

- Příslušenství – náhradní zavážecí vozík – 1 ks

- kompatibilní s konvektomatem řady 20x GN 1/1

- provedení nerez

- Příslušenství – automatický změkčovač vody – 1 ks

- Další požadavky

  - Záruka na dodávku gastro zařízení včetně příslušenství je min. 24 měsíců.

  - Součástí dodávky gastro zařízení je i jeho zprovoznění a zaškolení obsluhy, tj. na provoz 
a běžnou údržbu.