Technická zpráva

Oprava kanceláří personálního oddělení,

Dominikánské nám.1 v Brně

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce:	            Oprava knceláře 7a,8,Dominikánské náměstí č.1 v Brně

Investor:	Magistrát m. Brna, Odbor správy majetku, Husova 3,601 67 Brno

Projektant:	Radka Volková, Loděnice 50, 671 75, IČO: 724 50 347

Účel PD:	Provedení vypracování technické zprávy, položkového rozpočtu a výkazu

výměr na opravu kanceláří.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Objekt je ve vlastnictví a zprávě Magistrátu m. Brna.

ROZPIS OPRAV :

Kancelář č.7a na Personálním oddělení, Nová radnice

-demontáž koberce, oprava podlahy a položení nového koberce včetně pásků z podlahoviny vložené

do lišt

-výmalba na bílo

Kancelář č.8 na Personálním oddělení, Nová radnice

-demontáž koberce, oprava podlahy a položení nového koberce včetně pásků z podlahoviny vložené

do lišt

-úprava elektroinstalace-demontáž zářivky nade dveřmi a zapravení

- demontáž zavěšených světelných ramp a po opravě místnosti se osadí nové designové zavěšené

modulové rampy s možností rozsvícení levé a pravé strany. Světelné rampy budou úzké, plné,bez

mřížek, letkové, výměna dvojitého vypínače

-vysekání drážky v podlaze pro osazení lišty a kanálku s víčkem pro kabeláž

-demontáž obložení trubek topení a po skončení prací se osadí nové obložení.

-oprava omítky za radiátory a skříněmi, provede se sanační omítka. Oprava a nátěr radiátorů.

-nátěr kastlových oken, přesklení jedné tabulky a výměna vertikálních žaluzií.

-demontáž obkladu cca 5,5m2 a provedení nového velkoformátového obkladu  cca 4,5m2

-výmalba na bílo

V Brně 5.2022