Obsah

1.      Identifikační údaje

1.1	Stavba	2

1.2	Objednatel dokumentace	2

1.3	Projektant (zhotovitel dokumentace)	2

1.4	Subdodavatelé hlavního projektanta (PD je zpracována bez subdodávek)	2

2.	Základní údaje o stavbě	2

2.1	Stručný popis stavby	2

2.2	Předpokládaný průběh výstavby	3

2.3	Vazba na územní plán	3

2.4	Charakteristika území	3

2.5	Vliv stavby na životní prostředí	6

2.6	Celkový dopad stavby do území	6

3.	Přehled výchozích podkladů a průzkumů	7

3.1	Předchozí a související projektové dokumentace	7

3.2	Podklady	7

3.3	Průzkumy	7

4.	Členění stavby na stavební objekty	8

5.	Podmínky realizace stavby	8

5.1	Časové vazby souvisejících staveb	8

5.2	Průběh stavby, přístup na staveniště, dopravní opatření během stavby	8

6.	Přehled budoucích vlastníků a správců	9

7.	Předávání části stavby do užívání	9

8.	Souhrnný technický popis stavby	9

8.1	Popis stavby	9

8.2	Technický popis stavebních objektů	9

9.	Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření	12

9.1	Geotechnické podmínky	12

9.2	Hydrotechnické podmínky	12

9.3	Dopravně-inženýrské údaje	12

9.4	Vazby na dopravní a technickou infrastrukturu	13

10.	Dotčená ochranná pásma	13

10.1	Ochranná pásma, chráněná území	13

10.2	Provozní ochranná pásma	13

11.	Zásah stavby do území	13

11.1	Asanace, kácení porostů, bourací práce	13

11.2	Zábor stavby	13

11.3	Zábor pozemků ZPF a PUPFL	13

11.4	Bilance zemních prací stavby	13

12.	Nároky stavby na zdroje a její potřeby	14

13.	Vliv stavby na ŽP	14

13.1	Ochrana přírody a krajiny	14

13.2	Vliv hluku	14

13.3	Emise z dopravy	15

13.4	Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků	15

13.5	Likvidace dešťových vod	16

13.6	Nakládání s odpady	16

14.	Obecné požadavky	17

14.1	Zásady zajištění požární ochrany stavby	17

14.2	Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání	19

14.3	Podmínky vlastníků a správců cizích zařízení na PK pro úpravy vyvolané stavbou	19

14.4	Užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace	19

14.5	Civilní ochrana	20

15.	Další požadavky	20

16.	Splnění požadavků dotčených orgánů	20

# Identifikační údaje

## Stavba

Akce:                                       OPRAVA CHODNÍKŮ NA ULICI GAJDOŠOVA

Kraj:				Jihomoravský

Katastrální území:		Židenice

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

v rozsahu pro provádění stavby (PDPS)

## Objednatel dokumentace

Zástupcem investora jsou :

Brněnské komunikace a.s., Renneské tř.787/1a, 639 00 Brno

zastoupené

Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci ve věcech běžného plnění smlouvy

Ing. Romanem Nekulou, MBA, správním ředitelem

Ing. Ladislavem Vyskočilem, vedoucím střediska realizace inženýrských staveb

## Projektant (zhotovitel dokumentace)

ARGEMA, spol. s r.o., Lužná 49, 617 00 Brno,

IČ: 44961049

DIČ: CZ44961049

vypracoval Ing. Leo Vychodil,

technická kontrola Ing. Rostislav Vik, autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru dopravních staveb č.1001936, Lužná 49, 617 00 Brno,

IČ: 44961049

DIČ: CZ44961049

Argema.sro@seznam.cz

## Subdodavatelé hlavního projektanta

AQUATIS, a.s., IČ: 46347526, Botanická 56, 602 00 Brno, doplnění geodetických podkladů – účelové mapy, číslo oprávnění 893/1995 dle seznamu ČÚZK

# Základní údaje o stavbě

## Stručný popis stavby

Rozsah stavby je předurčen polohou rekonstruované kanalizace a vodovodu v území. Vyplývá ze související akce „Brno, Gajdošova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek stavby Bubeníčkova – Mikšíčkova)“ (pro BVK a.s. vypracovala firma JV Projekt VH s.r.o., 10.2017), která kromě rekonstrukce inženýrských sítí řeší i rekonstrukci vozovky silnice I/42 a napojujících se místních komunikací v ulicích Bubeníčkova a Kaleckého. Součástí této související akce je kromě rekonstrukce vozovky i odvodnění komunikací, navržené formou uličních vpustí a nových přípojek, napojených do nově rekonstruované kanalizace.

Stavba „Oprava chodníků na ulici Gajdošova“ navazuje na tuto související stavbu. Úpravy představují celoplošnou obnovu chodníků, vjezdů a terénní úpravy nad rámec výše uvedené související akce. Rozsah a obsah dokumentace vychází ze zadávacích podkladů investora. Jsou navrženy úpravy pro zvýšení bezpečnosti chodců na stávajících přechodech, včetně úprav, které odpovídají vyhlášce č.398/2009 Sb. o požadavcích na zabezpečení bezbariérového užívání staveb.

Stavba bude napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Součástí stavby je :

- Celoplošná obnova chodníků podél zástavby a stávajících vjezdů

- Úpravy chodníku na zastávce MHD

- Úpravy dle vyhlášky č.398/2009 Sb. o bezbarierovém užívání staveb

- Nutné terénní úpravy nezpevněných ploch včetně ohumusování a zatravnění

- Úpravy v místě stávajících stromů

- Osazení bezpečnostního zařízení – zábradlí

- Návrh míst pro budoucí výsadbu zeleně

Součástí stavby není :

- Řešení vozovek sil. I/42, vozovek místních komunikací

- Přeložky stávajících inženýrských sítí

- Projekt sadových úprav nad rámec ohumusování a zatravnění ploch po terénní úpravě

- Projekt náhradní výsadby nových stromů

Identifikační a základní údaje o předmětu stavby:

- hlavní předmět stavby:             chodníky

- dle dopravního významu :        funkční skupina D2 dle ČSN 73 6110

## Předpokládaný průběh výstavby

V příloze „E“ projektové dokumentace je popsán předpokládaný postup při provádění koordinovaných staveb. Dle předběžného harmonogramu bude obnova chodníků prováděna  jako závěrečné práce navazující na ostatní stavby.

## Vazba na územní plán

Stavba respektuje urbanistickou koncepci města dle vypracovaného územního plánu. Navržené materiály (typ dlažby a obruby)  jsou v souladu se stávajícími plochami v území.

## Charakteristika území

Staveniště je ohraničeno stávající zástavbou na ulici Gajdošova na straně sudých čísel (od č.o.8 po č.o.62) a vozovkou sil. I/42.  Stavba řeší celoplošnou obnovu chodníků podél stávající zástavby a na zastávce MHD. Dle požadavku vyhlášky č.398/2009Sb. jsou navrženy bezbarierové úpravy stávajících chodníků  a linie pro nevidomé v místě stávajících přechodů pro pěší.

Budou dotčeny tyto pozemky :

| p.č. | k.ú. | majitel nemovitosti |
| --- | --- | --- |
| 2907 | Židenice | Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 60200 Brno |
| 5528/1 | Židenice | Česká republika - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha 4 |
| 8390/7 | Židenice | Česká republika - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha 4 |
| 5528/7 | Židenice | Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 |
| 5528/8 | Židenice | Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 |
| 5528/9 | Židenice | Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 |
| 5528/15 | Židenice | Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 |
| 8390/85 | Židenice | Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 |
| 8390/91 | Židenice | Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 |

Majetkoprávní vztahy jsou popsány podrobně v samostatné příloze „H“.

Morfologie území a geotechnické podmínky

- Při zpracování dokumentace vycházel projektant ze závěrů a doporučení, uvedených v Inženýrsko-geologickém průzkumu, který byl vypracován pro související akci  „Brno, Gajdošova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek stavby Bubeníčkova – Mikšíčkova)“ (pro BVK a.s. vypracovala firma JV Projekt VH s.r.o., 10.2017).

Převážnou část zemních prací tvoří bourání stávajících chodníků. Odkopávky pro spodní stavbu  budou realizovány do úrovně, na kterou morfologie území nemá rozhodující vliv. Pro výkaz výměr a rozpočet uvažujeme s hodnotami jako u odkopávek pro silnici I/42.

Je uvažováno s následným zatříděním zeminy  a stávajícími skladbami ploch:

|  | dle neplatné ČSN 73 3050 |  |  |  | dle ČSN 73 6133 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tř. 2 | 10% |  | tř. I | 100% |
|  | tř. 3 | 82% |  | tř. II | - |
|  | tř. 4 | 8% |  | tř. III | - |

Podíl zemin s příměsí stavební suti na celkovém objemu zemních prací činí:

10%

Část zemin je možné vzhledem k indexu plasticity a vlhkosti považovat za lepivé (čl. 67 - ČSN 73 3050).

35%

| CHODNÍK LA | Chodník – litý asfalt |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | litý asfalt | 40 mm |  |
|  |  |  |  | beton C8/10 | 150 mm |  |
|  |  |  |  | štěrkopísek | 100 mm |  |
|  |  |  |  | celkem | 290 mm |  |
| CHODNÍK DL. | Chodník – betonová dlažba |  |  |  |  |  |
|  |  | dlažba betonová |  |  | 60 mm |  |
|  |  | drť fr. 4/8 |  |  | 40 mm |  |
|  |  | štěrkodrť |  |  | 150 mm |  |
|  |  | celkem |  |  | 250 mm |  |

| VJEZDY DL. | Vjezdy – betonová dlažba |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dlažba betonová | 80 mm |  |
|  |  | drť fr. 4/8 | 40 mm |  |
|  |  | beton | 130 mm |  |
|  |  | štěrkodrť | 150 mm |  |
|  |  | celkem | 400 mm |  |

| PARKOVIŠTĚ | Parkoviště – beton. zatravňovací tvárnice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | betonové vegetační tvárnice, vyplněné zeminou s travní směsí | 80 mm |  |
|  |  | drť fr. 4/8 | 40 mm |  |
|  |  | štěrkodrť fr. 0/32mm | 250 mm |  |
|  |  | celkem | 370 mm |  |

V rámci související akce BVK a.s. „Brno, Gajdošova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek stavby Bubeníčkova – Mikšíčkova)“ byla část ploch provizorně zapravena v konstrukcích :

| Provizorní zapravení zatravněných ploch |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zatravněno |  |  |
|  | Ohumusování | 150 mm |  |

| Plochy po vybourání LA v pruhu za obrubou |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Živičný recyklát | 290 mm |  |

| Provizorní zapravení ploch dlážděných chodníků |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zpětně dlažba |  | 60 mm |  |
|  | Lože drť 4-8mm | 40 mm |  |  |
|  | Štěrkodrť | 150 mm |  |  |
|  | Celkem : | 250 mm |  |  |

| Provizorní zapravení ploch z poloveget. tvárnic |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zpětně tvárnice |  | 80 mm |  |
|  | Lože drť 4-8mm | 40 mm |  |  |
|  | Štěrkodrť | 250 mm |  |  |
|  | Celkem : | 370 mm |  |  |

| Provizorní zapravení ploch dlážděných vjezdů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zpětně dlažba |  | 80 mm |  |
|  | Lože drť 4-8mm | 40 mm |  |  |
|  | Štěrkodrť | 280 mm |  |  |
|  | Celkem : | 400 mm |  |  |

| Provizorní zapravení - jen předlažba dlážděných vjezdů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zpětně dlažba |  | 80 mm |  |
|  | Lože drť 4-8mm | 40 mm |  |  |
|  | Celkem : | 120 mm |  |  |

Hydrotechnické podmínky

Zemní práce budou prováděny v úrovni, na kterou nemá vliv hladina spodní vody. Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

Vztahy na dopravní a technickou infrastrukturu

- Stavbou se zásadně nemění. Obnova chodníků je navržena v parametrech, které odpovídají současným platným normám a předpisům.

## Vliv stavby na životní prostředí

Vlastní technické řešení (kvalitní povrchy ploch, volba materiálu obrusné vrstvy vozovky, usměrnění dopravy, jasné definování dopravního prostoru a pohybu v něm) přispívají k bezpečnosti provozu. Veškeré stavební  úpravy jsou navrženy tak, aby přispěly v maximální možné míře ke zlepšení životního prostředí. Stavba svým technickým řešením nevyvolá jiné negativní vlivy na zdraví ani na životní prostředí.

Vliv staveb na okolí bude jiný během realizace a po dobu provozování. Během realizace se okolní prostředí bude potýkat se zhoršenými provozními podmínkami. Míra zhoršení bude závislá na kvalitě organizace výstavby, stavebním dozoru a schopnostech a kázni dodavatele. Stavba se dotýká téměř výhradně ploch, které jsou převážně  již jako dopravní plochy vymezeny a odvodněny. Stavbou tedy nedojde oproti původnímu stavu ke  zvýšení odtoku dešťových vod.

Minimalizace účinků stavby na životní prostředí

Hlavní zásady :

- Musí být zabezpečeno dodržování předpisů při hospodaření s odpady během výstavby (zák.č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech, v platném znění)

- Při výstavbě musí být dodržováno časové určení pro provádění prací s ohledem na stanovené hygienické limity (denní a noční doba)

- Minimalizace prašnosti při stavebních pracích

- Vhodná volba stavebních technologií s ohledem na omezení účinků vibrací a hluku

- Recyklace vytěženého materiálu, resp. jeho další zpracování a skládkování

Ochrana přírody a krajiny

Oprava chodníků nevyžaduje kácení stromů. Po dobu výstavby budou dotčené stávající stromy chráněny deštěním.  Část v situaci vyznačených stromů bude vykácena v předstihu v rámci související akce BVK a.s.

## Celkový dopad stavby do území

Projekt stavby byl předjednán a zpracován v souladu s požadavky všech zúčastněných při zahájení prací na projektové dokumentaci. Rozsah stavby byl stanoven v zadání a upřesněn na základě připomínek, řešených na svolaných jednáních. Dokumentace není v rozporu s požadavky na požární ochranu, na bezpečnost provozu a využívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.

Doprava v klidu

- V úseku Bubeníčkova po č.o.42 bude zachován stávající systém podélného parkování. Na základě jednání, které proběhlo za účasti KrÚ JMK OD a Policie ČR KRPB , byly v prostoru křižovatky Kaleckého a zastávky MHD navrženy úpravy ke zvýšení bezpečnosti provozu. Tyto úpravy, zajišťující potřebné rozhledy v křižovatce a na stávající přechod pro chodce, mají dopad na redukci stávajících ploch, využívaných pro parkování. Veškerá stávající kolmá stání v prostoru zastávky MHD a Křižovatky Kaleckého jsou v souladu s platnými předpisy zrušena.

Likvidace dešťových vod

Systém odvodnění bude zachován stávající. V úseku Bubeníčkova – Kaleckého jsou plochy spádovány od zástavby k vozovce. Voda bude svedena do vpustí kanalizace nebo bude v zatravněných plochách zasakovat.

V úseku Kaleckého – Mikšíčkova bude voda svedena úžlabím do nově navržených uličních vpustí, napojených na rekonstruovanou kanalizaci. Systém odvodnění na straně utopené zástavby bude zachován.

Zajištění ochrany ovzduší

Žádná opatření na ochranu ovzduší nejsou navrhována.

Zajištění ochrany proti hluku

Speciální  opatření za účelem snížení hlukové zátěže se v rámci obnovy chodníků nenavrhují.

# Přehled výchozích podkladů a průzkumů

## Předchozí a související projektové dokumentace

V době vypracování projektové dokumentace byly k dispozici tyto projektové podklady :

Podklady z projektové dokumentace související akce BVK a.s. „Brno, Gajdošova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek stavby Bubeníčkova – Mikšíčkova)“ (JV PROJEKT s.r.o., 2017) včetně inventarizace zeleně a geologických podkladů.

Výtah z projektové dokumentace akce „Zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů – křižovatka Gajdošova x Hrozňatova“ (V rámci této akce navržené řešení bylo v rozporu se stanoviskem KrÚ JMK OD, proto nebylo v plném rozsahu do projektu opravy chodníků zapracováno).

## Podklady

- Geodetické zaměření zájmového území (f. Aquatis, a.s.)

- Katastrální mapa  (Katastrální úřad Brno-venkov – aktuální stav 1.3.2018 v tištěné podobě)

- Katastrální mapa v digitálním tvaru (Aquatis, a.s.)

- Informace o dotčených parcelách (Katastrální úřad Brno-venkov, 1.3.2018)

- Podklady správců jednotlivých inženýrských sítí

- Příslušné normy, předpisy, vyhlášky a zákony

- Závěry z jednání

- Připomínky správců a orgánů státní správy

## Průzkumy

- Inženýrsko-geologický průzkum a inventarizace dřevin -  převzaty ze související akce BVK a.s.

# Členění stavby na stavební objekty

| SO | Název stavebního objektu (řazení a číslování dle vyhl. č.146/2008 Sb.) |
| --- | --- |
| 100 | Objekty pozemních komunikací |
| SO 101 | Chodníky |
| SO 102 | Odvodnění |

Objekty budou ve správě Brněnských komunikací, a.s.

# Podmínky realizace stavby

## Časové vazby souvisejících staveb

Stavba nevyžaduje další podmiňující a související investice. Bude koordinována s plánovanými stavbami v území :

- Úzce souvisí s akcí „Brno, Gajdošova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek stavby Bubeníčkova – Mikšíčkova)“ … předpokládaný termín realizace 01.10.2018 – 30.11.2019

- S akcí „Gajdošova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (č.o.84 – křiž. Táborská)

- Dopravní telematika 2015-2020, SSZ 5.08

Je třeba se zaměřit na koordinační opatření :

- Ochrana všech stávajících inženýrských sítí před poškozením

- Časová a technická koordinace s výstavbou jednotlivých sítí a komunikačních ploch

- Koordinace dopravy v ulicích dotčených výstavbou tak, aby byl vždy zajištěn přístup pro vozidla rychlé záchranné služby a zásobování

## Průběh stavby, přístup na staveniště, dopravní opatření během stavby

Při realizaci musí být dodrženy podmínky dotčených vlastníků a správců dle vyjádření, zařazených v dokladové části projektové dokumentace. Přístup na staveniště je možný ze stávajících veřejně přístupných komunikací. Během stavby bude provoz na komunikacích omezen provizorním dopravním značením. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků (viz bod 5.1), předpokládaný průběh výstavby, přístup na staveniště, dopravní omezení jsou podrobněji popsány v části „E – Zásady organizace výstavby“.

Staveniště se nachází na veřejně dostupných pozemcích. Před zahájením stavby si dodavatel projedná připojení na infrastrukturu (např. stokovou síť, vodovodní řad a elektrickou energii) se správci jednotlivých sítí pro potřeby stavby. Veškeré tyto sítě se v této oblasti nacházejí.

Během stavby musí být zachován příjezd ke kterékoliv nemovitosti pro případ požární nebo zdravotní naléhavosti a musí být umožněn svoz komunálního odpadu.

Kromě automobilové dopravy bude veřejnost stavbou omezena i z hlediska přístupu k jednotlivým nemovitostem v bezprostřední blízkosti staveniště. Provoz chodců musí stavba zajistit v duchu nařízení vlády 591/2006 Sb.

Zabráním staveniště se ovlivní pohyb chodců, paraplegiků a cyklistů. Výkopy budou opatřeny lávkami (ocelovými nebo dřevěnými) minimální šířky 1,0 m s pevným zábradlím.

Provoz MHD bude omezen v rámci provádění kanalizace, vodovodu a úpravy vozovek (viz související akce)  a obnova chodníků bude prováděna v koordinaci s ostatními stavbami v rámci jednotlivých etap.

Z důvodu návaznosti a koordinace všech staveb by bylo vhodné, aby komunikační úpravy (chodníky i vozovky) prováděl jeden vybraný zhotovitel.

# Přehled budoucích vlastníků a správců

Chodníky podél zástavby jsou ve vlastnictví Města Brna, ve správě Brněnských komunikací a.s.,

včetně uličních vpustí v chodníku a jejich přípojek.

# Předávání části stavby do užívání

Stavba bude předávána do užívání dle zásad, uvedených v části „E – Zásady organizace výstavby“.

# Souhrnný technický popis stavby

## Popis stavby

Navržená stavba řeší obnovu komunikací pro pěší – chodníky, po provedení inženýrských sítí v rozsahu, vyznačeném v situaci. Stávající chodníky z litého asfaltu budou vybourány a celoplošně zadlážděny, včetně vjezdů do přilehlých nemovitostí. Součástí stavby je obnova odvodnění chodníků formou uličních vpustí a nových přípojek do kanalizace.

## Technický popis

Obnova chodníků navazuje na akci „Brno, Gajdošova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek stavby Bubeníčkova – Mikšíčkova)“. V rámci této související akce byla kromě rekonstrukce vodovodu a kanalizace řešena obnova vozovky silnice I/42, včetně zastávky MHD, vozovky místních komunikací nápojných ulic a odvodnění vozovek.

Související komunikační úpravy, na které chodníky navazují, zahrnují následující :

- frézování vozovky stávající silnice a místních komunikací ve vyznačeném rozsahu (vyjma bourání a frézování, provedené v rámci objektů kanalizace a vodovodu)

- vybourání vozovky silnice pro potřebu realizace přípojek přepojovaných stávajících vpustí

- vybourání silničních obrub a přídlažeb

- zemní práce (odkopávky pro spodní stavbu silnic a výměnu podloží a zemní práce spojené s odvodnění pláně)

- výškovou úpravu stávajících armatur, situovaných ve vozovce

- provedení nové živičné konstrukce vozovky nad rekonstruovaným vodovodem, kanalizací a přípojkami, včetně výměny zeminy v podloží

- provedení cementobetonové vozovky na zastávce MHD

- provedení obnovy obrusné, ložní a místně i podkladní vrstvy živičné vozovky na frézovaných plochách

- provedení tuhé betonové vozovky na zastávce MHD včetně vyztužení a úpravy spár

- zapravení styčné spáry v napojeních na stávající vozovku dle TP115 a provedení případné sanace trhlin po odfrézování stávajícího krytu

- osazení betonových silničních obrub do lože z betonu C12/15 a provedení přídlažby (dvouřádku bet. dl.20/10/8), oddělující vozovku silnice vpravo od místních komunikací

- provedení nástupištní obruby na zastávce MHD

- provedení trativodů z perforovaných trativodek PVC DN110 včetně napojení do kameninových odboček, vysazených na přípojkách uličních vpustí

- provedení obnovy vodorovného DZ 1x bílou barvou, následně nástřikem plastů

- provizorní zapravení zpevněných ploch místních komunikací za silniční obrubou v nutném vyznačeném rozsahu

- ohumusování a zatravnění nezpevněných ploch za silniční obrubou v nutném rozsahu

- obnovu indukčních smyček SSZ v křižovatkách

- odvodnění vozovky formou bnových uličních vpustí a přípojek

Popis stavebního objektu SO101 – Chodníky

Navržené stavební řešení v rámci SO 101 obsahuje :

- Celoplošnou obnovu chodníků a vjezdů podél zástavby

- Úpravy chodníku na zastávce MHD

- Úpravy dle vyhlášky č.398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb

- Nutné terénní úpravy nezpevněných ploch včetně ohumusování a zatravnění

- Zapravení spáry podél zástavby, soklů a podezdívek oplocení

- Úpravy v místě stávajících stromů a vymezení ploch pro možnou budoucí výsadbu

- Osazení bezpečnostního zařízení – zábradlí v nároží křižovatky Bubeníčkova (obnova stávajícího zábradlí)

- Osazení zahrazovacích sloupků k zamezení parkování v rozhledových polích a na chodníku, umístění košů na odpadky

- Odvodnění chodníků v úžlabí mezi ul. Kaleckého a podchodem

- Nutné úpravy dopravního značení, související se zajištěním rozhledů na křižovatce Kaleckého, před stávajícím přechodem pro chodce na ulici Hrozňatova a odstranění dopravních značek, povolující kolmá stání v prostoru křižovatky a přechodu

Směrové a výškové řešení, příčné sklony

Směrové řešení chodníků a vjezdů je patrné z výkresové dokumentace.  Podélný sklon chodníků je předurčen řídícím podélným profilem vozovky silnice a přilehlé zástavby. Zůstává prakticky stávající. Chodníky jsou vyspádovány směrem od stávající zástavby do vozovky. Hodnota příčného sklonu je v intervalu 0,5% - 2%. Sklony dosahují hodnot, vyhovujících vyhlášce č.398/2009 Sb. o bezbarierovém užívání staveb.

Navržené konstrukce a materiály:

Dlážděné chodníky v plné konstrukci

| - Betonová dlažba 20/20/6cm DL. I Šedá přírodní, 1.jakost | TL. 60 mm | ČSN 73 61 31-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | TL. 40 mm | ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-32 mm ŠDA | TL.100 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA | TL.150 mm) | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL.350mm |  |

Chodníky budou od zatravněných ploch odděleny stojatou betonovou obrubou 100/25/10 (šířky 10cm), uloženou do betonového lože s boční betonovou opěrou z betonu C12/15. Výška osazení obrub je popsána ve výkresech. Od samostatných vjezdů budou chodníky odděleny proužkem červené dlažby 20/20/6 ob jeden prvek. Schéma kladení dlažby je vyznačeno ve vzorových řezech.

Zesílená konstrukce chodníků - podélná stání osobních vozidel a konstrukce vozovky sjezdů do hromadných garáží

| - Betonová dlažba tvaru „I“ DL. I Šedá přírodní, 1.jakost | TL. 80 mm | ČSN 73 61 31-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | TL. 40 mm | ČSN 73 61 26-1 |
| - Směs stmelená cementem SC, C 8/10 | TL.150 mm | ČSN EN 14227-1 (ČSN 73 61 24-1) |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA | TL.200 mm | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL.470mm |  |

Před vjezdy, kde nelze parkovat, bude výše uvedená konstrukce provedena v barevně odlišné    – červené dlažbě tvaru „I“.

Konstrukce samostatných vjezdů do nemovitostí, navazující na průběžný chodník podél zástavby

| - Betonová dlažba 20/10/8cm DL. I Šedá přírodní, 1.jakost | TL. 80 mm | ČSN 73 61 31-1 |
| --- | --- | --- |
| - Lože pod dlažbu z kameniva fr. 4/8mm KD | TL. 40 mm | ČSN 73 61 26-1 |
| - Směs stmelená cementem SC, C 8/10 | TL.150 mm | ČSN EN 14227-1 (ČSN 73 61 24-1) |
| - Štěrkodrť fr.0-63 mm ŠDA | TL.150 mm) | ČSN EN 13285 ČSN 73 61 26-1 |
| C E L K E M : | TL.420mm |  |

Pochůzný chodník podél zástavby bude oddělen od zesíleného chodníku, využívaného k podélnému stání osobních vozidel, silniční stojatou obrubou ABO 2-15. V místě vjezdů bude osazena obruba nájezdová. Přechod mezi zvýšenou a nájezdovou obrubou bude proveden pomocí typových přechodových obrub.

V místech přechodů pro pěší a podél snížených obrub u vjezdů budou provedeny signální a varovné pásy pro nevidomé a slabozraké z reliefní červené dlažby dle vyhlášky č.398/2009 Sb.

Bezpečnostní zařízení

Je obnoveno zábradlí v nároží křižovatky Bubeníčkova. Jsou doplněny zahrazovací sloupky k zamezení parkování v rozhledových polích křižovatky a na chodníku u přechodu Hrozňatova.

Dopravní značení

Bylo navrženo a předběžně odsouhlaseno v rámci předcházející související akce BVK a.s. (viz. Č.j. : KRPB-276894-1/ČJ-2017-0600DP-TICH). V souladu s požadavky Policie ČR KRPB DI a KrÚ JMK OD byly odstraněny stávající dopravní značky, umožňující parkování na zrušených kolmých stáních v prostoru křižovatky Hrozňatova.

Cyklistická doprava

KrÚ JMK OD nesouhlasí z důvodu bezpečnosti se zapracováním  úpravy, navržené v rámci samostatné akce „Zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů – křižovatka Gajdošova x Hrozňatova“, v rámci které by byl stávající přechod pro chodce přeznačen značkou V8c na sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty. Ve věci již KrÚ JMK OD vydal sdělení k žádosti o stanovení místní úpravy provozu na silnici I. třídy, na přechodu pro chodce v křižovatce silnice I/42 Brno – Velký městský okruh (ulice Gajdošova) s místní komunikací ulice Hrozňatova č.j. JMK 87849/2017 ze dne 16.06.2017.

Prostor mezi křižovatkou Kaleckého a stávajícím podchodem (konec úpravy) se provede v souladu s požadavky KrÚ JMK OD a PČR KRPB (viz záznam z jednání z 12.2.2018). Chodník před č.p. 48, č.p. 50, č.p. 52 bude šířky 4,00m, umožňující provoz chodců i cyklistů, doplněn o svislé dopravní značení C7a s dodatkovou tabulkou E13 „Stezka pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů“.

Popis stavebního objektu SO102 – Odvodnění

Stavební objekt SO 102 řeší odvodnění chodníku v úžlabí mezi křižovatkou Kaleckého a stávajícím podchodem. V úžlabí jsou navrženy 4 typové uliční vpusti. Ty budou napojeny přípojkami z obetonované kameniny do nově rekonstruované kanalizace.

Navržené stavební řešení SO 102 obsahuje  :

- kompletní vybourání stávajících 3 vpustí včetně přípojek

- zalití části přípojek rušených vpustí cementopopílkovou směsí

- vybourání části stávajících přípojek

- zřízení nových typových uličních vpustí – 4 ks, z toho 3 ks v místě stávajících vpustí

- zřízení přípojek nových vpustí z obetonované kameniny DN150

Odvodnění chodníku bude zajištěno pomocí nově navržených uličních vpustí, napojených do kanalizace přípojkami DN150 z obetonované kameniny. Dešťová voda z chodníku bude svedena úžlabím do  uličních vpustí s plastovou mříží pro zatížení D400 – mříž M 508D. Mříž vpusti bude osazena podélnými otvory kolmo na směr možného pojezdu kola. Přípojky jsou navrženy z obetonované kameniny DN150. Obetonování betonem C12/15-XO v min. tl. 150mm. Napojení přípojek do kanalizace se provede formou vývrtů do kanalizační stoky. U vpustí se na přípojce provede zápachová uzávěra kombinací kolen 90°a 60°(místo 1x60° se použijí 2x30°, kolena 60°se běžně nevyrábějí).  Spodní část vpustí se obetonuje prostým betonem C16/20-XO. Kombinace prstenců vpustí (a tím spády přípojek) budou přizpůsobeny potřebě křížení se stávajícími sítěmi v ulici. Vpusti musí mít předepsané kaliště. Veškeré provedené přípojky budou obetonovány prostým betonem C 12/15-XO.

# Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

## Geotechnické podmínky

Při zpracování dokumentace vycházel projektant ze závěrů a doporučení, uvedených v Inženýrsko-geologickém průzkumu, který byl vypracován pro související akci BVK a.s. pro rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Při zatřídění zeminy odkopávek  jsou ve výkaze výměr použity hodnoty, uvedené v průzkumu této související akce.

## Hydrotechnické podmínky

- Z hlediska možného vlivu podzemní vody na průběh stavby je zbytečné se problematikou zabývat neboť zemní práce nedosáhnou úrovně hladiny spodní vody.

## Dopravně-inženýrské údaje

- Nebyly požadovány.

## Vazby na dopravní a technickou infrastrukturu

Vazby na infrastrukturu budou zachovány. V dané lokalitě se nacházejí inženýrské sítě. Ty, které budou bezprostředně dotčeny stavbou, budou ochráněny chráničkami.

# Dotčená ochranná pásma

## Ochranná pásma, chráněná území

Během výstavby budou stavební činností dotčena ochranná pásma inženýrských sítí. Rozsah ochranných pásem a obecné požadavky s nimi spojené stanoví příslušná legislativa a příslušné technické normy.

Stavební úpravy budou probíhat na plochách, které jsou již jako komunikace využívány a nedojde ke zásadnímu snížení krytí stávajících sítí.

## Provozní ochranná pásma

sítě elektro nadzemní

u napětí nad  1 kV do 35 kV včetně:

- 	u vodiče bez izolace	7m od krajního vodiče na obě strany

- 	u vodiče s izolací základní	2m od krajního vodiče na obě strany

- 	pro závěsná kabelová vedení	1m od krajního vodiče na obě strany

sítě el. podzemní do 110 kV včetně	1m po obou stranách krajního kabelu

sdělovací sítě podzemní 	1,5m po obou stranách krajního kabelu

plynovody NTL, STL

- 	v zastavěném území obce	1m  na obě strany

plynovody VTL	4m na obě strany

vodovody, kanalizace

- 	do průměru potrubí 500mm	1,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany

- 	nad průměr potrubí 500mm	2,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany

- 	nad průměr potrubí 200mm

v hloubce větší než 2,5m	výše uvedené hodnoty se zvětší o 1m

# Zásah stavby do území

## Asanace, kácení porostů, bourací práce

Obnova chodníků nevyžaduje kácení. Bourací práce zahrnují pouze odstranění stávajících konstrukcí komunikačních ploch. S demolicí jiných objektů se neuvažuje.

## Zábor stavby

Zábor stavby je vyznačen v grafických přílohách. Podrobně v příloze „H“.

Stavbou dotčené pozemky jsou uvedeny v bodě 2.4 této zprávy a v záborovém elaborátu.

## Zábor pozemků ZPF a PUPFL

Nedochází k záboru ZPF ani PUPFL. Veškeré dotčené parcely jsou v katastru nemovitosti vedeny jako ostatní plocha a ostatní komunikace.

## Bilance zemních prací stavby

Zemní práce jsou minimální, převažuje bourání ploch a drobné odkopávky.

# Nároky stavby na zdroje a její potřeby

Před zahájením stavby si vybraný dodavatel projedná připojení na infrastrukturu (např. stokovou síť, vodovodní řad a elektrickou energii) se správci jednotlivých sítí pro potřeby stavby. Veškeré tyto sítě se v této oblasti nacházejí.

# Vliv stavby na ŽP

Během realizace se okolní prostředí bude potýkat se zhoršenými provozními podmínkami. Není možné, aby zhotovitel dopustil svým počínáním kontaminaci například ropnými látkami, nebo překračoval přípustné normy hlučnosti, prašnosti atd. Míra zhoršení bude závislá na kvalitě organizace výstavby, stavebním dozoru a schopnostech a kázni zhotovitele.

S odpady vzniklými při stavbě je nutno nakládat v souladu s platnou legislativou ČR.

Dle § 4 písmene (p) zákona č. 185/2001 Sb. je původcem odpadu právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady.

Při realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zařazeny podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů.

Obecně lze shrnout požadavky na minimalizaci negativních účinků stavby do následujících zásad:

- Před zahájením stavby vypracuje zhotovitel havarijní plán, který bude obsahovat opatření pro případ úniku ropných látek na staveništi. V rámci výstavby zajistí zhotovitel ochranu podzemních vod před únikem látek škodlivých vodám.

- V rámci plánu organizace výstavby budou vyčísleny hlavní potřeby surovin a materiálů a produkce jednotlivých druhů odpadů. Budou navrženy přepravní podmínky.

- Musí být zabezpečeno dodržování předpisů při hospodaření s odpady během výstavby (zák.č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech, v platném znění).

- Bude provedena ochrana určených dřevin a porostů

- Při výstavbě musí být dodržováno časové určení pro provádění prací s ohledem na stanovené hygienické limity (denní a noční doba).

- Bude prováděno čistění vozidel při výjezdech ze staveniště.

- Minimalizace prašnosti při stavebních pracích.

- Vhodná volba stavebních technologií s ohledem na omezení účinků vibrací a hluku.

- Recyklace vytěženého živičného materiálu, resp. jeho zpracování spec. firmou.

- Zahájení zemních prací bude v dostatečném předstihu oznámeno Archeologickému ústavu AV ČR (případně dle potřeby zajistit archeologický dozor nebo výzkum).

## Ochrana přírody a krajiny

Komunikační úpravy si nevyžadují kácení stromů. V rámci obnovy chodníků budou zachovány a doplněny plochy pro možnou budoucí výsadbu stromů a keřů.

## Vliv hluku

U chodníků se neřeší. Celkové komunikační řešení (kvalitní povrch komunikace, usměrnění dopravy, jasné definování dopravního prostoru a pohybu v něm) přispívají ke snížení hlukové zátěže od automobilové dopravy a tím i ke zlepšení životního prostředí. Modifikovaná obrusná vrstva z gumoasfaltu u rekonstruované vozovky silnice I/42 sníží hlukovou zátěž.

## Emise z dopravy

Provozem chodců emise nevznikají – neřeší se.

## Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků

Dodržování všech platných zákonů, nařízení, vyhlášek, výnosů, směrnic vytváří předpoklady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všeobecně nebo se zaměřením na jednotlivé úkony.

Ve zpracovaném návrhu jsou respektovány platné hygienické a bezpečnostní předpisy. Při některých činnostech mohou pracovníci přijít do styku se škodlivými chemickými a biologickými látkami. Při dodržování zásad osobní hygieny a bezpečnostních předpisů, pro něž jsou projektem vytvořeny předpoklady, nedojde za běžných provozních stavů k ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků.

Při veškerých pracích je nutné dodržovat všechny požadavky vyplývající zejména z následujících zákonů, nařízení vlády a souvisejících:

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích);

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. (O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky);

- Zákon č. 309/2006 Sb. (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci);

- Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce).

Pro všechny provozy musí být vypracovány bezpečnostní pokyny, se kterými se musí každý zaměstnanec seznámit a prokázat jejich znalost. Při realizaci výstavby musí být splněny zejména následující podmínky:

- podmínky bezpečnosti práce při provádění výstavby;

- dodržování vyhlášky města Brna o výkopových pracích;

- podmínky zabezpečení obvodu staveniště, přístupu na staveniště, označení výstražnými značkami aj. (oplocení atd.);

- zajištění čištění vozidel vyjíždějících z obvodu staveniště na komunikace;

- zajištění max. omezení hluku při provádění stavebních prací;

- omezení prašnosti při provádění zemních prací;

- nutnost zajištění kvality prováděných prací.

Zhotovitel stavby je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavby nemohlo dojít ke kontaminaci povrchových ani podzemních vod ropnými ani jakýmikoliv jinými látkami, které by mohly negativně ovlivnit jejich jakost v lokalitě stavby. Skladování paliv a mazadel, nátěrových hmot apod. je možné pouze v bezpečnostních vanách zamezujícím eventuálnímu úniku při rozlití či úkapu hmot.

Výkopové práce v ochranném pásmu podzemních kabelů musí být prováděny ručně, zvýšenou pozornost je nutno věnovat stávajícím kabelům. Pracovníci musí být prokazatelně poučeni, že pracují na trase kabelů pod napětím. V případě nutnosti je třeba jejich vypnutí dohodnout s příslušným energetickým podnikem.

Prostředky pro poskytování první pomoci musí být snadno dosažitelné a přístupné. Při práci je nezbytné používat veškerých předepsaných ochranných pomůcek a prostředků.

Všichni pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s platnými předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.

## Likvidace dešťových vod

Stavba se dotýká téměř výhradně ploch, které jsou převážně již jako chodníky vymezeny a odvodněny.

## Nakládání s odpady

S odpady vzniklými při stavbě je nutno nakládat v souladu s následujícími zákony a vyhláškami

- Zákon č. 185/2001 Sb. „o odpadech a o změně některých dalších zákonů“, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 106/2005);

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. „o podrobnostech s nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

takto:

- recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci na recyklačním zařízení;

- spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů;

- nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce.

Dle § 4 písmene (p) zákona č. 185/2001 Sb. je původcem odpadu právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady.

Při realizaci stavby vzniknou odpady, které jsou zařazeny podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů.

Zařazení odpadů vznikajících po dobu výstavby je uvedeno v následující tabulce.

| Kód druhu odpadu | Název odpadu / množství (t) |  | Kategorie odpadu |  | Způsob likvidace |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly / 0,050 t |  | O |  | bude se ukládat do kontejneru a odvážet do sběrny papíru |  |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek / 0,020 t |  | N |  | budou se ukládat do kontejneru a odvážet na skládku nebezpečného odpadu |  |
| 17 02 01 | Stavební dřevo / 0,100 t |  | O |  | bude se ukládat do kontejneru a odvážet na skládku odpadu |  |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi obsahující dehet / 135 t |  | N |  | bude odvezeno do recyklačního závodu |  |
| 17 04 05 | Železo a ocel / 0,200 t |  | O |  | bude se ukládat do kontejneru a odvážet do sběrny |  |
| 17 06 04 | Zbytky izolačních materiálů / 0,050 t |  | O |  | bude se ukládat do kontejneru a odvážet na skládku odpadu |  |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady / 350 t |  | O |  | bude se ukládat do kontejneru a odvážet na skládku odpadu |  |

Ve smyslu vyhlášky č. 381/2001 Sb. nekontaminovaná vytěžená zemina není odpad.

Odpad kategorie „O“ a „N“ lze ukládat na nejbližší legalizované skládce po projednání s jejím provozovatelem.

# Obecné požadavky

Bezpečnostní principy návrhu místních komunikací vyžadují:

- srozumitelné a přehledné stavební uspořádání s jednoznačnou organizací dopravy

- zajištění rozhledových poměrů

- bezbariérové uspořádání s ohledem na potřeby osob s omezenou schopností pohybu a orientace

- ochranu chodců

- psychologickou jistotu uživatelů místních komunikací

## Zásady zajištění požární ochrany stavby

Jedná se o stavbu bez požárního rizika. Na stavbu nejsou kladeny speciální požadavky. Při stavbě je nutno dodržovat požárně bezpečnostní předpisy. Stavbu je nutno organizovat tak, aby byly zachovány volné přístupové komunikace (zajištěn průjezd pro požární vozidla) popř. nástupní plochy k zajištění účinného a bezpečného zásahu požárních jednotek při zásahových pracích a hašení požáru. Dále musí být umožněn odběr vody požární technikou v místech zdrojů požární vody. Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a zařízení. Zhotovitel vypracuje pro stavbu požární řád. Nebudou realizovány nové nadzemní vedení či budovány jiné nové překážky oproti stávajícímu stavu zamezující zásah při požáru.

Při posouzení stavby dle obvyklé metodiky zpracování požární dokumentace platí následující závěry:

a) Rozdělení stavby do požárních úseků

Charakter stavby neumožňuje, ani nevytváří důvody pro návrh a realizaci požárních úseků.

b) Stanovení požárního rizika

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno, jedná se o stavbu bez požárního rizika.

c) Hodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Vzhledem k charakteru stavby a použitým materiálům (beton, štěrk) není nutno stanovovat.

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Vlastní požární zásah na místních komunikacích se nepředpokládá, komunikace sama slouží jako úniková cesta. Stávající únikové cesty pro případnou evakuaci z okolních objektů zůstávají bez změn a jsou dostatečné.

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Stavba neohrožuje sousední požární úseky svým požárně nebezpečným prostorem a rovněž není umístěna v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu.

Objekt pozemní komunikace nevykazuje charakter požárně nebezpečného prostoru.

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

Pro objekt pozemní komunikace není potřeba zajištění požární vody ani jiného hasiva. Navržené úpravy nevyžadují vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení.

V rámci související akce BVK a.s. „Brno, Gajdošova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek stavby Bubeníčkova – Mikšíčkova)“ je dle informace správce vodovodu (BVK a,s,, pana Čermáka a generálního projektanta související stavby) v ulici Gajdošově veden stávající vodovodní řad DN 125 z roku 1924, který bude v úseku Bubeníčkova – Mikšíčkova vyměněn.

▪ VODOVOD I (ul. Gajdošova, úsek Bubeníčkova-Mikšíčkova) – stavební úprava stávajícího rozváděcího řadu DN 125 bude v ulici Gajdošově provedena od napojení na stávající vodovod DN 200, který se nachází v křižovatce s ulicí Bubeníčkova až po napojení na stávající vodovod DN 100 u ulice Mikšíčkova. Vodovod je veden vozovkou cca 1,2m od obrubníku, v pravém jízdním pruhu stávajícího jízdního pásu vozovky I/42 (ve směru od ul. Bubeníčkova k ul. Táborská), a to až k domu Gajdošova č. o. 58. Před domem přechází z vozovky do chodníku a vede až ke křižovatce s ulicí Mikšíčkova, kde je napojen na stávající vodovod. Vodovod bude zhotoven z tvárné litiny DN 150 resp. DN 100 s vnitřní cementovou ochranou. Rekonstruovaný vodovodní řad profilu DN 150 v ul. Gajdošově je umístěn převážně ve vozovce,cca 1,20 od stávající obruby a jsou na něm umístěny podzemní hydranty H1-H6. V době realizace chodníků musí být veškeré hydranty po dobu stavby přístupné. Je zakázáno na místě  hydrantů skladovat materiál, stavební buňky atp.

▪ VODOVOD II (propoj ul. Kaleckého) – Jedná se o stavební úpravu propojení mezi stávajícím vodovodem DN 100, který byl v ulici Kaleckého opraven v roce 2010, a rekonstruovaným vodovodem DN 150 v ulici Gajdošova. Vodovod bude zhotoven z tvárné litiny DN 100 s vnitřní cementovou ochranou.

▪ VODOVOD III (propoj ul. Hrozňatova) – Jedná se o stavební úpravu propojení mezi stávajícím vodovodem DN 150, který byl v ulici Hrozňatova opraven v roce 2006, a rekonstruovaným vodovodem DN 150 v ulici Gajdošova. Vodovod bude zhotoven z tvárné litiny DN 150 s vnitřní cementovou ochranou.

▪ VODOVOD IV (propoj ul. Mikšíčkova) – Jedná se o stavební úpravu propojení mezi stávajícím vodovodem DN 80, který byl v ulici Mikšíčkova opraven v roce 2004, a rekonstruovaným vodovodem DN 150 v ulici Gajdošova. Vodovod bude zhotoven z tvárné litiny DN 80 s vnitřní cementovou ochranou.

V ulici Bubeníčkova je veden stávající vodovod DN 200, na který je napojen stávající resp. vodovod DN 150 v ulici Gajdošova, který je předmětem stavební úpravy související akce. Stávající vodovod DN 200 vede v ulici Bubeníčkova v souběhu mezi stávající kanalizací a stávajícím NTL plynovodem. Na rohu Bubeníčkova x Gajdošova vede nad stávající kanalizační šachtou Š62984, která je předmětem stavební úpravy. Z tohoto důvodu bude stávající vodovod DN 200 výškově přeložen. Pro stavební úpravu (přeložku stávajícího vodovodu) bude použito trub z tvárné litiny DN 200 s vnitřní cementovou ochranou.

U výše uvedených vodovodů se jedná se o podzemní liniovou stavbu pro přepravu pitné vody. Vodovodní řad neobsahuje objekty pro přítomnost osob. Všechny navržené podzemní hydranty na vodovodu pro veřejnou potřebu slouží pro odkalení nebo odvzdušnění vodovodu. V případě požáru je možnost odběru vody i pro požární účely. Na rekonstruovaném vodovodním řadu nejsou navrženy žádné požární hydranty. Statický přetlak ve vodovodní síti se pohybuje kolem 0,6 Mpa. Vodovod je navržen pro přetlak min. 1 Mpa.

Nejbližší odběrní místo (výtokový stojan-nadzemní hydrant) se nachází na ul. Bubeníčkova, před křižovatkou Bubeníčkova x Gajdošova (u odbočky MHD na Starou Osadu) a je ve vzdálenosti cca 90,0 – 533,0m od ul. Gajdošova. Dle informace správce vodovodu (BVK a.s., pan Čermák) se jedná o nadzemní hydrant, umístěný na vodovodu DN200, průtok 36 l/s, tlak 0,60 MPa. Poloha hydrantu byla správcem vodovodu předána HZS JMK , který ji má veden ve své evidenci.

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)

V rámci stavby nedojde ke změnám v přístupových komunikacích a nástupových plochách pro požární techniku pro zákrok u okolních staveb. Vlastní pozemní komunikace nevyžaduje požární zásah.

Přístupové komunikace :

- Silnice I/42 … Ulice Gajdošova , 4-pruhová směrově rozdělená živičná vozovka vyhovující pojezdu TNV, min. šířka přilehlé poloviny vozovky (2 pruhy) je 8,00m

- Místní komunikace ulice Bubeníčkova, směrově rozdělená živičná vozovka vyhovující pojezdu TNV, šířka přilehlé poloviny vozovky je min.10,50m

- Místní komunikace ulice Kaleckého, živičná vozovka vyhovující pojezdu TNV šířky min.6,00m

h) Zhodnocení technologických a technických zařízení stavby z hlediska požární bezpečnosti

Stavba neobsahuje žádná technická, ani technologická zařízení.

Navržená stavba neklade zvláštní požadavky na zvýšení odolnosti stavebních konstrukcí, nebo na snížení hořlavosti stavebních hmot.

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Navržená stavba nevyžaduje zabezpečení vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, ani požárně bezpečnostními zařízeními.

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Navržená stavba nevyžaduje rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

Pro stavbu dále platí:

V prostoru stavby se nevyskytují požární hydranty. Ve vozovce na ulici Gajdošova je v rámci související akce navrženo 5 podzemních hydrantů (podzemní hydrant H6 je na chodníku před č.p.60) které lze v případě potřeby využít i k odběru požární vody. V místě požárních hydrantů v okolí stavby, pokud se vyskytují, nesmí být po dobu výstavby v souvislosti se stavbou umístěna dočasná skládka materiálu. Během celé doby výstavby bude umožněn průjezd požárních vozidel. Stavba nezasahuje do nástupních ploch požární techniky

## Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

Obecné požadavky na bezpečnost užívání stavby jsou dány dodržením platných obecných podmínek pro výstavbu a respektováním platných technických norem a dalších navazujících předpisů (TP, TKP, vzorové listy a další). Hledisko bezpečnosti je pak konkrétně sledováno při návrhu stavebního uspořádání řešených komunikací (šířkové uspořádání, změna systému dopravy a řízení provozu ).

## Podmínky vlastníků a správců cizích zařízení na PK pro úpravy vyvolané stavbou

Podmínky vlastníků a správců cizích zařízení na pozemních komunikacích pro úpravy vyvolané stavbou jsou obsaženy v části „F“ – Doklady.

## Užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

Pohyb pro zrakově postižené osoby je umožněn přirozenými nebo umělými vodícími liniemi. Návrh stavebních opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace je proveden v souladu s Vyhláškou 398/2009 Sb.

Maximální příčný sklon chodníku je 2%. Osazení obrub na přechodech je max. +2cm nad stávající vozovku. Jsou navrženy signální a varovné pásy z reliefní barevně odlišné dlažby. Přístup na vyvýšenou zastávku MHD je pro imobilní umožněn ze dvou stran. Minimálním sklonech chodníku z ulice Mikšíčkova na konci úžlabí a spojovací rampou u č.o.56, jejíž sklon nepřekročí hodnotu 8,3% (viz příčný řez KM 0,386 00).

## Civilní ochrana

Toto hledisko není u předmětné stavby sledováno.

# Další požadavky

Stavba je navržena podle platných norem a technických předpisů a splňuje tak běžné požadavky na mechanickou odolnost vůči vnějším vlivům. Obecné požadavky na umístění stavby stanoví, Zákon 22/1997 Sb. Obecné technické požadavky na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, Vyhl. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, Vyhl. 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu a Vyhl. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, vše ve znění pozdějších předpisů.

Speciální opatření vůči specifickým jevům (např. ochrana proti povodním, opatření proti sesuvům půdy a jiné) nejsou navržena.

# Splnění požadavků dotčených orgánů

Stanoviska dotčených vlastníků a správců, zjišťovaná v průběhu zpracování PD DÚR byla do dokumentace DSP zapracována.

Brno, březen 2018                                                                                                  ing. Leo Vychodil