„Brno, Okružní II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

D.1.12 – Výpis materiálu kanalizace

TROUBY A TVAROVKY STOK

TROUBY KANALIZACE

Kameninové trouby DN 300 s vyšší vrcholovou únosností, spojovací systém C	126,4 m *)

Kameninové trouby DN 400 s vyšší vrcholovou únosností, spojovací systém C	647,2 m *)

Poznámka:

*) čistá délka trub po odečtení rozměrů šachet

TVAROVKY STOK PRO PŘÍPOJKY

KAMENINOVÁ ODBOČKA DN 400/200 90° se zvýšenou vrcholovou únosností	5 ks

KAMENINOVÁ ODBOČKA DN 300/200 90° se zvýšenou vrcholovou únosností	1 ks

KAMENINOVÉ KOLENO DN 200 45°	5 ks

TVAROVKY STOK PRO ULIČNÍ VPUSTI

KAMENINOVÁ ODBOČKA DN 400/150 90° se zvýšenou vrcholovou únosností	18 ks

KAMENINOVÁ ODBOČKA DN 300/150 90° se zvýšenou vrcholovou únosností	5 ks

KAMENINOVÉ KOLENO DN 150 45°	15 ks

Poznámka:

Pro levostranné uliční vpusti budou odbočky vysazeny do boku. Pro pravostranné uliční vpusti budou odbočky natočeny šikmo nahoru pod úhlem 45°.

VYBOURÁNÍ/ZALITÍ RUŠENÉHO POTRUBÍ

KAMENINOVÉ TROUBY DN 400 – VYOUBÁRNÍ	8,5 m

KAMENINOVÉ TROUBY DN 400 – ZALITÍ CEMENTOPOPÍLKOVOU SMĚSÍ	778,7 m

KAMENINOVÁ TROUBA DN 600 – VYBOURÁNÍ (viz příloha D.1.8)	1,0 m

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ŠACHET

STÁVAJÍCÍ ŠACHTY PRO DN 400 – DO ÚROVNĚ 1,5 m POD TERÉNEM	22 ks

STÁVAJÍCÍ ŠACHTA PRO DN 400 – Š20615	1 ks

BETONOVÉ MONOLITY

ŠACHETNÍ DNO MONOLITICKÉ	2 ks

Viz příloha D.1.12 – Výpis šachet (Š20615 a Š3614556).

ŠACHETNÍ DNO MONOLITICKÉ PRO SPADIŠŤOVOU ŠACHTU	1 ks

Viz příloha D.1.9 – Spadišťová šachta.

BETONOVÉ PREFABRIKÁTY

ŠACHTOVÉ VYROVNÁVACÍ PRSTENCE

TBW-Q.1 63/6	4 ks

TBW-Q.1 63/8	11 ks

TBW-Q.1 63/10	15 ks

TBW-Q.1 63/12	6 ks

ŠACHTOVÝ KONUS TBR-Q.1 100-63/58	20 ks

ŠACHTOVÉ SKRUŽE

TBS-Q.1 100/25	9 ks

TBS-Q.1 100/50	8 ks

TBS-Q.1 100/100	30 ks

ŽELEZOBETONOVÁ DESKA (viz příloha D.1.9)	1 ks

ŠACHTOVÉ DNO TBZ-Q.1 100/100	17 ks

ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍ KE SKRUŽÍM pro DN 1000	65 ks

STUPADLA S PE POVLAKEM	173 ks

STUPADLA OCELOVÁ (viz příloha D.1.9)	3 ks

KAPSOVÉ STUPADLO	20 ks

POKLOP D400 – VZOR BRNO	20 ks