|  | Zemní práce (doplňující výpočty viz soubor .xls, který je doložen na CD) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odstranění NZM (náhr. zásypového materiálu) zásypy po kanalizaci a vodovodu - excel ř.156 …. Hlavní trasa ….. 2054m2 v tl.1m……. (2054m3) - excel ř.157……Boční ulice………….46m2 v tl.0,9m…..(41,4m3) Odveze se na skládku dle ZOV | 2095,40 | M3 |
| 2 | Úprava pláně bez zhutnění v rovině (pod ohumusovanou plochou zatravnění) Excel ř.160,161 a ř.72 | 193,00 | M2 |
| 3 | Rozprostření ornice v tl.10cm – malé plochy jednotlivě do 25m2, excel ř.72 | 193,00 | M2 |
| 4 | Dodání ornice – nákup, excel ř. 73 | 19,30 | M3 |
| 5 | Založení trávníku parkového v rovině s dodáním travního semene min.5kg/100m2 | 193,00 | M2 |
| 6 | Úprava pláně se zhutněním v rovině (Excel ř.163 až 169) Rýha - na pláni v hlavní komunikaci 2054,00m2 Rýha- na pláni bočních ulic 46,00m2 Pod chodníky z LA 2,50m2 Pod chodníky z dlažby 44,90m2 Chodníky ACO 8 CH 60,00m2 Navíc - na parapláni při výměně podložní zeminy v rýhách (2054+46)=2100m2 | 4307,40 | M2 |
|  | Bourání a frézování |  |  |
| 7 | Frézování živičné vozovky v tl.40mm po odpočtu bourání v rámci kanalizace a vodovodu (excel ř.93 hlavní trasa) …….. 2300,00m2 Frézování živičné vozovky v tl.40mm po odpočtu bourání v rámci kanalizace a vodovodu (excel ř.127 boční ulice) …….. 353,00m2 Odvoz na skládku dle ZOV s poplatkem. | 2653,00 | M2 |
| 8 | Frézování živičné vozovky v tl.60mm po odpočtu bourání v rámci kanalizace a vodovodu (excel ř.95 hlavní trasa) …….. 1108,00m2 Frézování živičné vozovky v tl.40mm po odpočtu bourání v rámci kanalizace a vodovodu (excel ř.129 boční ulice) …….. 29,00m2 Odvoz na skládku dle ZOV s poplatkem. | 1137,00 | M2 |
| 9 | Dodatečné bourání živic - hlavní trasa nad rámec bourání v rámci kanalizace a vodovodu a frézování (excel ř.97 až 113) dle jednotlivých sond IG průzkumu V tl.10cm ………. 515,00m2 Dodatečné bourání živic - boční trasa nad rámec bourání v rámci kanalizace a vodovodu a frézování (excel ř.139 až 147) dle jednotlivých sond IG průzkumu V tl.10cm ………. 21,00m2 vedl.trasa Odvoz na skládku dle ZOV s poplatkem. | 536,00 | M2 |
| 10 | Dodatečné bourání živic - hlavní trasa nad rámec bourání v rámci kanalizace a vodovodu a frézování (excel ř.97 až 113) dle jednotlivých sond IG průzkumu V tl.15cm ………. 84,00m2 Dodatečné bourání živic - boční trasa nad rámec bourání v rámci kanalizace a vodovodu a frézování (excel ř.135 až 137) dle jednotlivých sond IG průzkumu V tl.15cm ………. 8,00m2 vedl.trasa Odvoz na skládku dle ZOV s poplatkem. | 92,00 | M2 |
| 11 | Dodatečné bourání živic - hlavní trasa nad rámec bourání v rámci kanalizace a vodovodu a frézování (excel ř.97 až 113) dle jednotlivých sond IG průzkumu V tl.20cm ………. 87,60m2 Odvoz na skládku dle ZOV s poplatkem. | 87,6 | M2 |
| 12 | Bourání štěrkových vrstev vozovky nad rámec kanalizace a vodovodu – hlavní trasa (excel ř.118) ……… v tl.500mm…..20,60m2 (10,30m3) Odvoz suti na skládku dle ZOV s poplatkem. | 20,60 | M2 |
| 13 | Bourání štěrkových vrstev vozovky nad rámec kanalizace a vodovodu – hlavní trasa (excel ř.120) ……… v tl.400mm…..244,40m2 (97,76m3) Odvoz suti na skládku dle ZOV s poplatkem. | 244,40 | M2 |
| 14 | Bourání štěrkových vrstev vozovky nad rámec kanalizace a vodovodu – hlavní trasa (excel ř.122) ……… v tl.350mm…..39,60m2 (13,86m3) Odvoz suti na skládku dle ZOV s poplatkem. | 39,60 | M2 |
| 15 | Bourání štěrkových vrstev vozovky nad rámec kanalizace a vodovodu – hlavní trasa (excel ř.124) ……… v tl.300mm…..40,40m2 (12,12m3) Bourání štěrkových vrstev vozovky nad rámec kanalizace a vodovodu – vedl. trasa (excel ř.153) ……… v tl.300mm…..9,00m2 (2,70m3) Odvoz suti na skládku dle ZOV s poplatkem. | 49,40 | M2 |
| 16 | Bourání štěrkových vrstev vozovky nad rámec kanalizace a vodovodu – vedl. trasa (excel ř.151) ……… v tl.250mm…..3,40m2 (0,85m3) Odvoz suti na skládku dle ZOV s poplatkem. | 3,40 | M2 |
| 17 | Řezání živičného krytu tl.200mm pro bourání vrstev - vozovky hlavní trasa (excel ř.101 až 103) ….. 1725,00m - vozovky vedl. Trasa (excel ř.131,132) ………….. 62,00m - u chodníků z LA (excel ř.180)…………… 4,00m - u chodníku z ACO 8 CH (excel ř.181)……………………. 23,40 | 1814,40 | M |
| 18 | Vytrhání obrub silničních kamenných ležatých (Excel ř.33) Veškeré obruby se očistí, pro zpětné osazení se použije 72m obrub, 72m se odveze do skladu BKOMU , pro následné osazení se použije 72m nových obrub OP3 | 144,00 | M |
| 19 | Vytrhání obrub silničních betonových stojatých (Excel.ř.36) …. Odvoz na skládku a uložení s poplatkem jako suť z kusových materiálů | 15,00 | M |
| 20 | Vybourání obrub betonových záhonových (Excel ř.54) - Odvoz na skládku a uložení s poplatkem jako suť z kusových materiálů | 30,00 | M |
| 21 | Rozebrání dlažeb zámkové dlažby chodníků tl.60mm včetně lože tl.40mm (zapravení mimo vozovku), excel ř.63 až 68 …. Odvoz na skládku+poplatek | 44,90 | M2 |
| 22 | Odstranění podkladu ze ŠD v tl.celkem 250mm pod bouranou dlažbou chodníků (odvoz suti na skládku + poplatek) | 44,90 | M2 |
| 23 | Bourání stávajících chodníků živičných z LA tl.30mm (excel ř.70), odvoz na skládku s poplatkem | 2,50 | M2 |
| 24 | Vybourání podkladu z SC C8/10 (jako beton) v tl.150mm pod chodníky z LA | 2,50 | M2 |
| 25 | Odstranění podkladu ze ŠD v tl.150mm pod chodníky z LA (odvoz na skládku + poplatek) Chodník z LA …. 2,50m2 Chodník z ACO 8 CH…..60m2 | 62,50 | M2 |
| 25a | Vybourání chodníků živičných z ACO 8 CH v tl. (40+80mm)= tl. 120mm (odvoz na skládku s poplatkem) | 60,00 | M2 |
|  | Nové konstrukce |  |  |
| 26 | Osazení silniční obruby betonové stojaté s boční opěrou do lože z betonu C12/15 (viz Excel ř.36) ….stojaté ABO2/15 (100/25/15)………15,00m včetně dodání nových obrub | 15,00 | M ks |
| 27 | Osazení silniční obruby kamenné ležaté s boční opěrou do lože z betonu C12/15 (Excel ř.33) - 72m se použijí očištěné stávající obruby z bourání - 72m budou dodány nové kamenné obruby OP3 (250/200….š/h) | 144,00 | M |
| 28 | Osazení záhonové obruby betonové stojaté do lože z betonu C12/15 včetně dodání nových obrub 100/25/10 (l/h/š) viz excel ř.54 až 58 | 30,00 | M |
| 29 | Zvětšení bet. lože u obrub ……………….. 159x 0,02 | 3,18 | M3 |
| 30 | Prořezání styčné spáry v napojení krytu na stávající vozovku, chodník z LA a ACO 8 CH … proříznutí v tl.50mm a zalití pružnou modifikovanou živičnou zálivkou – Excel ř.172 | 882,40 | M |
|  | Nová vozovka konstrukce č.1 – Okružní, (tl.600mm+výměna) |  |  |
| 31 | Provedení obrusné vrstvy vozovky k-ce 1 ….. ACO 11+ CRMB modifikovaný (gumoasfalt) v pruhu přes 3m v tl.40mm, konstrukce č.1 – (Excel ř.4) | 4354,00 | M2 |
| 32 | Provedení ložní vrstvy vozovky k-ce č.1….ACL 16+ modifikovaný v tl.60mm, pruh šířky přes 3m (excel ř.6) | 3162,00 | M2 |
| 33 | Provedení podkladní vrstvy ACP 22+ v tl.100mm v pruhu přes 3m, k-ce č.1, (Excel ř.8) | 2785,00 | M2 |
| 34 | Provedení spojovacího postřiku z katioaktivní emulze pod vrstvou ACO11+ CRMB a ACL 16+ v množství min.0,3kg/m2 zbytkového asfaltu dle k-ce č.1 (Excel ř.5 a 7) | 7516,00 | M2 |
| 35 | Provedení infiltračního postřiku z katioaktivní emulze v množství 0,5kg/m2 pod vrstvou ACP16+ , k-ce č.1 (Excel ř.9) | 2785,00 | M2 |
| 36 | Provedení vrstvy k-ce č.1, excel ř.10 ze ŠCM (štěrk částečně prolitý cementovou maltou) tl.200mm | 2384,00 | M2 |
| 37 | Provedení vrstvy k-ce č.1, štěrkodť .,..ŠD 0-63mm v tl. 200mm - konstrukční vrstva vozovky …………..2245,00m2 (Excel ř.11) Navíc výměna zeminy v rýhách v tl.400mm (provede se ve dvou vrstvách tl.200mm) …………excel ř.14,15 ……………2x2054,00m2=4108,00m2 Celkem ……………6353,00m2 | 6353,00 | M2 |
|  | Nová vozovka konstrukce č.2 – boční ulice, (tl.500mm+výměna) |  |  |
| 38 | Provedení obrusné vrstvy vozovky k-ce 2 ….. ACO 11+ CRMB modifikovaný (gumoasfalt) v pruhu přes 3m v tl.40mm, konstrukce č.2 – (Excel ř.21) | 399,00 | M2 |
| 39 | Provedení podkladní vrstvy ACP 16+ v tl.60mm v pruhu do 3m, k-ce č.2, (Excel ř.23) | 75,00 | M2 |
| 40 | Provedení spojovacího postřiku z katioaktivní emulze pod vrstvou ACO11+ CRMB v množství min.0,3kg/m2 zbytkového asfaltu dle k-ce č.2 (Excel ř.22) | 399,00 | M2 |
| 41 | Provedení infiltračního postřiku z katioaktivní emulze v množství 0,5kg/m2 pod vrstvou ACP16+ , k-ce č.2 (Excel ř.24) | 75,00 | M2 |
| 42 | Provedení vrstvy k-ce č.2, excel ř.25, ze ŠCM (štěrk částečně prolitý cementovou maltou) tl.200mm | 61,00 | M2 |
| 43 | Provedení vrstvy k-ce č.2, štěrkodť .,..ŠD 0-63mm v tl. 200mm - konstrukční vrstva vozovky …………..56,20m2 (Excel ř.26) Navíc výměna zeminy v rýhách v tl.400mm (provede se ve dvou vrstvách tl.200mm) …………excel ř.29,30 ……………2x46m2=92,00m2 Celkem ……………148,20m2 | 148,20 | M2 |
|  | Zapravení chodníků ze zámkové dlažby (je uvažováno s dodáním nové dlažby včetně lože tl.40mm z drceného kameniva) |  |  |
| 44 | Kladení zámkové dlažby betonové tl.60mm v malých plochách do 10m2 jednotlivě včetně lože 40mm z KD Dodání dlažby : - dlažba 20/10/6 šedá přírodní (excel ř.64)……1,70m2 - dlažba 20/20/6 šedá přírodní (excel ř.65)……12,80m2 - dlažba Best Base (vlnovka) šedá přírodní (excel ř.66)……27,10m2 - červená slepecká 20/10/6 (excel ř.67)……….3,30m2 Celkem………………………………………………………..44,90m2 | 44,90 | M2 |
| 45 | Zřízení podkladních vrstev chodníků dlážděných ze ŠD fr.0-32 tl.100mm | 44,90 | M2 |
| 46 | Zřízení podkladních vrstev chodníků dlážděných ze ŠD fr.0-63 tl.150mm | 44,90 | M2 |
|  | Zapravení chodníků z LA |  |  |
| 47 | Zřízení vrstvy z LA MA8 V tl.30mm, chodníky (excel ř.85 a 70) | 2,50 | M2 |
| 48 | Zřízení vrstvy SC C8/10 …tl.150mm směs stmelená cementem pod chodníky z LA | 2,50 | M2 |
| 49 | Zřízení vrstvy ŠD štěrkodrti …tl.150mm pod chodníky z LA | 2,50 | M2 |
|  | Zapravení chodníků z ACO 8 CH |  |  |
| 49a | Zřízení vrstvy živičné – asfaltobeton ACO 8 CH v tl.40mm | 60,00 | M2 |
| 49b | Provedení spojovacího postřiku z katioaktivní emulze pod vrstvou v množství min.0,3kg/m2 zbytkového asfaltu | 60,00 | M2 |
| 49c | Provedení podkladní živičné vrstvy ACP 16+ v tl.80mm | 60,00 | M2 |
| 49d | Provedení infiltračního postřiku z katioaktivní emulze pod vrstvou v množství min.0,5kg/m2 zbytkového asfaltu | 60,00 | M2 |
| 49e | Zřízení vrstvy ŠD štěrkodrti …tl.150mm pod chodníky z ACO 8 CH | 60,00 | M2 |
|  | Obnova vodorovného DZ (uvedení do původního stavu) |  |  |
| 50 | Předznačení pro liniové značení (excel ř.212) | 1749,00 | M |
| 51 | Předznačení pro značení plošné (excel ř.214) | 487,75 | M2 |
| 52 | Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva (excel ř.188) | 133,00 | M |
| 53 | Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva (excel ř.190) | 157,00 | M |
| 54 | Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva (excel ř.193) | 324,00 | M |
| 55 | Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva (excel ř.195) | 654,00 | M |
| 56 | Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva (excel ř.198) | 481,00 | M |
| 57 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva (excel ř.201 až 206) | 481,75 | M2 |
| 58 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní žlutá barva (excel ř.210) | 6,00 | M2 |
|  | Poznámka : Položky 50 až 58 se následně provedou i strukturovaným retroreflexním plastem stejné barvy jak je uvedeno u provedení barvou. |  |  |
| 59 | Zřízení vodících pásů přechodu – linie pro nevidomé na přechodech (excel ř.219), uvedení do původního stavu | 29,50 | M |
| 60 | Provedení varovných a signálních pásů na stávajících přechodech pro chodce (uvedení do původního stavu) z materiálu „Medialine“ včetně dodání materiálu ME-2001-S rozměru 900/420mm, (excel ř.221 až 227) | 27,662 74 | M2 ks |