|  | Zemní práce (výpočty jsou v přiloženém souboru .xls) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hloubení jam pro uliční vpusti (výpočet a zatřídění viz excel) Pro vpusti : Odkopávky pro nové vpusti ………………………………….110,063 m3 (Excel ř.38) Odkopávky pro odbourávané vpusti (1ks) ……………. 5,530m3 (Excel ř.47) Celkem : 115,593 | 115,593 | M3 |
| 2 | Rýhy pro přípojky vpustí vpusti (výpočet a zatřídění viz excel) přípojky (Excel ř.87+95,a ř.113)………………………………………….129,063m3 (85,063+44,00) | 129,063 | M3 |
| 3 | Přebytek zeminy , odvoz, uložení na skládku s poplatkem, zemina z vpustí a přípojek | 244,656 | M3 |
| 4 | Pažení a rozepření stěn rýh přípojek ( zřízení a odstranění ) …(Excel ř.87+102, a ř.117) 154,66+80 | 234,66 | M2 |
| 5 | Pažení stěn výkopu pro vpusti, zřízení a odstranění ….(Excel ř.38) | 234,80 | M2 |
| 6 | Rozepření stěn při pažení pro vpusti, zřízení a odstranění ….(Excel ř.38) | 117,40 | M3 |
| 7 | Nákup , naložení a dovoz materiálu pro zásypy okolo vpustí a přípojek (po úroveň parapláně) Pro přípojky vpustí ……. (Excel ř.87+98)……………..77,718m3 (46,318+31,4) Pro zásyp odbourávaných vpustí (Excel ř.50)……….2,00m3 Pro zásypy okolo nových vpustí (Excel ř.38)………..108,26m3 Celkem : 187,978m3 | 187,978 | M3 |
| 8 | Zásyp jam, rýh šachet se zhutněním - přípojky ….. 77,718m3 …excel ř.87+98 - vpusti …… 110,260m3 ...excel ř.38+50 | 187,978 | M3 |
| 9 | Zalití vpustí a přípojek - + Dodání cemento-popílkovévé směsi KOPOS pro zalití odbourávaných vpustí a přípolek Vpusti odbourávanéExcel ř. 53……0,294m3 Přípojky rušené…excel ř.124……….1,4748m3 | 1,7688 | M3 |
| 10 | Přepojení nových přípojek vlevo s napojením na starou přípojku DN150 pomocí opravné manžety s utěsněním (napojení levostranných přepojovaných vpustí) | 9 | ks |
| 11 | Bourání vpustí a přípojek včetně obetonování vybourání přípojek včetně obetonování (Excel ř.119)……12,452m3 vybourání komplet vpusti v místě nově navržených … 12ks (Excel ř.44)….12,875m3 vybourání horní části zalévané vpustíi 1ks (Excel ř.42)……0,537m3 + odvoz suti , uložení na skládku s poplatky | 25,864 | M3 |
| 12 | Vnitrostaveništní doprava zásypový materiál ( dávám nakládání a přesun do 50m) | 187,978 | M3 |
| 13 | Demontáž mříží litinových rušených vpustí | 13 | ks |
| 14 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě - viz výkres „Vpusti a přípojky“ 1,5x1,5x0,15x15+1,1x(61,50+20)x0,15 | 18,51 | M3 |
| 15 | Osazení betonových pražců a dodání pražců | 41 | ks |
| 16 | Osazení betonových prstenců nebo rámů pro vpusti s dodáním vyrovnávacího prstence - viz výkres „Vpusti a přípojky“ | 15 | ks |
| 17 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop - viz výkres „Vpusti a přípojky“ Lože přípojky….1,1x81,5x 0,08 Lože UV …………1,5x1,5x0,08 x 15 | 9,872 | M3 |
| 18 | Příplatek za práce na potrubí z trub kameninových s integrovaným těsněním sklon nad 20 % DN do 300 | 81,50 | m |
| 19 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 s dodáním trub - viz výkres „Vpusti a přípojky“ trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F | 81,50 | m |
| 20 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 s dodáním (kolena) – viz příloha „Výpis materiálu“ koleno 90° ….14ks…koleno kameninové glazované DN150mm spojovací systém F koleno 45° …..10ks…koleno kameninové glazované DN150mm spojovací systém F koleno 30° …..49ks…koleno kameninové glazované DN150mm spojovací systém F koleno 15° …..8ks…koleno kameninové glazované DN150mm spojovací systém F | 81 | ks |
| 21 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální s dodáním dílů - viz výkres „Vpusti a přípojky“ Plastová mříž s rámem pro zatížení D400 …… 15ks uliční vpust-průběžný dílec vysoký s odtokem vor Brno TBV-Q 50/59 SO ………15 uliční vpust-horní dílec pro čtvercovou mříž TBV-Q 50/20 CP …………………………15 uliční vpust-průběžný dílec nízký TBV-Q 50/29 SN …………………………………………16 uliční vpust-průběžný dílec vysoký TBV-Q 50/59 SV…………………………………………15 uliční vpust-kaliště vysoké TBV-Q 50/79 KV Brno …………………………………………….15 Dodání mříže plastové s litinovým rámem pro zatížení D400 ………………………….15 | 15 | ks |
| 22 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop - viz výkres „Vpusti a přípojky“ Přípojek ………… (Excel ř.122) | 17,1965 | M3 |
| 23 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop Vpustí ….. excel ř.40 | 15 | M3 |
| 24 | Kontrola průtočnosti vpustí | 24 | ks |
| 25 | Bourání vozovky nad přípojkou a u vpusti UV2 v konstrukci dle sondy OK1 po úroveň výměny podložní zeminy (celkem -90cm) : Bourání…………Asfalt tl.25cm Bourání…………Kamenitý podsyp-drcené kamenivo tl.65cm + odvoz a skládkovné | 12,00 | M2 |
| 26 | Řezání živičné vozovky na hloubku 25cm pro bourání vozovky | 17,00 | M |
| 27 | Provizorní zasypání přípojky po úroveň nivelety náhradním zásypovým materiálem s jeho dodáním | 10,80 | M3 |
|  | Pro zemní práce uvažuji zatřídění zeminy jako u kanalizace ( soubor .XLS s výpočty je doložen na CD) |  |  |