| F.6 plán bozp |  |
| --- | --- |
| BRNO, OKRUŽNÍ II |  |
| REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU |  |
| Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby | Datum: 03/2019 |

| F.6 plán bozp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÚPLNÝ NÁZEV AKCE (PROJEKTU): Brno, Okružní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |  |  | Datum: 03/2019 |
| Podnázev: | stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby |  |  |
| Objednatel: Statutární město Brno | Adresa: Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno |  |  |
| Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s. | Adresa: Minská 18, 616 00 Brno | Generální ředitel: Ing. Milan Moravec, Ph.D. |  |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. Miloslav Tauš, Ph.D. | Ředitel divize: Ing. Vít Černý, Ph.D. | Technická kontrola: Ing. Marek Machovec |  |

| Externí kooperace |  |
| --- | --- |
| Firma | Jméno |
| Geodetické zaměření |  |
| GEO75 s.r.o., Sokolova 32, 619 00 Brno | Ing. Pavel Zdražil, Ing. Koch |
| Inženýrskogeologické posouzení |  |
| Pöyry Environment a.s. | Bc. Vítězslav Musel, RNDr. Petr Moric |
| Inventarizace zeleně |  |
| Ing. Gabriela Úlehlová | Ing. Gabriela Úlehlová |
| Projektant dopravních staveb |  |
| ARGEMA spol. s r.o. | Ing. Leo Vychodil |
| Koordinátor BOZP |  |
| Koordinátor BOZP, Bílá Lhota | Martin Wywial |

| Jméno | číslo | kód | obor (specializace) autorizace |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlavní inženýr projektu |  |  |  |
| Ing. Miloslav Tauš, Ph.D. | - | - | - |
| Zodpovědní projektanti profesí |  |  |  |
| Vodohospodářská část |  |  |  |
| Ing. Marek Machovec | 1002428 | IV00 | stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství |
| Dopravní stavby |  |  |  |
| Ing. Rostislav Vik | 1001936 | ID00 | dopravní stavby |

Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. je certifikovaná dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Sweco Hydroprojekt a.s. Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

ÚVOD:

Návrh plánu BOZP je zpracován dle §15, zák. 309/2006 Sb. Rozsah plánu je dle přílohy č. 6, NV 591/2006 Sb., ve fázi přípravy zakázky. Pro vlastní realizaci je nutné plán dopracovat, případně upravit tak, aby plně vyhovoval potřebám stavby. Vybraný zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného koordinátora o pracovních technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.

### DALŠÍ ÚKOLY ZADAVATELE STAVBY, JEJÍHO ZHOTOVITELE, POPŘÍPADĚ FYZICKÉ OSOBY, KTERÁ SE PODÍLÍ NA ZHOTOVENÍ STAVBY (viz §14, zák. 309/2006 Sb.):

- Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit koordinátora BOZP

- Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“), včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby 
k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.

Počet pracovníků na stavbě je závislý na nasazení vybraného dodavatele stavby při realizaci.

Ve fázi přípravy se předpokládá doba 10 měsíců, kdy zakázku bude realizovat současně 10 pracovníků.

10 měsíců * 21 pracovních dní * 10 pracovníků = 2100 dní

V tomto případě jsou naplněny podmínky dle §15, odst.1, písm. b) zák. 309/2006 Sb.:

- celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Zadavatel je povinen v tomto případě doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě.

Oznámení se zašle prostřednictvím následujících možností:

E-mail:	              brno@suip.cz

E-podatelna:	epodatelna.brno@suip.cz

Datová schránka:	a9heffd

I. Rozsah plánu

1. Plán obsahuje

a)  identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi,

b)  situační výkres stavby,

c)  obsah podle části II. písmene C, přílohy č.6 k NV 591/2006 Sb..

2. Obsah jednotlivých částí plánu musí být přizpůsoben druhu a velikosti stavby, stavebně technickému provedení stavby, účelu využití a době trvání stavby v souladu s § 15 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; plán se zpracovává v podrobnostech umožňujících koordinátorovi využívat plánu jako hlavního nástroje koordinace opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na dané stavbě v souladu s jeho povinnostmi stanovenými zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

3. Plán obsahuje postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti, které se týkají stavby, pro niž se plán zpracovává, a zahrnuje konkrétní požadavky pro bezpečné a zdraví neohrožující provádění všech uvedených postupů a pracovních činností.

| A. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi |  |
| --- | --- |
| 1. údaje o stavbě |  |
| a) základní údaje o druhu stavby | Pozemní liniová stavba |
| b) název stavby | Brno, Okružní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu |
| c) místo stavby | Kraj: Jihomoravský Město: Brno Katastrální území: Lesná (610887) Parcelní čísla pozemků: Parcelní čísla pozemků jsou uvedena v příloze H.3 „Souhrnná tabulka vlastníků dotčených nemovitostí“. |
| d) charakter stavby (zejména zda je stavba nová, jedná se o změnu dokončené stavby, nebo o odstraňování stavby) | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu. |
| e) účel užívání stavby | Trvalá stavba. |
| f) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) | Zahájení stavby se předpokládá v roce 2020. Délka trvání stavby se předpokládá cca 10 měsíců. Předpokládané zahájení a dokončení díla bude upřesněno při realizaci stavby. Stavba není členěna na etapy. |
| g) vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby | Stavbou bude dočasně zhoršeno životní prostředí v ulicích, zejména z hlediska hlučnosti a zvýšením prachových emisí a mírného znečištění ovzduší oxidy dusíku při zemních pracích, dopravě zemin, materiálu a provozu stavebních strojů. Ovlivnění ovzduší se projeví v bezprostředním okolí staveniště a dopravních tras a nebude mít dopad na širší okolí stavby. Lze je hodnotit jako málo významné až nevýznamné dočasné zhoršení faktoru pohody. Stavba kanalizace svým charakterem nevyžaduje řešení ochrany ovzduší. |
| 2. odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy a soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu. | Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen Plán) je dokument obsahující údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce při přípravě stavby dle §15, zák. 309/2006 Sb. V plánu jsou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení prací. Právní předpisy a soupis dokumentů viz příloha č. 1 plánu. Plán je zpracován z důvodu výskytu prací, vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle příl. 5, k NV 591/2006 Sb., a to: Odst. 6) Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení. Odst. 11) Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb |
| 3. údaje o zpracovateli projektové dokumentace |  |
| a) jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště, | Sweco Hydroprojekt a.s. Minská 18, 616 00 Brno IČ: 26475081 |
| b) jméno hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace. | Hlavní inženýr projektu: Ing. Miroslav Tauš, Ph.D. E-mail: mirosla.taus@sweco.cz Zodpovědní projektanti profesí: Ing. Marek Machovec Číslo: 1002428, kód IV00 Ing. Rostislav Vik Číslo: 1001936, kód ID00 |
| B. Situační výkres stavby | Viz příloha č. 2 plánu |
| C. Požadavky na obsah plánu |  |
| 1. základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů, týkajících se stavby, na základě kterých byla stavba povolena, včetně označení příslušného stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora. | - Plán je zpracován při přípravě stavby, kdy nejsou vydána povolení ani rozhodnutí. - Po vydání příslušných povolení a rozhodnutí, tj. před prováděním vlastních prací, musí být plán doplněn o případné požadavky z hlediska BOZP plynoucích z vydaných povolení. - z hlediska BOZP musí být dodrženy zejména požadavky zák. č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. |
| 2. postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby, jedná se o: |  |
| a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem, | - Stavba se nachází v zastavěném území města Brna, v katastrálním území Lesná. - Jednotlivá pracoviště budou po skončení prací (denně) oplocena plotem výšky 1,8m; přiměřeně může být použito zábradlí výšky 1,1m a jedné mezilehlé střední tyče v souladu s odst. I, přílohy 1 k NV 591/2006 Sb. a budou na něm umístěny bezpečnostní značky „zákaz vstupu“. - Stavební materiál se bude na stavbu dopravovat nákladními auty po stávajících komunikacích. - Při provozu zařízení staveniště vybraného zhotovitele stavby nesmí být zneužíván systém nakládání s komunálními odpady (včetně nádob na tříděné odpady). - Přebytečná zemina z výkopů a rozebraná svrchní vrstva asfaltové komunikace bude odvezena na skládku odpadů do Černovic - Dufonev (vzdálenost do 10 km). - Zhotovitel bude respektovat požadavky na staveniště – oplocení, ohrazení, osvětlení, průjezdné profily vnitrostaveništní komunikace, podchodné výšky a minimální šířky komunikace pro pěší, zajištění otvorů a jam, skladování materiálu apod. Viz příloha č. 2 tohoto Plánu. |
| b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť | Práce budou probíhat během dne za světla, v případě prací prováděných za snížené viditelnosti nebo tmy (na komunikacích), musí být postupováno v souladu se zvláštním užíváním komunikace a přechodným dopravním značením. V zastavěném území bude staveniště od soumraku do svítání osvětleno. |
| c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození | Budou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí a řadů. Práce v ochranném pásmu budou odpovídat podmínkám jednotlivých správců sítí. Zhotovitel bude postupovat v souladu s odst. II., přílohy č. 3 k NV 591/2006 Sb. -veřejný vodovod – rozsah OP stanoví zákon č.274/2001 Sb. -sdělovací vedení – rozsah OP stanoví zákon č. 127/2005 Sb. -silové vedení – rozsah OP stanoví zákon č. 458/2000 Sb. V předmětném území se vyskytují podzemní a nadzemní sítě těchto organizací: - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - vodovodní řady vč. přípojek, kanalizace vč. Přípojek - SÚS JmK, obl. Brno - uliční vpusti a jejich přípojky do kanalizace - E.ON distribuce, a.s. kabely NN a VN - GasNet, s.r.o. - plynovody NTL, STL - Technické sítě Brno, a.s. - kabely a sloupy VO - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. - optické a metalické sdělovací kabely - SMART Comp, a.s. - optické a metalické sdělovací kabely - UPC Česká republika, a.s. - kabely VVKS - Faster - optické a metalické sdělovací kabely - Teplárny Brno, a.s. - tepelné sítě - ČEPRO, a.s. - čerpací stanice Stavba respektuje podmínky normy ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Práce v ochranných pásmech jiných vedení musí být prováděny s maximální opatrností a podle požadavků správců těchto vedení. Zhotovitel před zahájením prací zajistí vytyčení polohy sítí jejich správci. V případě pochybností je nutné jejich polohu ověřit ručně kopanými sondami. Ochranné pásmo elektrického vedení Zemní kabelové vedení nn 1 m od krajního kabelu na každou stranu  ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno zákonem č. 458/2000 Sb. svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, která činí od krajního vodiče na každou stranu: - u napětí nad 1 kV do 35 kV 7 m - u napětí nad 35 kV do 110 kV 12 m - u napětí nad 110 kV do 220 kV 15 m - u napětí nad 220 kV do 400 kV 20 m Ochranné pásmo plynovodů Ze zákona č. 458/2000 Sb. je ochranným pásmem prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu zařízení měřeno kolmo na obrys:  u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území 1 m na obě strany půdorysu  u ostatních plynovodů a přípojek 4 m na obě strany od půdorysu Ochranné pásmo telekomunikací Ochranné pásmo se taxativně neuvádí, je nutné při křížení nebo souběhu s vedením dodržet ČSN 73 6005. Ochranné pásmo vodovodů a kanalizací Podle §23, zák.č.274/2001 Sb. je ochranné pásmo vodovodu a kanalizace vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu následně:  do průměru 500 mm včetně 1,5 m  nad průměr 500 mm 2,5 m.  vzdálenosti se zvyšují o 1,0 m pokud je potrubí uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem. - Před zahájením stavby provede dodavatel stavby vytyčení všech podzemních vedení (včetně jejich přípojek, napájecích, ovládacích a signalizačních kabelů, uzemnění a prvků protikorozní ochrany) v blízkosti stavby jejich správci a provozovateli. V případě pochybností provede dodavatel stavby ručně kopané sondy pro ověření skutečné polohy. Inženýrské sítě (kabelová vedení): - při provádění výkopových prací, při nichž jsou nebo mohou být dotčena podzemní vedení technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: a) před vlastním prováděním prací zhotovitel zajistí vytyčení sítí v terénu a pomocí sond, je-li to nezbytné, určí přesnou polohu a uložení sítí, b) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna, c) obnažené potrubní vedení (kabelové vedení) ve výkopu musí být zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo rozpojení, d) zabránit dalšímu rozrušení opatření bránící poškození dotčené sítě – tj. zahradit na nezbytně nutnou dobu tok, opravit přechod dotčené sítě. Před vlastním provedením opravy přizvat správce sítě ke kontrole a případnému stanovení přesného postupu. - Stávající podzemní inženýrské sítě zasažené výkopem pro vodovod budou během stavby zajištěna. Křižující podzemní inženýrské sítě budou během pokládky vodovodních řadů vyvěšeny. Před uvedením do provozu a napojením přípojek bude na vodovodu provedena tlaková zkouška, proplach a dezinfekce dle příslušné ČSN. |
| d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru | - Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu přerušeny až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. (zhotovitel přivolá IZS na čísle 112). - V případě mimořádné události (požáru, výbuchu, atd.) bude dodavatel dbát pokynů IZS. |
| e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení, | - Staveniště je propojeno se stávající dopravní infrastrukturou. S napojením na jinou technickou infrastrukturu se neuvažuje. Příjezd na staveniště bude probíhat po místních komunikacích. - Pro zařízení staveniště a skládku materiálu nebude dočasná přípojka vody zřizována. Pokud bude zhotovitelem stavby požadována, její projednání a realizaci zajistí zhotovitel stavby. - Pro pracovníky zhotovitele stavby budou v režii zhotovitele stavby instalovány chemické WC. Při použití elektrocentrál musí být dodrženy bezpečnostní pokyny výrobce zařízení. Jedná se zejména o následující: - Vždy před zahájením práce proveďte předběžnou provozní zkoušku. Ujistěte se, že elektrocentrála včetně vedení a zásuvkových spojů je bez závad nebo poškození. - Elektrocentrálu umístěte na pevný, rovný povrch, aby nedošlo k jejímu převrácení. Při provozu na jiném, než vodorovném povrchu může dojít k vytékání paliva z nádrže. - Nedávejte do blízkosti motoru žádné vznětlivé látky. - pracovníci obsluhy musí být seznámeni s návodem výrobce. - Centrála je zařízení produkující el. napětí, nikdy neobsluhujte elektrocentrálu mokrýma rukama. - Centrála musí být uzemněna uzemňovacím vývodem, jestliže návod výrobce neurčí jinak. - Elektrocentrála nesmí být provozována nechráněně na dešti nebo sněhu. Přístroj neustále chraňte proti vlhkosti, nečistotám a jiným korozním vlivům při používání. - Všechny mechanismy na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytná bude kontrola zejména z hlediska možných úkapů ropných látek (vany); je třeba zajistit stavební plochy a splachy z nich sbírat s předčištěním lapolem u ploch pro stání vozidel a balený vapex a zajistit odběry vzorků a odpovídající likvidaci případných odpadních a znečištěných vod; ve stavebních mechanismech se doporučuje přednostně používat ekologicky šetrná mazadla a oleje. |
| f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace | - Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství výkopu. - Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů. - Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. - ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI JE TŘEBA DBÁT PŘI VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V MÍSTĚ JEDNOTLIVÝVH PRACOVIŠŤ. HROZÍ NEBEZPEČÍ SRAŽENÍ OSOB PROJÍŽDĚJÍCÍMI VOZIDLY, PŘÍPRADNĚ SESUV VÝKOPU SE ZATÍŽENÍM HRANY VÝKOPU. - Konkrétní postupy – opatření musí být zhotovitelem projednány s koordinátorem určeným zadavatelem stavby pro fázi realizaci stavby. - Při používání žebříků bude postupováno v souladu s písm. „n“ tohoto plánu. |
| g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu | - Trvalý zábor pro staveniště představuje zábor pro zařízení staveniště o ploše 625 m2 naproti ulice Loosova při křižovatce s ulicí Okružní, na pozemku parcely č. 205/10 v majetku Statutárního města Brna. - Dočasný zábor pro staveniště bude proměnlivý dle postupu výstavby, vzhledem k tomu, že stavba bude realizována po úsecích. - Dopravní značení po dobu stavby bude provedeno podle projektu dopravního značení, který je uveden v příloze „F.3 Přechodné dopravní značení“. - V noci budou výkopy označeny světelným výstražným zařízením. - V rámci stavby budou upraveny obruby u nástupů na místa pro přecházení v oblasti křižovatek a poblíž sjezdů na účelové komunikace. - Odpady vzniklé při stavbě (biologický odpad rostlinného původu, kámen, zemina) budou odvezeny na skládku nebo znovu použity v rámci stavby. Zhotovitel stavby je povinen vést evidenci odpadů vzniklých při stavbě a způsobu jejich likvidace (doklad o uložení na skládkách), vč. skutečné vzdálenosti skládek. - Před zahájením stavby bude dodavatelem provedena pasportizace objektu s řádnou dokumentací současného stavu včetně přilehlých budov, které mohou být stavbou dotčeny. - Doprava materiálu (šachty, trubky) musí být provedena v souladu s technologickým postupem zvoleného výrobce. Níže je uveden např. postup firmy Betonika plus s.r.o.: - Prefabrikované dílce vstupní a revizní šachty se ukládají na dopravní prostředek v poloze zabudování tak, aby byly pečlivě zajištěny proti horizontálnímu posunu. V případě uložení více vrstev na sebe nesmí dojít k poškození, zejména v oblasti profilu spoje. Doprava zákrytových desek je dovolena ve vrstvě max. 4 ks. Doprava šachtových skruží je dovolena ve vrstvě max. 2 ks skruží výšky 500 mm a 5 ks skruží výšky 250 mm. Doprava šachtových den, šachtových skruží výšky 1000 mm, přechodových skruží a přechodových desek není ve vrstvách přípustná. Připouští se uložení šachtového dna profilu DN1000 na dopravní prostředek a na něj uložit přechodovou skruž nebo zákrytovou desku v jedné vrstvě. Zabezpečení prefabrikátů na nákladním voze musí být pomocí stahovacích pásů tak, aby se po celou dobu přepravy zajistila poloha proti horizontálnímu posunu. Za upevnění nákladu je odpovědný řidič nákladního vozidla. - Při vykládce prefabrikátů se používají pouze zvedací nástroje s jemným zdvihem, aby se zabránilo jejich poškození. - Podrobněji viz příloha č.2 plánu. |
| h) postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody | SO 01 kanalizační potrubí, SO 02 kanalizační potrubí, SO 03 vodovodní potrubí bude ukládáno v otevřené pažené rýze pažením příložným. Výkop bude prováděn převážně strojně, mimo úseky, kde bude docházet ke kolizím se stávajícími inženýrskými sítěmi a v místech, kde to předepisují jednotlivá vyjádření správců stávajících sítí. Při výstavbě bude přiměřeně postupováno dle příl. 3 k NV 591/2006 Sb.: - Prováděním výkopů se nesmí ohrozit stabilita přilehlých budov. Nesoudržné materiály a části stavebních konstrukcí, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, je potřebné zajistit proti uvolnění nebo je zcela odstranit. - Potrubí bude ukládáno v otevřené pažené rýze pažením příložným. Pažení stěn výkopu se navrhuje a provádí tak, aby spolehlivě zachytilo boční tlaky a vyloučilo ohrožení stability budov v sousedství výkopu. - Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení, podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek. - S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. – zodpovídá stavbyvedoucí. - Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. - Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. - Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje v práci se strojem. - Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. - Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. - Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. - Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou zajištěny proti sesutí záporným pažením s rozepřením do protější stěny. - Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které budou po ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky. SO 02 V rámci projektu bude kanalizační přípojka k UV31 realizována protlakem. SO 03 V rámci projektu je vzhledem k směrovému vedení vodovodu přes komunikaci a přes chodníky uvažováno s realizací vodovodu protlakem ve sklolaminátové chráničce s vystřeďovacími prvky. - Zemní práce prováděné protlačováním Práce budou prováděny v souladu s technologickým postupem předloženým zhotovitelem. - startovací a konečné jámy musí být zajištěny proti sesutí zeminy vhodným pažením, - případná voda ze dna jámy musí být odčerpávána, - poučit zaměstnance o bezpečné vzdálenosti od stroje při práci v jámě, - pokud nejsou prováděny práce ve výkopu, musí být výkop zajištěn proti pádu osob do hloubky. - Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací bude řešit: a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. |
| i) způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením | - Pracoviště budou v délkách cca 30-40m, která se budou s výstavbou kanalizace postupně přesouvat. – přesnou délku určí zhotovitel stavby. - Jednotlivá pracoviště na staveništi budou ohraničena plotem výšky 1,8m v souladu s NV 591/2006 Sb. (plotové dílce musí být pěvně spojené). Na plotě budou umístěny tabulky „zákaz vstupu na staveniště“, „nepovolaným vstup zakázán“. - Na veřejně přístupných komunikacích a na veřejném prostranství musí být zřízen přechod pro pěší minimální šířky 1,5 m přes výkop pokaždé, bez ohledu na jeho hloubku. U výkopů hlubokých maximálně 1,5 m musí být instalováno alespoň dočasné jednotyčové zábradlí. U výkopů hlubších než 1,5 m se musí instalovat oboustranné dvoutyčové zábradlí s podlahovou zarážkou. - Na veřejně přístupných komunikacích a na veřejném prostranství musí být zřízen přejezd, který kapacitně odpovídá danému provozu. Musí být dostatečně bezpečný a únosný. (např. přejezdové plechy apod.). |
| j) postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění | Při provádění betonování bude postupováno v souladu s příl. 2 a 3, NV 591/2006 Sb., zejména: SO 01 Na dně rýhy bude provedeno hutněné ŠTP lože tloušťky 100 mm a betonová podkladní deska z betonu C12/15 X0 tloušťky 100 mm. Na výšku 150 mm nad vrcholem potrubí bude provedeno obetonování potrubí betonem C12/15 X0. SO 02 Dno stavební rýhy bude upraveno podkladním betonem C 12/15 X0. Kameninové trouby budou obetonovány betonem C 12/15 X0 až na výšku 80 mm nad vrchol trouby. SO 03 Na směrových a výškových lomech, odbočkách a pod hydranty budou zřízeny opěrné bloky z prostého betonu C20/25 XC2. SO 05.2 Spodní část vpustí se obetonuje prostým betonem C16/20-XO. Obetonování přípojek betonem C12/15-XO v min. tl. 150 mm. A/ Požadavky na bednění 1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 3. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. B/ Přeprava a ukládání betonové směsi 1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah, popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení, popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. C/ Odbedňování 1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. - Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. |
| k) postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí | - Netýká se. |
| l) postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace | Při dopravě, manipulaci montáži příložného pažení, šachet a potrubí je třeba dbát všech bezpečnostních opatření vyplývajících ze zákona a příslušných předpisů, zejména práce se zavěšeným břemenem ČSN ISO 12.480-1. Při manipulaci s materiálem bude postupováno přiměřeně dle odst. XI., přílohy č. 3 k NV 591/2006 Sb., zejména: - Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. - Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. - Je zakázáno pojíždět se zavěšeným výrobkem. SO 01 Kanalizační šachty budou realizovány jako šachty prefabrikované, kromě šachet Š20615 a Š3614556, které budou realizované jako šachty s monolitickým betonovým dnem a s výstupním komínem z prefabrikovaných skruží. - Při osazování betonových prvků (kanalizační šachty) je nutné postupovat přiměřeně dle příl. 2 a 3 NV 591/2006 Sb. a zejména v souladu s technologickým postupem zvoleného výrobce. Níže je uveden např. postup firmy Betonika plus s.r.o.: - Prefabrikované dílce vstupní a revizní šachty se ukládají na dopravní prostředek v poloze zabudování tak, aby byly pečlivě zajištěny proti horizontálnímu posunu. - S prefabrikovanými dílci vstupní a revizní šachty (skruže a kónus) se smí manipulovat pouze pomocí samosvorných kleští. - Šachtová dna a přechodové i zákrytové desky mají pro manipulaci zabudována závitová pouzdra, do kterých se šroubují lanová oka pro jednotlivé DN šachty. - Manipulace pomocí závitových pouzder se provádí pomocí lanových závěsů se závitem na jeřábových hácích v souladu s ČSN EN 13414-1 - Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 1: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce. Lanové závěsy jsou dodávány výrobcem dle požadavku odběratele. Při manipulaci se musí používat lana o délce min. 2m a maximální úhel lana od osy kotvy je 30°. Zašroubování lanového závěsu do pouzdra musí být provedeno až na doraz. Jakékoliv úpravy lanových závěsů zvláště svařování je nepřípustné! Používání poškozeného závěsu je zakázáno! - Je nepřípustné dílce vstupních a revizních šachet zavěšovat, zvedat a manipulovat za lanový úvaz protažený jednotlivým prvkem nebo stupadlem, či vtokovými otvory. - Je zakázáno pojíždět se zavěšeným výrobkem. - Při dopravě, manipulaci a montáži vstupních a revizních šachet je třeba dbát všech bezpečnostních opatření vyplývajících ze zákona a příslušných předpisů, zejména práce se zavěšeným břemenem ČSN ISO 12.480-1. Trouby - Maximální skladovací výška trubek vybalených z palet je 1,5 m. - Jsou-li trubky nebo palety s trubkami přepravovány jeřábem, používají se popruhy nebo nekovová lana. Nelze použít lana ocelová, řetězy či nechráněné kovové háky. - Trubky se zasouvají souose, v rovině potrubí, je možné vypomoci si malými kývavými pohyby. Použití větších trubek/tvarovek vyžaduje větší síly, a někdy je třeba použít páku (obr. 26), popruhy s ráčnou nebo kladkostroj, případně speciální montážní přípravek. Nesmí přitom dojít k posunutí ostatních trubek. |
| m) postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor | V rámci stavby dojde k vybourání stávajících šachet na kanalizaci a armatur na vodovodu, dále dojde k vybourání povrchů vozovky v šířce jednoho jízdního pruhu. SO 01 Rušené úseky kanalizace v rámci výkopů pro rekonstruovanou stoku budou vybourány. SO 03 Stávající vodovodní řady, které budou při stavbě odhaleny, budou demontovány. SO 05 Vybourání stávající komunikace – vozovky (vyjma bourání provedené v rámci objektů kanalizace a vodovodu) SO 05.2 Dvanáct vpustí bude kompletně vybouráno, 1 vpust bude odbourána na výšku 1,5m. Při bourání bude postupováno přiměřeně dle odst. XII., přílohy č. 3 k NV 591/2006 Sb. a odst. I., přílohy č. 2 k NV 591/2006 Sb.: Před vlastním provedením prací bude předložen zhotovitelem koordinátorovi BOZP ve fázi realizace konkrétní technologický postup provádění odstranění víše zmíněných částí stavby. |
| n) řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce | - Při sestupu do výkopu a výstupu z výkopu musí být použity žebříky. Podmínky pro používání žebříků (podrobněji jsou uvedeny v čl. III., přílohy k NV 362/2005 Sb.: - Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. - Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. - Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. - Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. - Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. - Přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. - Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. - Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. |
| o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany | - Netýká se. |
| p) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů | - Pracovníci budou vybaveni ochrannými přilbami. - Všichni pracovníci budou mít reflexní vesty (vyjma prací, kde vesta by mohla způsobit nežádoucí riziko – např. svařování). - Všichni pracovníci budou mít pracovní obuv. - Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. - Veškerý materiál bude přesouván pomocí mechanizace. Ruční podíl na přemísťování břemen je vzhledem k charakteru stavby zanedbatelný. Bude se týkat především umísťování prvků (potrubí, plastových šachet). - viz. písm. „l“ Plánu. |
| q) postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků | - Předpokladem použití většího počtu mechanizace a pracovníků je při provádění kanalizačních a vodovodních stok (montáž trubek a kanalizačních šachet). Zde bude postupováno v souladu s příl. 2 a 3, NV 591/2006 Sb., a s technologickým postupem výrobce trub. Při montáži trub a šachet pomocí strojů je nutno dodržet: - Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních Činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. - Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. - Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. - Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. - Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen. - Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce. |
| r) zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem | - Netýká se. |
| s) zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací | - Netýká se. |
| t) postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností | Zahájení stavby se předpokládá v roce 2020. Délka trvání stavby se předpokládá cca 10 měsíců. Stavba bude probíhat po úsecích. Předpokládá se, že v každém prováděném úseku nejprve proběhne umístění protlačených chrániček pro kanalizační přípojky, hlavní řady vodovodů a vodovodní přípojky, následně bude provedena rekonstrukce kanalizace včetně kanalizačních přípojek, a poté bude provedena rekonstrukce vodovodu včetně vodovodních přípojek. Oprava komunikace bude provedena celoplošně v šířce jednoho jízdního pruhu vozovky, včetně obnovy dešťových vpustí a jejich přípojek po všech opravách a rekonstrukcích podzemních inženýrských sítí. Stavební část – seznam stavebních objektů (SO) SO 01; Kanalizace. SO 02; Kanalizační přípojky. SO 03; Vodovod. SO 04; Vodovodní přípojky. SO 05; Komunikace. SO 05.1; Komunikace. SO 05.2; Odvodnění vozovky. Kácení dotčené zeleně musí být provedeno po skončení vegetačního období (trvá od 31.3.do 1.10.). Konkrétní etapizace bude zohledněna v harmonogramu zhotovitele. Harmonogram bude projednán ve fázi realizace. |
| u) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů | - Nejsou. |
| v) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí 23), ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu | - Beton obsahuje pojivo na bázi cementu. Beton obsahuje nebezpečné látky – cementový (portlandský) slínek, odprašky z výroby portlandského slinku, apod.. Beton může v čerstvém stavu způsobit vážné poškození očí, podráždění kůže, alergickou kožní reakci, podráždění dýchacích cest, apod.. Při práci s čerstvým betonem je nutné vždy používat ochranné prostředky: vodotěsné rukavice, ochranný oděv (pro celé tělo), vodotěsnou a dostatečně vysokou obuv, ochranné brýle nebo obličejový štít. Při zasažení očí: Několik minut opatrně proplachovat vodou. Jsou-li zasaženy kontaktní čočky a je-li to možné, je nutné je vyjmout a pokračovat ve vyplachování očí. Je nutné okamžitě volat TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, nebo lékaře. Při styku s kůží: Je nutné omýt velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže, nebo vyrážce vyhledat lékařskou pomoc. Při vdechnutí: Přenést postiženého na čerstvý vzduch a ponechat jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Necíti-li se postižený dobře, je nutné okamžitě volat TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, nebo lékaře. Bezpečnostní riziko pomine po zatvrdnutí betonu. - Indikace ovzduší je jedna z pracovních činností, která je součástí téměř každého pracovního postupu provozní činnosti na vodovodní síti. - Z hlediska hygieny a ochrany zdraví je dodavatel stavby povinen dodržovat veškerá nařízení a předpisy související s výstavbou. Dodržování příslušných norem a předpisů je pro dodavatele závazné. Veškeré materiály a výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou musí splňovat požadavky dané zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou. - Z nově uloženého potrubí bude odebrán kontrolní vzorek pro kontrolu kvality pitné vody dle ustanovení § 4, odst. 2 a 3 vyhl. č. 252/2004 Sb. v platném znění, v rozsahu kráceného rozboru. - Před zprovozněním provizorního propojení je nutné vždy provést nejdříve proplach a dezinfekci potrubí. Pro dezinfekci bude použit chlornan sodný (NaClO), v němž je obsah aktivního chloru 140 g/l. Z vody a chlornanu sodného bude připravena chlorová voda s obsahem volného chloru min. 25 mg.l-1, která se nechá působit min. 24 hodin (případně 50 mg.l-1 a 12 hodin). Potřebné množství NaClO pro přípravu chlorové vody s uvedenou koncentrací zpracuje projektant. - Chlorová voda bude po dezinfekci vypuštěna do kanalizace. Zbytková koncentrace volného chloru není pro životní prostředí závadná. 1. Proplach a dezinfekce potrubí, rozbory Před uvedením opraveného vodovodního řadu do provozu je třeba nejprve provést propláchnutí a následně dezinfekci potrubí. Pro účel propláchnutí řadu smí být použita pouze pitná voda, kterou lze odebrat po dohodě s investorem ze stávající rozvodné vodovodní sítě. - Proplach bude proveden v souladu s ČSN EN 805. Množství vody pro proplach se rovná 1,5 násobku objemu vody v řadu. Voda z proplachu potrubí bude z výkopu odčerpána do kanalizace. - Dezinfekce potrubí bude prováděna po dokončení pokládky celého potrubí a bude spojena s tlakovou zkouškou. Pro dezinfekci bude použit chlornan sodný (NaClO), v němž je obsah aktivního chloru 140 g/l. Z vody a chlornanu sodného bude připravena chlorová voda s obsahem volného chloru min. 25 mg.l-1, která se nechá působit min. 24 hodin (případně 50 mg.l-1 a 12 hodin). Potřebné množství NaClO pro přípravu chlorové vody s uvedenou koncentrací zpracuje projektant. |

Příloha č. 1_Právní předpisy

Příloha č. 2_Situační výkres stavby

Příloha č. 3_Záznam o seznámení zhotovitelů s plánem

Příloha č. 4_Záznamy o aktualizaci plánu

Příloha č. 5_Osvědčení koordinátora BOZP_Wywial

| V Měníku 02/2019 |  |
| --- | --- |
|  | Zpracoval: Martin Wywial, koordinátor BOZP |
|  | č. osvědč.: NEO/2/KOO/2018 |