Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

TABULKA PRO POSOUZENÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE NABÍDKY NA DODÁVKU „VYSOKOTLAKÉ ZVEDACÍ VAKY 
S PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO HASIČE“

| Technická specifikace | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| - Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení jedné sady vysokotlakých zvedacích vaků s příslušenstvím v níže uvedeném složení a požadovanými technickými parametry. - Sada vysokotlakých zvedacích vaků slouží ke zvedání či nadzvedávaní různých břemen. Velmi se osvědčují při záchranných činnostech při průmyslových haváriích, kalamitách, živelných pohromách, nehodách v železniční a silniční́ dopravě̌, v závalech a v mnoha dalších oblastech. - Všechny součásti sady splňují požadavky ČSN EN 13731. - Sada vaků je plně funkční a obsahuje všechny komponenty k okamžitému použití. |  |  |
| - Jedna sada vysokotlakých zvedacích vaků obsahuje minimálně: |  |  |

| Počet ks |  | Název |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | zvedací vysokotlaký vak s maximální zvedací silou minimálně 7,5 tun |  |  |
| 1 |  | zvedací vysokotlaký vak s maximální zvedací silou minimálně 12 tun |  |  |
| 1 |  | zvedací vysokotlaký vak s maximální zvedací silou minimálně 23 tun |  |  |
| 1 |  | zvedací vysokotlaký vak s maximální zvedací silou minimálně 34 tun |  |  |
| 2 |  | zvedací vysokotlaký vak s maximální zvedací silou minimálně 47 tun |  |  |
| 2 |  | ovládací jednotka |  |  |
| 2 |  | redukční ventil |  |  |
| 5 |  | vysokotlaká propojovací hadice minimální délky 10 m (různé barvy) |  |  |
| 2 |  | ochranná podložka pod zvedací vak |  |  |
| Technická specifikace |  |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - Minimální technické parametry: Vysokotlaké zvedací vaky – obecně - pracovní tlak minimálně 10 bar, - zvedací vaky lze použít: - samostatně, - kombinovaně, nejméně dva vaky na sebe. |  |  |  |  |
| Počet ks | Název |  |  |  |
| 1 | Vysokotlaký zvedací vak s maximální zvedací silou minimálně 7,5 tun - rozměr maximálně 340 x 340 mm, - tloušťka maximálně 25 mm, - maximální výška zdvihu vaku je minimálně 160 mm, - hmotnost vaku je maximálně 3 kg. |  |  |  |
| 1 | Vysokotlaký zvedací vak s maximální zvedací silou minimálně 12 tun - rozměr maximálně 470 x 470 mm, - tloušťka maximálně 25 mm, - maximální výška zdvihu vaku je minimálně 205 mm, - hmotnost vaku je maximálně 5 kg. |  |  |  |
| 1 | Vysokotlaký zvedací vak s maximální zvedací silou minimálně 23 tun - rozměr maximálně 620 x 620 mm, - tloušťka maximálně 25 mm, - maximální výška zdvihu vaku je minimálně 270 mm, hmotnost vaku je maximálně 9 kg. |  |  |  |
| 1 | Vysokotlaký zvedací vak s maximální zvedací silou minimálně 34 tun - rozměr maximálně 680 x 680 mm, - tloušťka maximálně 27 mm, - maximální výška zdvihu vaku je minimálně 325 mm, hmotnost vaku je maximálně 12 kg. |  |  |  |
| Technická specifikace |  |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| 2 | Vysokotlaký zvedací vak s maximální zvedací silou minimálně 47 tun - rozměr maximálně 780 x 780 mm, - tloušťka maximálně 27 mm, - maximální výška zdvihu vaku je minimálně 380 mm, hmotnost vaku je maximálně 15 kg. |  |  |  |
| Počet ks | Název |  |  |  |
| 2 | Ovládací jednotka - pracovní tlak minimálně 10 bar, - umožňuje regulovat tlak minimálně ve dvou zvedacích vacích nezávisle na sebe, - je v bezpečnostním provedení např. pojistné ventily, - po uzavření jednotky nesmí docházet k poklesu tlaku ve vacích, - ovládací jednotka je v kovovém provedení nebo podobně odolném materiálu, - plně kompatibilní s vysokotlakými propojovacími hadicemi stabilizační sady Paratech, která je používána u HZS JmK. |  |  |  |
| 2 | Redukční ventil - redukční ventil na vzduch je opatřen ručním upínacím kolečkem s univerzálním připojením na vzduchové tlakové láhve 300 bar zavedené u HZS JMK, - součástí redukčního ventilu je vzduchová hadice spojující redukční ventil s ovládací jednotkou o minimální délce 2 m nebo je redukční ventil opatřen bezpečnostní rychlospojkou, včetně samostatné hadice o minimální délce 5 m pro spojení redukčního ventilu s ovládací jednotkou, - ventil je schválen pro minimální redukovaný tlak 10 bar. |  |  |  |
| 5 | Vysokotlaká propojovací hadice - odlišené barvami, - délka je minimálně 10 metrů, - jsou opatřeny bezpečnostní rychlospojkou, která je zároveň konstruována tak, aby umožňovala při případném poškození vysokotlaké propojovací hadice provést opravu (zkrácení) přímo na místě mimořádné události, - nejméně čtyři umožňují odpojit vak od ovládací jednotky při jakémkoliv zatížení a poloze vaků, za pomoci uzavíracího či pojistného ventilu, - jsou plně kompatibilní se stabilizační sadou Paratech, která je používána u HZS JmK. |  |  |  |
| Technická specifikace |  |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| Počet ks | Název |  |  |  |
| 2 | Ochranná podložka pod zvedací vak - podložka je z pružného odolného materiálu a slouží k ochraně vaku před poškozením např. při práci na ostrém kameni. |  |  |  |

  - Další požadavky:

| Technická specifikace | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| - vaky jsou nové, nepoužité a při dodání nejsou starší 12 měsíců, požadovaná záruka je minimálně 24 měsíců, |  |  |
| - součástí dodávky musí být návod k obsluze v českém jazyce, a to v tištěné i elektronické formě, |  |  |
| - součástí podané nabídky bude rozpis požadovaných revizí a zkoušek po dobu životnosti zvedacích vaků, včetně uvedení adresy, kde bude záruční a pozáruční servis prováděn, |  |  |
| - do celkové ceny budou započítány veškeré náklady na revize či zkoušky, které předepisuje výrobce, a to po celou dobu životnosti dodané sady zvedacích vaků, |  |  |
| - součástí nabídky bude dodavatelem i řádné zaškolení obsluhy, a to na HZS JmK HS Lidická (adresa: Lidická 61, 602 00 Brno). |  |  |