#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava bytu č.10- Vlhká 4, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu č.10, Vlhká 4, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 724 50 347,

Účel: Zpracov. rozpočtu a výkazu výměr na opravy bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravu bytu k dalšímu pronajímání. Byt je po bývalých nájemcích vybydlen a velmi poškozen.

V celém bytě: hygienické vyčištění bytu

-Oprava ovládání oken ,hygienické vyčištění, výměna žaluzií a seřízení oken

-výměna dveří vnitřních : 1x 80/197 cm (do pokoje-prosklenné)+ 1x 70/197cm (do

koupelny-plné)  včetně nové kování, kliky a zámky, nátěr zárubní, nové prahy nebo

přechodové lišty-přeměřit na stavbě

-výměna vchodových dveří včetně zárubně.

-oprava omítky stěny s okny z 30% ,na stěnu v pokoji dl.5,2m natáhnout stěrku do tmele,

ostatní SDK stěny a strop opravit , demontáž šroubů, hřebíku a provede se výmalba na

bílo

-výměna lamina včetně lišt za PVC včetně lišt, výměna komplet. zásuvek (2zásuvky-3 ks,

1zásuvka 8 ks),

komplet. vypínačů (5x). Výměna světla v koupelně a předsíni (2 ks), v pokoji s

kuchyňským koutem -žárovku s objímkou (2ks)

kontrola rozvaděče a revize elektro.

- domovního telefonu .

POPIS OPRAV

1.Předsíň:

Demontáž: dveří do koupelny, pokoje, vchodových dveří včetně zárubně,laminátové podlahy včetně lišt, vestavěné skříně  bez dveří a konstrukce pro polici v průchodu do chodby, výměna zásuvky a vypínače-viz TZ celý byt

Montáž: Oprava podlahy- přestěrkování a položení nového PVC včetně PVC lišt

-  osadí se nové dveře do koupelny-plné 70/197cm s větrací mřížkou včetně kování, klik a WC

zámku včetně prahu nebo přechodové lišty

-  do pokoje prosklené 80/197 cm včetně kování,klik a zámku-práhu nebo přechodové lišty

-   Nové vchodové dveře + zárubeň+ nové kování klika -koule a bezpečnostní  zámek, kukátko,

práh+nátěr

prahu

-   Nové stropní světlo

-   Oprava SDK stěn a stropu, omítky zdi u vstupu a výmalba na bílo

2. Koupelna+WC

Demontáž: dveří,baterie umyvadlové a vanové s růžicí, WC kombi, žebříkového radiátoru

Montáž: čištění dlažby a obkladů, zapravení spár

Čištění vany včetně sifonu a zapravení poškozeného smaltu, výměna baterie vč.růžice

Výměna umyvadla včetně sifonu, výměna baterie, výměna WC kombi

Výměna OT žebřík a termoregulační hlavice

Oprava  SDK stěn a stropu , demontáž šroubů, hřebíku a provede se výmalba na bílo

Nové dveře,oprava nebo výměna zásuvek,vypínačů-viz celý byt

Nové stropní světlo do vlhkého prostředí

3.Pokoj s kuchyňským koutem

Demontáž: sporáku včetně vyřazovacího protokolu, kuchyňské linky, digestoře,dřezové baterie,

světla, laminátové podlahy včetně PVC soklíků

Montáž:   Oprava podlahy- přestěrkování a položení nového PVC včetně PVC lišt

Vyčištění obkladu, výměna nebo oprava zásuvek, vypínačů-viz celý byt

Výměna dveří vnitřních : 1x 80/197 cm (do pokoje- prosklenné)  včetně nové kování, kliky

a zámky, nátěr zárubní, nové prahy nebo přechodové lišty-přeměřit na stavbě

Nová kuchyňská linka-stejných rozměrů a tvaru, spodní skříňky včetně nerezového dřezu,

baterie zespodu, horní skříňky včetně digestoře

dvířka u skříněk a zásuvek budou opatřena pozvolným dojezdem, mezi soklem a

podlahou nebude mezera, pracovní deska bude mít tloušťku min.3,5 cm. Linka bude

opatřena osvětlením pod horníma skříňkama a zásuvkovou lištou případně

2zásuvkami.

Dvířka linky budou rovné. Součástí kuchyňské linky bude i dodávka el.sporáku.

Vyčistit radiátor,nátěr radiátoru a trub, výměna termoregulační hlavice

Žárovka+objímka (2), zásuvky,vypínače-viz celý byt

Oprava ovládání oken ,hygienické vyčištění, výměna žaluzií a seřízení oken

Oprava omítky-viz TZ celý byt

Výmalba na bílo

Na zpracování cenové nabídky je nutná prohlídka na místě.

V Brně 7.2021                                                                 vypracovala : R. Volková