Medlánky v pohybu– technické řešení

Volejbalový kurt

- povrch vhodný pro víceúčelové hřiště - míčové sporty (volejbal, nohejbal, badminton ) z pryžového granulátu – bezesparý povrch, tloušťka 14-18 mm,  vzorek povrchu a atest doložit k VŘ , barva zelená, lajnování na volejbal, nohejbal a badminton (barvy – bílá, žlutá a černá – dle druhu sportu).

- Rozměry hřiště: rozměr dle pravidel (9 x 18 m, min. vzdálenosti mezi herní plochou a plotem  3 m. V případě potřeby posun hřiště až k odtokovému žlabu (zrušit chodník). Na protilehlé straně prověřit možnost posunu a úpravy cesty, která slouží jak pro pěší, tak pro auta. V nezbytném případě možno zkosit roh při zachování bezpečnosti nebo zmenšit rozměry hrací plochy. Zmenšení herní plochy pouze v případě, že nebude jiné řešení.

- Výšková úroveň hřiště stejná, jako sousedící hřiště.

- Multifunkční sloupky umožňující umístit síť pro všechny uvedené sporty (ošetření Komaxit)

- Lavičky po delší straně hřiště, 2x cca 3 m (možnost i jiného rozměru – seriová výroba) a tabule s provozním řádem. Stávající lavičky přemístit před vstup na stávající hřiště.

- Vstupní branka – dvoudílná, umožňující vjezd. Umístit na delší stranu hřiště.

- Oplocení - stačí pouze ze tří stran (z jedné strany již plot je). Plot kombinace plotových dílců a sítě (bez dřevěného soklu jako vedlejší hřiště) Shodný typ a použité materiály, jako na vedlejším víceúčelovém hřišti. Po všech 3 volných stranách bude horní hrana plotových dílců navazovat na výšku stávajících plot.dílců), kratší strany budou doplněny sítí na výšku jako na sousedním hřišti.

Workoutové hřiště

- Zvětšit plochu z nynějších 17.3 m x 16.8 m – zvětšit na rozměr 17.3 x 19 m.

- Konkrétní vybavení dle návrhu uchazeče (bude předmětem hodnocení) navrhnout tak, aby doplňovalo vybavení stávající.

- Povrch pod stávajícími prvky ponechat kačírek (½ plochy) a pod novými prvky dopadové plochy pryžové v barvě zelené, bezesparý povrch. Vzorek povrchu, řez jednotlivých vrstev a atest doložit k VŘ. Kvalita povrchu bude předmětem hodnocení.

- Kačírek, který se bude měnit za pryž ponechat MČ Medlánky. Dělící linii možno drobně posunout s ohledem na stávající prvky nebo posunout tyto prvky.

- Na oddělení obou částí s různým povrchem, umístit po celé délce dřevěné prvky ve tvaru ležícího kvádru, kotvené do země, šířky v celé délce cca 40 cm a postupně 3 různé výškové úrovně tak, aby sloužily na cvičení, posilovaní, výskoky, výpady. Výšky dřevěných prvků dle návrhu.  V případně nutnosti je možné posunout stávající prvek (lavici), pokud by to bylo třeba k dodržení bezpečné vzdálenosti mezi cvičebními prvky a zasahovala do dělící čáry. Úpravu a nátěr uzpůsobit zátěži, na venkovní použití a na rozměrově nestabilní, silně používaný prvek.

Předpokládaná skladba prvků:

- Různě vysoké ručkovací žebříky, na ně navazující dvě hrazdy pro nižší postavy. Samostatně vodorovná posilovací lavice, samostatně nebo v sestavě vysoká hrazda na zavěšení kruhů.

- Povrchová úprava kovových prvků Komaxit (barevnost prvků shodná se stávajícími), dřevo (druh a povrchová úprava) rovněž shodné se stávajícím.