#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava bytu č.4- Tržní 2, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu č.4, Tržní 2, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 724 50 347,

Účel: Zpracov. rozpočtu a výkazu výměr na opravy bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravu bytu k dalšímu pronajímání. Byt je po bývalých nájemcích vybydlen a velmi poškozen.

V celém bytě: hygienické vyčištění bytu

-Oprava ovládání okna a balkonových dveří,hygienické vyčištění, výměna žaluzií, kování a

seřízení oken

-výměna dveří vnitřních : 1x 80/197 cm+ 2x 70/197cm  včetně nové kování,kliky a zámky

nátěr zárubní, nové prahy nebo přechodové lišty-přeměřit na stavbě

-oprava omítek stěn z 30% a stropu z 10%, demontáž šroubů, hřebíku, Na stěnách v

kuchyní se provede stěrka, výmalba na bílo

-výměna PVC včetně PVC lišt, výměna komplet. zásuvek (2zásuvky-3 ks, 1zásuvka 2 ks),

komplet. vypínačů (2x), ostatní zásuvky,vypínače vyčistit a opravit. Výměna světla v

koupelně, WC a předsíni (3 ks), v pokoji s kuchyňským koutem -žárovku s objímkou (2ks)

kontrola rozvaděče a revize elektro.

-výměna poštovní schránky, domovního telefonu a výměna petlice na sklepní  kóji.

POPIS OPRAV

1.Předsíň:

Demontáž: dveří na WC ,do kuchyně a koupelny, PVC včetně lišt PVC

Montáž: Oprava podlahy-přestěrkování a položení nového PVC včetně PVC lišt

osadí se nové dveře na WC a do koupelny-plné 70/197cm s větrací vřížkou včetně kování,

klik a WC zámku včetně prahu nebo přechodové lišty

do kuchyně prosklené 80/197 cm včetně kování,klik a zámku-práh nebo přechodovou lištu

Umýt vchodové dveře a výměna kování klika -koule a bezpečnostního zámku,nátěr prahu

Umýt otopné těleso, vyměnit termoregulační hlavici, nové stropní světlo

Oprava omítky, do v´0,5m protiplísňový nátěr a výmalba na bílo

2. WC

Demontáž: dveří

Montáž:   vyčištění dlažby a obkladů, zapravení spár

Výčištění závěsného WC ,oprava-protéká

Oprava omítky, výmalba

Nové dveře-viz předsíň

Nové stropní světlo

3. Koupelna

Demontáž: dveří,baterie

Montáž: čištění dlažby a obkladů, zapravení spár

Čištění vany včetně sifonu a zapravení poškozeného smaltu, výměna baterie

Čištění umyvadla včetně sifonu, výměna baterie

Výměna OT žebřík a termoregulační hlavice

Oprava omítky, výmalba

Nové dveře,oprava nebo výměna zásuvek,vypínačů-viz celý byt

Nové stropní světlo

4.Pokoj s kuchyňským koutem

Demontáž: sporáku včetně vyřazovacího protokolu, kuchyňské linky, digestoře,dřezová baterie,

světla, PVC včetně PVC soklíků

Montáž:   Oprava podlahy-přestěrkování a položení nového PVC včetně PVC lišt

Vyčištění obkladu, výměna nebo oprava zásuvek,vypínačů-viz celý byt

Nová kuchyňská linka-stejných rozměrů a tvaru, spodní skříňky včetně nerezového dřezu,

baterie zespodu, horní skříňky včetně digestoře

dvířka u skříněk a zásuvek budou opatřena pozvolným dojezdem, mezi soklem a

podlahou nebude mezera, pracovní deska bude mít tloušťku min.3,5 cm. Linka bude

opatřena osvětlením pod horníma skříňkama a zásuvkovou lištou.

Dvířka linky budou rovné. Součástí kuchyňské linky bude i dodávka el.sporáku.

Vyčistit radiátor, výměna termoregulační hlavice

Žárovka+objímka (2), zásuvky,vypínače-viz celý byt

Oprava omítky, do 0,5m se provede protiplísňový nátěr a nová stěrková omítka stěn,

Výmalba na bílo

5.Balkon

Vyčištění dlažby,oprava dlažby cca 1m2, do výšky zábradlí cca 110cm se provede oprava vnější omíkty a přetažení novou tenkov.omítkou-podobnou.

Na zpracování cenové nabídky je nutná prohlídka na místě.

V Brně 6.2021                                                                 vypracovala : R. Volková