#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava bytu č.214- Jabloňova 28, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu č.214, Jabloňova 28, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 724 50 347,

Účel: Zpracov. rozpočtu a výkazu výměr na opravy bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravu bytu k dalšímu pronajímání. Byt je po bývalých nájemcích vybydlen a velmi poškozen.

V celém bytě: hygienické vyčištění bytu

-Oprava ovládání oken,hygienické vyčištění, demontáž žaluzií a seřízení oken

-výměna dveří vnitřních : 2x 80/197 cm+ 1x 60/197cm  včetně nové kování,kliky a zámky

nátěr zárubní, nové prahy nebo přechodové lišty

-oprava omítek stěn z 30% a stropu z 10%, demontáž šroubů, hřebíku, výmalba na bílo

-výměna PVC včetně PVC lišt, výměna komplet. zásuvek (2zásuvky-11 ks, 1zásuvka 3 ks,

1x spol.tel.anténa, kabelová televize, telefon )a komplet.vypínačů (6x), Výměna světla v

koupelně a předsíni (2 ks), v pokoji a kuchyni -žárovku s objímkou (3ks) kontrola

rozvaděče a revize elektro.

-výměna poštovní schránky, domovního telefonu

POPIS OPRAV

1.Předsíň:

Demontáž: dveří na WC ,do kuchyně

Montáž: osadí se nové dveře na WC-plné 60/197cm včetně kování, klik a WC zámku

do kuchyně prosklené 80/197 cm včetně kování,klik a zámku

Umýt vchodové dveře a výměna kování klika -koule a bezpečnostního zámku

Umýt a provést opravu vestavěné skříně, úchytů dveří seřízení

Umýt dlažbu a otopné těleso, vyměnit termohlavici a nátěr radiátoru

Oprava omítky a výmalba na bílo

2. WC a koupelna

Demontáž: WC kombi, OT-žebřík-koroze, umyvadla,baterií

Montáž: čištění dlažby a obkladů, zapravení spar

Výměna WC kombi včetně rohového ventilu a zapojení+prkýnko

Čištění vany včetně sifonu a zapravení poškozeného smaltu, výměna baterie

Výměna umyvadla včetně sifonu a baterie

Výměna OT žebřík

Oprava omítky, výmalba

Výměna přípravy pro pračku

Nové dveře-viz předsíň

Nové stropní světlo

3.Kuchyň, pokoj

Demontáž: sporáku včetně vyřazovacího protokolu, kuchyňské linky, digestoře, světla

PVC včetně PVC soklíků

Montáž:   oprava omítky, výmalba

Oprava podlahy-přestěrkování a položení nového PVC včetně PVC lišt

Nová kuchyňská linka-stejných rozměrů a tvaru, spodní skříňky včetně nerezového dřezu,

baterie zespodu, horní skříňky včetně digestoře

dvířka u skříněk a zásuvek budou opatřena pozvolným dojezdem, mezi soklem a

podlahou nebude mezera, pracovní deska bude mít tloušťku min.3,5 cm. Linka bude

opatřena osvětlením pod horníma skříňkama a zásuvkovou lištou.

Bude- příprava na myčku s možností výměny skříňky za myčku.

Dvířka linky budou rovné. Součástí kuchyňské linkybude i dodávka el.sporáku.

Oprava poškozeného OT-vyvrácené+ čištění, výměna termoreg.hlavic,dodání elektro-

venitilu, výměna digitálního termostatu

Žárovka+objímka (2), zásuvky,vypínače-viz celý byt

4. Pokoj

Demontáž: -světla,PVC včetně PVC soklíků, dveří mezi pokoji

Montáž: Oprava podlahy-přestěrkování a položení nového PVC včetně PVC lišt

oprava omítky, výmalba

Oprava poškozeného OT+ čištění, výměna termoreg.hlavic,

Výměna dveří do pokoje-80/197cm,plné včetně kování,klik a zámku

Žárovka + objímka, zásuvky, vypínače-viz celý byt

Na zpracování cenové nabídky je nutná prohlídka na místě.

V Brně 5.2021                                                                 vypracovala : R. Volková