Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

TABULKA PRO POSOUZENÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE NABÍDKY NA DODÁVKU „VIDEOINSPEKČNÍ SYSTÉM S PŘÍSLUŠENSTVÍM PRO HASIČE“

| Technická specifikace | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| - Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení jednoho kusu videoinspekčního systému s požadovaným příslušenstvím v níže uvedeném složení a požadovanými technickými parametry. - Videoinspekční zařízení umožňuje přenášet obraz z těžko přístupných míst (závaly), čímž se zefektivní záchranné a likvidační práce při mimořádné události. - Videoinspekční zařízení je plně funkční a obsahuje všechny komponenty k okamžitému použití. |  |  |
| - Videoinspekční systém s příslušenstvím obsahuje minimálně: |  |  |

| Počet ks | Název |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor včetně sluneční clony |  |  |
| 1 | Otočná/výkyvná barevná kamerová hlavice |  |  |
| 3 | Náhradní kopule kamerové hlavice |  |  |
| 1 | Naviják s kamerovou tyčí |  |  |
| 1 | Paměťová SD karta minimální velikosti 30 GB a třídy rychlosti 10 |  |  |
| 1 | Síťový zdroj s USB kabelem |  |  |
| 1 | Protiskluzová podložka |  |  |
| 1 | Pevný transportní obal takového konstrukčního provedení (skříňka, kufr), které umožňuje bezpečné uložení a transport systému a příslušenství v zásahové požární technice |  |  |
| Technická specifikace |  | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| - Minimální technické parametry inspekčního systému s příslušenstvím: |  |  |  |
| Videoinspekční systém – obecně - jedná se o přenosné zařízení s vlastním napájecím zdrojem (kompaktním akumulátorem). Provozní doba na jedno nabití akumulátoru je minimálně 210 minut, - lze ovládat minimálně pomocí dotykové obrazovky a joysticku, - hmotnost systému s příslušenstvím je maximálně 11 kg, - rozměr transportního obalu je maximálně 20x50x50 cm, - umožňuje zobrazit na displeji úhel, pod kterým se kamera v prohledávaném prostoru nachází, - elektronické počítadlo metrů s rozlišením minimálně 30 mm, s maximální odchylkou 8% z naměřené hodnoty, - umožňuje pořizovat snímky i videa a také přenášet online videosignál na externí monitor nebo na jiné koncové mobilní zařízení. Přenos bude zajištěn přes WLAN. |  |  |  |
| Monitor - je otočný/výkyvný a lze vyjmout z držáku na vzdálenost minimálně 1 m, - displej je minimálně 7“ a ve formátu 16:9, - minimální rozlišení je 1280 x 800 px, - minimálně video-výstup HDMI, - hmotnost maximálně 900 g. |  |  |  |
| Kamerová hlavice - otočná o 360° a výkyvná doleva či doprava minimálně o 180°, - zaostřitelná vzdálenost je minimálně od 30 mm, - je opatřena osvětlením LED, - průměr hlavice je maximálně 45 mm, - krytí minimálně IP 67. |  |  |  |
| Kamerová tyč - délka je minimálně 30 m, - ohebná. |  |  |  |

| - Další podmínky: | Splňuje ano/ne | Nabízený parametr |
| --- | --- | --- |
| Součástí nabídky musí být: |  |  |
| - technický popis nabízeného zboží, |  |  |
| - návod k obsluze v českém jazyce, a to v tištěné i elektronické formě, |  |  |
| - záruční doba na videoinspekční systém s příslušenstvím minimálně 24 měsíců, |  |  |
| - zajištění servisu a oprav, včetně dostupnosti všech náhradních dílů po dobu minimálně 5 let, |  |  |
| - řádné zaškolení obsluhy pro práci s dodávaným videoinspekčním systémem s příslušenstvím, a to na HZS JMK Lidická 61, 602 00 Brno. |  |  |