TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava bytu č.4, Jánská 18, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu Jánská 18, byt č.4, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 724 50 347

Účel: Zpracov. rozpočtu a výkazu výměr na opravu bytu.

POPIS OPRAV

V celém Bytě: bude nová elektroinstalace, kuchyňská linka včetně sporáku, digestoře,dřezu, baterie zespodu..,nátěry radiátorů a trub (barva bílá), nátěr dveří a zárubní (barva bílá), výměna kování ,klik a zámků, nové prahy, oprava koupelny a WC, seřízení oken a balkonových dveří,kontrola termohlavic a funkčnosti uzávěrů vody – případná výměna, v každé místnosti bude žárovka s objímkou-7ks,2x světlo(WC,koupelna),let pásek-místnost č.11 výmalba na bílo.Před začátkem prací se musí zakrýt podlahy, aby nedošlo k poškození stávajícího PVC.

1.Předsíň: demontáž světla, PVC lišt,

Oprava: vyčištění podlahy a výměna PVC lišt

repase dveří a zárubní- odstranění ,přetmelení a nátěr  dveří+zárubní,výměna

kování klik, zámků a prahů včetně nátěru -do spíže,3ks pokoje, kuchyň, WC, koupelna

(vstupní dveře zůstanou)

Repase stěny s dveřmi do komory, odstranění ,přetmelení a nátěr,oprava zavírání         Oprava omítky a výmalba na bílo, žárovku s objímkou

2. koupelna

Demontáž: umyvadla, vany, 2x baterie, okna, dlažby ,obkladů ,světla

Oprava: oprava podlahy, stěrková izolace, položení nové dlažby, úprava vody a kanalizace,

osazení nového sprchového koutu, sprchové baterie, umyvadla se stojánkovou baterií a

se skříňkou, skříňku se zrcadlem, příprava na pračku, oškrabání a nátěr radiátoru a trub,

repase dveří a zárubně- odstranění ,přetmelení a nátěr dveří  a zárubně, výměna kování

klik, zámku a prahu včetně nátěru-barva bílo

Oprava omítek, nové obklady, malba na bílo, výměna okna 100/125cm -okno plast bílé,

otevíravé, vyklápěcí,(přeměřit na stavbě) světlo na stropě, osvětlení skříňky nad

umyvadlem

3. WC

Demontáž: WC kombi, okna, dlažby, obkladů, světla.

Oprava: osazení nového závěsného WC, úprava vody a kanalizace, oprava podlahy,

stěrková izolace, položení nové dlažby, repase dveří a zárubně- odstranění ,přetmelení a

nátěr dveří  a zárubně, výměna kování, klik, zámku a prahu včetně nátěru-barva bílo

Oprava omítek, nové obklady, malba na bílo, výměna okna 60/115cm -okno plast bílé,

otevíravé, vyklápěcí,(přeměřit na stavbě), světlo na stropě, oškrabání a nátěr registru.

4.Kuchyň

Demontáž: kuchyňské linky, sporáku včetně vyřazovacího protokolu, obkladů, dlažby včetně

keramického soklu, světla, garnýže,nástěné baterie (bude stojánková)

Oprava: oprava podlahy, vyrovnávací stěrka a nová dlažba včetně soklů (600 x 600mm)

omítek, nový obklad za  linkou, nová kuchyňská linka- spodní skříňky včetně nerezového

dřezu, baterie zespodu, vestavěného sporáku (sklokeramická deska a elektrická trouba)

dl. cca 360 cm, horní skříňky cca 360 cm včetně digestoře, dvířka u skříněk a zásuvek

budou opatřena pozvolným dojezdem, mezi soklem a podlahou nebude mezera, pracovní

deska bude mít tloušťku min.3,5 cm. Linka bude opatřena osvětlením pod horníma

skříňkami, zásuvkovou lištou a těsnící lištou u zdi. Bude- příprava na myčku s možností

výměny skříňky za myčku. Dvířka linky budou rovné. Před objednáním nutno barvu linky

obkladů a dlažby projednat s investorem. Součástí kuchyňské linky bude i dodávka

sporáku včetně zapojení. Seřídit okno, balkonové dveře a vyčistit. Oškrabání a nátěr

radiátoru a trub,repase dveří a zárubně-odstranění ,přetmelení a nátěr dveří  a zárubně,

výměna kování klik, zámku a prahu včetně nátěru-barva bílo (dveře mezi pokoji a pokoj

-předsíň). Žárovku s objímkou a výmalba na bílo

5.Pokoj:

Demontáž: garnýže,světla

Oprava: vyčištění podlahy, repase dveří a zárubně-viz kuchyň, oškrabání a nátěr

radiátoru a trub, oprava omítka a výmalba na bílo, seřízení okna a vyčištění

osadit žárovku s objímkou

6.Pokoj

Demontáž: garnýže, světla

Oprava: vyčištění podlahy, repase dveří a zárubně-viz předsíň, oškrabání a nátěr

radiátoru a trub, oprava omítek a výmalba na bílo, seřízení okna a vyčištění

osadit žárovku s objímkou

7.Pokoj

Demontáž: garnýže, světla

Oprava: vyčištění podlahy, repase dveří a zárubně-odstranění,přetmelení, nátěr dveří  a

zárubně, výměna kování klik, zámku a prahu včetně nátěru-barva bílo

(dveře pokoj-předsíň)  a pokoj-pokoj, zde není práh,oškrabání a nátěr radiátoru a trub,

oprava omítek a výmalba na bílo, seřízení okna a vyčištění

osadit žárovku s objímkou

8.Pokoj

Demontáž: garnýže, světla

Oprava: vyčištění podlahy, repase dveří a zárubně-odstranění,přetmelení nátěr dveří  a

zárubně, výměna kování klik, zámku a prahu včetně nátěru-barva bílo

(dveře pokoj-předsíň)  a pokoj-pokoj, zde není práh,oškrabání a nátěr radiátoru a trub,

oprava omítek a výmalba na bílo, seřízení okna a vyčištění

osadit žárovku s objímkou

9.Pokoj

Demontáž: garnýže, světla, PVC a PVC lišt ,dřevěných lišt

Oprava a montáž: oprava podlahy,přebroušení,tmelení a 2x nátěr parket včetně nových lišt,

repase dveří a zárubně-viz pokoj 8 ,oškrabání a nátěr radiátoru a trub, oprava omítek a

výmalba na bílo, seřízení okna a vyčištění

osadit žárovku s objímkou

10.Komora

Demontáž: -

Oprava: vyčištění podlahy, repase dveří a zárubně-odstranění,přetmelení nátěr dveří  a

zárubně, oprava zavírání a výměna  prahu včetně nátěru

oprava omítek a výmalba na bílo

11.Komora

Demontáž: vyklizení, okna

Oprava: vyčištění podlahy, repase dveří a zárubně-odstranění,přetmelení nátěr dveří  a

zárubně, výměna kování klik, zámku a prahu včetně nátěru-barva bílo,výměna okna

54/100cm -okno plast bílé, otevíravé, vyklápěcí,(přeměřit na stavbě) , doplní se osvětlení

let pásek svislý u dveří pro osvětlení budoucích polic, oprava omítek a výmalba na bílo

V Brně 11.2021                                                                         vypracovala : Radka Volková