Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická specifikace hasicího a řezacího zařízení pro hasiče

- Obecné údaje

  - Technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení 1 ks (jednoho) hasicího 
a řezacího zařízení. Zařízení umožňuje především bezpečný zásah proti požárům a požárním plynům uvnitř místnosti z vnějšku. Dále zařízení umožňuje celou škálu dalších prací, např. hašení vozidel, dekontaminace osob, zásah pěnou apod. Zařízení vytváří vysokotlaký vodní paprsek 
s možností přidání abraziva, který umožňuje efektivní prostup měkkou ocelí a betonovou deskou. Po proniknutí materiálem zařízení vytváří vysokotlakou vodní mlhu v daném prostoru (dále jen „zařízení“).

  - Technické požadavky zařízení

- Pohonná jednotka

- výkon motoru nejméně 22 HP,

- palivo benzin natural,

- elektrické startování motoru,

- napětí el. Soustavy 12V,

- startovací baterie,

- Čerpací zařízení

- průtok vody - 0 až 30 l/min,

- minimální maximální tlak na čerpadle 250 bar,

- umožňuje přimísení abraziva,

- Hadice a navíjecí buben

- umožňuje dopravu vody a vody s přimísením abraziva,

- délka při rozvinutí 40 m (± 2m),

- hadice je vybavena min. 1 ks rychlospojky pro rychlou výměnu proudnice, nebo připojení přídavné hadice,

- buben je vybaven aretací,

- buben je vybaven elektrickým navíjením 12V, odvíjení je bez elektromotoru,

- Ruční proudnice pro použití s abrazivem

- průtok vody min 20 l/min,

- umožňuje hašení vodou,

- umožňuje řezání materiálu vodou s abrazivem,

- je vybavena ovládacími prvky pro ovládání čerpacího zařízení,

- Ruční proudnice pro hašení vody

- průtok vody do 30 l/min,

- umožňuje plynulé nastavení tvaru proudu,

- umožňuje nastavení průtoku proudu,

- Nádrž na abraziva

- objem nádrže min 5 l,

- umožňuje doplňování abraziva,

- Ostatní

- zařízení umožňuje přenos informací mezi proudnicí a čerpacím zařízením,

- voda do čerpadla je dopravována hadicí se spojkou 25mm,

- součástí dodávky je pojízdný naviják s hadicí 40 m(± 2 m), hadice je vybavena rychlospojkami. Hadice umožňuje dopravu vody, vody s přimísením abraziva, nebo pěny. Dále umožňuje přenos informací mezi proudnicí a čerpacím zařízení, pokud je tímto systémem zařízení vybaveno.

- Další požadavky

  - Součástí dodávky zařízení je i zprovoznění zařízení a zaškolení obsluhy, tj. na provoz a běžnou údržbu.