Doplněná Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická specifikace elektrického bojlerového konvektomatu s příslušenstvím pro kuchyň Magistrátu města Brna

- Obecné údaje

  - Technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení 1 ks (jednoho) konvektomatu s příslušenstvím pro kuchyň Magistrátu města Brna (dále jen „gastro zařízení“). Gastro zařízení umožňuje připravit při teplotě 30°C - 300°C požadované pokrmy za pomocí horkého vzduchu či páry.

  - Technické požadavky gastro zařízení:

- Konvektomat – 1 ks

- zdroj energie – elektřina,

- vývin páry – bojler/záložní zdroj vývinu páry nástřik,

- teplotní rozsah: 30°C až 300°C,

- kombinovaný režim: 30°C až 300°C,

- pára: 30°C až 130°C,

- řízení vlhkosti: 0 – 100%,

- kapacita jídel – 400 až 600 jídel denně,

- kapacita gastro nádob – 20x GN 1/1 (rozměry gastronádoby cca 530 mm x 325 mm),

- rozteč zásuvů cca 63 mm,

- max. elektrický příkon: 37 kW, jištění: 3 x 63 A, síťové napájení: 3N 380-415 V,

- rozměry: max. š. 950 x h. 850 x v.1 805 mm,

- orientace zasouvání 1/1GN napříč,

- zavážecí vozík do konvektomatu,

- dotykový displej,

- trojité dveřní sklo,

- automatický start,

- noční úprava vaření a pečení,

- regenerace potravin,

- předehřev varné komory/zchlazení,

- čas provozu zařízení: 1 min až 24 hodin,

- programovatelné nastavení rychlosti vzduchu, min. 7 rychlostí,

- individuální programování času pro jednotlivé vsuny,

- min. šestibodová teplotní sonda,

- okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří,

- diagnostický systém v českém jazyce,

- automatické mycí programy s technologií odvápnění bojleru, komory a příslušenství pomocí tablet na mytí a oplachování,

- sprcha umístěna na plášti konvektomatu,

- odvětrávací klapka přebytečné vlhkosti,

- osvětlení varné komory,

- USB připojení,

- hlučnost max. 70 dBA.

- Příslušenství – náhradní zavážecí vozík – 1 ks

- kompatibilní s konvektomatem řady 20x GN 1/1

- provedení nerez

- Příslušenství – automatický změkčovač vody – 1 ks – obsah min. 10 l katexu, zásobník na min. 25 kg tabletové soli – činnosti filtru automatické s ovládací jednotkou měřící průtok vody a po propočtení nastaveného množství zahajující regeneraci,

- Další požadavky

  - Záruka na dodávku gastro zařízení včetně příslušenství je min. 24 měsíců.

  - Součástí dodávky gastro zařízení je i jeho zprovoznění (montáž na koncové body vody, elektřiny a odpadu) a zaškolení obsluhy, tj. na provoz a běžnou údržbu.