Technická zpráva

Oprava bytu na ulici BĚHOUNSKÁ 17,byt č. 4a,Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce:		Oprava bytu č.4A, Běhounská 17,Brno

Investor:	Statutární město Brno, Dominikánské nám.1.Brno-město,601 67  				            Brno

Projektant:	Radka Volková, Loděnice 50,671 75, IČO: 724 50 347

Účel PD:	Projektová dokumentace s položkovým rozpočtem a výkazem výměr pro 				provedení opravy bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Byt ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno- odbor správy budov-Husova 3,je v současné době neobývaný a bez nájemníků. Snahou výše zúčastněných je opravit byt do dnešních standardů a zvýšit tak úroveň bydlení.

Jedná se o zděný dům po částečné revitalizaci. Byla vyměněna okna .

ROZPIS OPRAV BYTU PO MÍSTNOSTECH

Provede se nová elektroinstalace včetně rozvaděče.

V celém bytě se seřídí okna. V koupelně se vymění radiátor,bude žebřík a nátěr trub. Výměna vchodových dveří do bytu-budou protipožární včetně zárubně. Opraví se omítky, a provede výmalba na bílo. V koupelně bude nové světlo, nad umyvadlem žárovka s objímkou a v každé místnosti bude žárovka s objímkou (4ks) Vnitřní dveře se opraví a natřou. Kontrola uzávěru vody, případně výměna

1 Chodba

Demontáž:PVC,skříně,nepořádku, zrcadla, výměna a přesunutí domácího telefonu z chodby do předsíně v bytě a zprovoznění, dveří do bytu.

Opravy a montáž: Vyrovnání podlahy, přestěrkování, PVC včetně PVC lišt,

Výměna vchodových dveří do bytu:Vstupní dveře nové- požární odolnost EI 30 DP 3 včetně OK

zárubně, jednokřídlové, otevíravé, plné 900/1970 cm-nutno přeměřit na stavbě

křídlo-plné, hladké, panoram.kukátko s otočnou vnitřní krytkou, jmenovka-nalepovací štítek,

zárubně-kovové, falcované, lakované, hloubka cca 200 mm pro požadovanou požární odolnost a

bezpečnost, součástí dodávky s dubovým prahem, dodávka včetně osazení, dozdění a zazdění

kování-klika-koule, zámek-bezpečnostní proti odvrtání, počet klíčů 4, bezpečnostní karta pro

výrobu náhradního klíče.

Nátěr dvoukřídlových vstupních dveří 124/250 cm do chodby včetně ostění

Osazení světla, doplnění 1,5m2 omítky u vchodových dveří,  oprava omítky z 50%, vymalování

zdi na bílo.

2 Předsíň

Demontáž : Vyčištění PVC,demontáž PVC lišt a osazení nových PVC lišt u podlahy, plynového sporáku včetně vyřazovacího protokolu a vedení, světel, šatní stěny, keramického obkladu. Demontáž plechové ochranné lišty u dveří a oprava rohu.

Oprava a montáž: oprava dveří do kuchyně, nátěr dveří s nadsvětlíkem, zárubní. Oprava svislé spáry v rohu, nová omítka po obkladech, oprava omítek, vymalování zdí a stropu na bílo. Osazení žárovky s objímkou.

3 Kuchyň

Demontáž : světla, z koupelny dovést vodu a kanalizaci pro dřez a stojánkovou baterii,lišt u

podlahy.

Oprava a montáž:  Oprava podlahy,  položení PVC s podložkou včetně nových PVC lišt, obklad za

kuchyňskou linkou. V prostoru kuchyně bude umístěn elektrický sporák samostatně stojící u zdi

a kuchyňská linka v dl.cca 180cm.V pracovní desce bude osazen nerezový dřez a stojánková

baterie.  Na konci kuchyňské linky u dveří bude vynechaný prostor pro vestavěnou pračku.

. Horní skříňky cca 240 cm včetně digestoře na filtry, dvířka u skříněk a zásuvek budou opatřena

pozvolným dojezdem, mezi soklem a podlahou nebude mezera, pracovní deska bude mít tloušťku

min.3,5 cm. Linka bude opatřena osvětlením pod horníma skříňkama a zásuvkovou lištou.

Bude- provedeno prodloužení vody a kanalizace z koupelny, ke dřezu,příprava na pračku a myčku. Spodní skříňky budou s možností výměny skříňky za myčku. Dvířka linky budou rovné.

-osazení žárovky s objímkou, nátěr trub, oprava a nátěr dveří a zárubně do průchodu, oprava omítek (na stropě zatečení 1,5m2), vymalování zdí a stropu na bílo. Seřízení oken.

4. Průchod

Demontáž:-

Oprava a montáž:položení PVC s podložkou včetně nových PVC lišt, oprava zavírání šatních skříní na levé i pravé straně, nátěr. Oprava dveří a zárubně do koupelny, do otvoru ve dveřích vložit mřížku,nátěr. Oprava dveří, zárubně a ostění do pokoje, nátěr. Osazení žárovky s objímkou. Oprava omítek, vymalování zdí a stropu na bílo.

5. Koupelna a WC

Demontáž: WC, vany, umyvadla, baterií,WC s horní nádržkou, dlažby, obkladu, věšáku, světel.

Výměna radiátoru, nový bude žebříkový, madel. Vyčištění kotle a seřízení.

Opravy a montáž:  Výměna světla. V rámci místnosti se provede nový rozvod vody a kanalizace.

Protažení kanalizace a vody do kuchyně. Výměna záchodu, nový bude WC kombi včetně

uzavíracích ventilů. Nová dlažba, obklad v=200cm, osazení  nové vany, umyvadla, baterií.  Nový

uzávěr vody. Oprava dřevěné stěny se skříňkama, oprava zavírání a nátěr. Seřízení okna.

Oprava omítek, výmalba na bílo.

6  Pokoj

Demontáž:  lišt u podlahy, výměna termostatu, telefonní přípojky, nátěr trub, kabelu.

Opravy a montáž:osazení nových lišt a oprava parketové podlahy-přebroušení, přetmelení, 2x nátěr

Osazení žárovky s objímkou. Nátěr trub na bílo. Oprava omítek, výmalba na bílo. Seřízení oken.

V Brně 8.2021                                                                                       vypracovala : Radka Volková