- Identifikační údaje

Název zakázky:			Bytové domy Tereza Nováková – I. etapa

Místo: 			Brno – Řečkovice, parcel č.49

Stupeň dokumentace:			Dispoziční studie

Objednatel:			Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Bytový odbor MMB

Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno

Zpracovatel dokumentace:			ARCHIKA - architektonická projekční kancelář s.r.o.

IČ: 293 18 581

DIČ: CZ 29318581

Autoři studie:			Ing. arch. Vojtěch Koudelka

Ing. arch. Jindřich Kaněk

Ing. arch. Dagmar Blahová

Datum:			květen 2018

- Zadání, podklady, účel zakázky

Zakázka byla objednatelem zadána na základě výběrového řízení a následně smlouvou č. 621 705 4533 ze dne 7.11.2017. Výchozí podklady poskytnuté objednatelem v předchozí fázi (objemová zastavovací studie) byly doplněny o podrobné polohopisné a výškopisné zaměření vymezené lokality včetně navazujících stavebních objektů. Pro další stupně projektové dokumentace bude objednatelem ještě zajištěn inženýrsko – geologický a hydrogeologický průzkum lokality a stanovení radonového indexu.

Stavební program navazuje na předchozí objemovou zastavovací studii a detailněji rozpracovává objekty č.1 a č.2 (bytové domy s knihovnou a poštou v parteru) včetně jejich dopravního napojení a přilehlých veřejných prostranství, které by měli být společně realizovány v 1. stavební etapě v souladu se stávajícím Územním plánem města Brna.

Účelem této studie je upřesnění architektonického a dispozičního řešení objektů ve variantách, stanovení jejich požadavků na dopravní a technickou infrastrukturu a upřesnění odhadu stavebních nákladů. Studie bude poté sloužit jako závazný výchozí podklad pro další stupně projektové dokumentace a pro další potřeby objednatele (propočet návratnosti stavební investice, konzultace s odborníkem na energetickou náročnost budov, atd.).

Studie byla zpracována ve dvou variantách (varianty A a B), při následných projednáních s investorem, městskou částí a OUPR MMB byla vybrána varianta B. Varianta A je dokladována v digitální formě na CD.

- Charakteristika řešeného území, vazby na ÚPMB

Řešené území se nachází v lokalitě při západní hraně ulice Terezy Novákové v Brně – Řečkovicích. Určená lokalita zahrnuje především parcelu č. 49 v k.ú. Řečkovice. Lokalita je mírně ukloněna směrem k ulici Terezy Novákové a rovněž mírně jižním směrem.

Vymezená lokalita v dolní části ulice zahrnuje převážně částečně zpevněné a nezpevněné plochy se zbytky původní zástavby a v horní části pak plochu vzrostlé, převážně náletové zeleně. Řešené území vytváří jeden ucelený územní celek, který se nachází ve stávající urbanizované struktuře sestávající z bytových domů, rodinných domů při ulici Terezy Novákové a objektů veřejné vybavenosti.

V současné době je řešená lokalita dopravně přístupna pouze z ulice Terezy Novákové, přičemž se její západní hrany dotýkají dvě komunikace (jedna jednosměrná a druhá slepá) obsluhující stávající zastavěné území.

Pozemky v řešené lokalitě spadají dle platného ÚPmB do návrhové funkční plochy SO (smíšené plochy obchodu a služeb) s IPP = 0,5. Tato funkční plocha leží na pozemku p.č. 49 a má celkovou rozlohu cca 5383m2 (celková plocha parcely č.49 je dle katastrální mapy 6307m2). Zbytek parcely č.49 je součástí funkční plochy pro dopravu – plochy komunikací a prostranství místního významu. Celková hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží objektů č.1 a 2 (včetně podkroví) činí cca 2725m2., index podlažní plochy činí tedy 0,5.

Objekt č.1 bude sloužit jako ubytovací zařízení (2 a 3.NP, podkroví) v kategorii ostatní ubytovací zařízení – jako ubytování pro mladé páry (dle definice vyhl. 501/2006 Sb. §2), v 1.NP bude umístěna veřejná knihovna. Celková hrubá podlažní plocha objektu č.1 je 1078m2 a celá bude využita pro funkci služeb.

Objekt č.2 bude sloužit převážně jako bytový dům. Byty jsou navrženy ve 2 – 4.NP. V přízemí je navržen provoz pošty. Celková hrubá podlažní plocha objektu č.2 je 1647m2. Hrubá podlažní plocha funkce služeb (pošta v 1.NP) je cca 538m2, což je cca 33% HPP objektu č.2. Hrubá podlažní plocha funkce bydlení (byty
ve 2 - 4.NP) je cca 1109m2, což činí cca 67% HPP objektu č.2.

Celková hrubá podlažní plocha obou objektů je cca 2725m2, přičemž podíl služeb je cca 60% a podíl bydlení cca 40%.

Navržená I. stavební etapa (realizace objektů č.1 a č.2) je v souladu se stávajícím územním plánem. Pro případnou budoucí realizaci dalších stavebních etap (objekty č. 3 – 5 dle objemové zastavovací studie) bude nutno pořídit změnu ÚPMB, případně sledovat v konceptu nového územního plánu zařazení této funkční plochy do rozvojových ploch bydlení s patřičnými parametry.

- Navržené urbanistické a architektonické řešení

Navržené urbanistické řešení vychází z dříve zpracované objemové zastavovací studie. Struktura navržené zástavby (objekty č.1 a č.2) vychází ze stávající navazující zástavby a je tvořena samostatnými objekty. Tyto objekty mají ve svém parteru funkční náplň sloužící širší veřejnosti (knihovna, pošta) a ve vyšších patrech slouží bytovým (příp. ubytovacím) účelům.

Navržené objekty jsou prostorově a hmotově uspořádány tak, aby byly snadno dopravně obsluhovány a zároveň vytvářeli klidné vnitřní „náměstí“ určené nejen pro obyvatele navržených domů, ale i obyvatelů z navazujícího území.

Objekt č.1 navazuje na stávající řadovou zástavbu při ulici Terezy Novákové, kterou svým předsazeným štítem ukončuje. Uliční část objektu má 3 nadzemní podlaží a obytné podkroví. V parteru objektu je v úrovni „náměstí“ navržena jednopodlažní knihovna. Objekt je dopravně připojen z ulice Terezy Novákové. V úrovni 1PP jsou navržena podzemní parkovací stání. Vstupy do objektu jsou navrženy ze severní strany.

Objekt č.2 je navržen jako samostatně stojící stavba jednoduchých kubických tvarů. Půdorysně je vůči objektu č.1 mírně natočen – v souběhu s nově navrženou obslužnou komunikací v severní části řešeného území. V podnoži objektu jsou navržena podzemní parkovací stání, v parteru na úrovni „náměstí“ provoz České pošty. Ve vyšších podlažích jsou navrženy byty. Objekt byl variantně navržen ve dvou výškových variantách – se třemi a čtyřmi nadzemními podlažími. Pro další projektovou přípravu byla investorem vybrána varianta se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt je dopravně připojen rovněž z ulice Terezy Novákové, zásobování pošty je řešeno ze západní strany v úrovni 1.NP z přilehlého parkoviště.

Západní část řešeného území za navrženou propojující komunikací s parkovacími místy je uvažována jako univerzální plocha pro využívání městskou částí např. trhy, kulturní akce, zábavné akce (kolotoče), nouzové parkování atd.. Univerzální prostor je navržen jako upravená nezpevněná, či částečně zpevněná plocha (např. mlatový povrch).

- Navržené dispoziční řešení

Objekt č.1 – ubytovací dům s knihovnou

V podzemním podlaží jsou navržena odstavná parkovací stání pro rezidenty ubytovacího objektu (7 parkovacích míst, při rozšíření podzemního podlaží až 9 míst). Vjezd je navržen z ulice Terezy Novákové. V 1.PP je rovněž navržen komunikační uzel (schodiště a výtah), technické zázemí objektu a sklepní kóje pro ubytovací jednotky.

V 1.NP je navržen provoz knihovny – v jednopodlažním křídle, které vybíhá z hlavní hmoty objektu. Dále je zde navržen komunikační uzel a technické zázemí. Vstupy do objektu jsou ze severní strany v úrovni náměstí – samostatný pro knihovnu a pro ubytovací objekt.

Ve 2, 3 a 4.NP (podkroví) jsou navrženy jednotlivé bytové jednotky pro ubytování. V každém podlaží jsou navrženy 3 malometrážní ubytovací jednotky (1 x 3+kk cca 60m2, 2 x 1+kk cca 48 a 36m2). Větší jednotky mají balkóny (terasy) orientované do klidového vnitrobloku.

Objekt č.2 – bytový dům s poštou

Objekt č.2 má v podzemním podlaží rovněž navržená odstavná parkovací stání pro rezidenty (13 parkovacích míst). Dále je zde umístěn komunikační uzel (schodiště a výtah), technické zázemí objektu a část sklepních kójí pro byty. Vjezd je navržen přímo z ulice Terezy Novákové.

V úrovni 1.NP je navržen provoz pošty. Z „náměstí“ ve vnitrobloku je navržen vstup veřejnosti do prosklené haly s přepážkami. Zásobování pošty je navrženo v severozápadním nároží objektu a je částečně zastřešeno a odhlučněno (zvukopohlcující materiály z vnitřní strany). Vstup pro zaměstnance a vstup do bytového domu je navržen ze severní strany v úrovni částečně sníženého 1.NP.

Ve 2 a 3.NP jsou navrženy malometrážní byty (5 na každém podlaží – 2 x 2+kk a 3 x 1+kk). Každý byt má balkón (terasu) orientovanou do vnitrobloku. Ve 4.NP jsou navrženy 4 další malometrážní bytové jednotky (3 x 2+kk a 1 x 1+kk) se střešními terasami orientovanými rovněž do klidového vnitrobloku „náměstí“.

- Navržené stavebně konstrukční a technické řešení

Stavebně konstrukční řešení

Navržené stavebně konstrukční řešení je u obou objektů podobné. Rozdílný je pouze způsob zastřešení nejvyššího nadzemního podlaží, kdy pro objekt č.1 byla z důvodu návaznosti na okolní řadovou zástavbu zvolena sedlová konstrukce střechy.

Základové konstrukce a konstrukce 1.PP budou železobetonové. Způsob založení bude upřesněn v dalších stupních PD v souvislosti s výsledky inženýrsko-geologického průzkumu.

Pro nadzemní podlaží se předpokládá kombinace železobetonových konstrukcí (stropy, sloupy, některé stěny) a zděných konstrukcí z keramických tvárnic (tl. 300mm) dostatečných akustických parametrů, které budou použity pro obvodové stěny a mezibytové stěny. Ostatní svislé konstrukce budou z keramických příčkovek. Krovová konstrukce u objektu č.1 bude dřevěná.

Veškeré svislé konstrukce budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem tl. cca 200mm (pod úrovní terénu bude použit EPS perimetr, nad terénem desky z minerální vaty). Vodorovné konstrukce budou ze spodní strany (podlaha 1.NP nad podzemním parkovacím stání, přesahující konstrukce) opatřeny rovněž kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty o tloušťce cca 250mm, stejně jako konstrukce krovu. Střešní krytina šikmé střechy bude plechová. Ploché střechy budou řešeny jako jednoplášťové s extenzivním vegetačním krytem, tepelná izolace bude z desek z EPS v minimální celkové tloušťce 200mm u střešních vpustí (průměrná tloušťka cca 300mm).

Výplně otvorů a prosklené stěny ve veřejných prostorách budou kovové – hliníkové s izolačním dvojsklem. Celek výplně otvoru bude splňovat požadované hodnoty součinitele prostupu tepla cca. 1,4 Wm-2K-1. Ostatní výplně otvorů v nadzemních podlažích budou plastové nebo dřevěné s izolačním dvojsklem
(Uw cca. 1,2 Wm-2K-1).

Technické řešení

Zdravotechnika

Potrubí splaškové kanalizace umístěné pod podlahou bude z typických plastových trub a tvarovek. Odpadní a připojovací potrubí bude z plastových trub pro vnitřní kanalizaci. Vodovodní potrubí bude plastové, určené pro vnitřní rozvody pitné vody. Objekt bude vybaven standartními zdravotechnickými zařizovacími předměty.

Dešťová kanalizace

Dešťové vody ze všech střech budou zaústěny do venkovních střešních a částečně vnitřních odpadů. Dešťové odpady budou na patě opatřeny lapači střešních splavenin. Potrubí kanalizace bude z plastových trub. Dešťová voda bude svedena do vsakovací a akumulační nádrže (AS krecht) s bezpečnostním přepadem do stávající jednotné kanalizace.

Vytápění a ohřev TUV

Vytápění a ohřev TUV se uvažuje centrální pro každý objekt. Zdrojem tepla bude buď centrální kondenzační plynový kotel, nebo lokální horkovod. O zdroji vytápění se rozhodne v dalším stupni PD. V návrhu se neuvažuje o bytových předávacích stanicích. Systém vytápění je navržen jako klasický, teplovodní s nuceným oběhem teplonosného media. Rozvodné potrubí bude navrženo z trubek měděných přesných. Potrubí bude vedeno ve stavebních konstrukcích nebo v konstrukci podlahy a bude tepelně izolováno návlekovou izolací. Otopná tělesa budou ocelová desková se zabudovaným radiátorovým ventilem a s termoregulační hlavicí.

Vzduchotechnika

Vzduchotechnická zařízení budou zabezpečovat nucenou výměnu vzduchu v místnostech hygienického vybavení v souladu s příslušnými hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, protipožárními předpisy a normami platnými na území České republiky. Jedná se o podtlakové větrání místností hygienických zařízení a WC s množstvím vzduchu dle hygienických požadavků na výměnu vzduchu a množstvím vzduchu pro jednotlivé zařizovací předměty ZTI. Pobytové místnosti budou mít zajištěné přirozené větrání.

Pro nucené větrání poštovní haly s přepážkami se uvažuje o vnitřní vzduchotechnické jednotce s rekuperací umístěné v podzemním podlaží objektu č.2.

Silnoproudá elektrotechnika

Napojení objektů se uvažuje samostatné pro každý objekt z kabelu NN při ulici Terezy Novákové. Elektrárenské měření bude osazeno na fasádách objektů. Odtud bude kabel veden do hlavní rozvodnice objektu a dále pak k jednotlivým rozvaděčům v objektu. Na objektu bude instalována vnější ochrana před bleskem. Dle ČSN 62 305-1 až4 ed.2.

Elektronické komunikace

V objektech bude instalována univerzální strukturovaná kabeláž, která bude sloužit pro datovou a případně telefonní komunikaci a televizní signál.

- Navržené dopravní uspořádání a etapizace výstavby

Navržené dopravní uspořádání zahrnuje dvousměrnou komunikaci situovanou při severní hraně řešeného území, která je připojena do ulice Terezy Novákové. Tato komunikace bude v 1. stavební etapě ukončena za sjezdem na parkoviště u objektu č.2. V dalších stavebních etapách bude možné komunikaci prodloužit a propojit s navazujícím dopravním skeletem přilehlých obslužných komunikací (ulice Družstevní a Škrétova), případně vytvořit nové dopravní napojení území severním směrem pro budoucí stavební rozvoj.

Parkování a odstavné stání

V navrženém řešení je uvažováno 20 - 22 stání v garážích bytových domů (objekt č.1 – 7/9 stání, objekt č.2 – 13 stání) a 21 stání na parkovištích v úrovni terénu (parkoviště u pošty – 13 stání, podélné stání při navržené komunikaci – 8 stání). Celkem je navrženo 41 – 43 stání. Počet parkovacích stání může být navýšen o další rezervní místa v západní části parcely na univerzální částečně zpevněné ploše.

Výpočet parkovacích stání:

14 bytů s 1 obytnou místností, 9 bytů do 100 m2, pošta s 8 přepážkami, knihovna s plochou pro veřejnost 300 m2, stupeň automobilizace 1,25, charakter území B, stupeň úrovně dostupnosti 3

N = Oo x ka + Po x ka x kp =

= [(14x0,5 + 9x1)x1,25 + 0,1x8x1,25 + 0,5x15x1,25] + [0,9x8x1,25x0,6 + 0,5x15x1,25x0,6] =

= [20 + 1 + 9,38] + [5,40 + 5,63] = 30,38 + 11,03 = 41,41 - potřeba 42 stání.

- Technická infrastruktura

V blízkém okolí řešeného území se nachází všechna potřebná technická infrastruktura pro oba navrhované objekty.

Skrze řešenou parcelu č.49 prochází v severní části potrubí jednotné kanalizace, STL plynovod a vodovodní potrubí. Vodovodní potrubí (DN 150 LI – 1976) bude potřeba v koncové části přeložit pod nově navrženou komunikaci (v délce cca 45m), případně bude potřeba přeložit i potrubí jednotné kanalizace do vhodnější polohy pod navrženou komunikaci (bude rozhodnuto na základě jednání se správcem v další projektové přípravě).

Rovněž bude potřeba v území umístit nové vedení dešťové kanalizace pro navržené a do budoucna uvažované komunikace a objekty, totéž platí i pro rozvody horkovodu z nedaleké centrální plynové kotelny, kabely NN s objektem nové trafostanice, kabely a stožáry VO a přípravu tras pro páteřní vedení slaboproudých rozvodů. Všechny tyto nové inženýrské sítě musejí být navrženy a vzájemně koordinovány tak, aby jejich součásti zbudované v 1. etapě byly plně použitelné i pro finálně navržené řešení.

O finálních polohách napojení objektů č.1 a č.2 na technickou infrastrukturu bude rozhodnuto v dalších stupních PD po stanovení poloh nových hlavních tras IS a po jejich projednáních se  správci.

Předpokládá se, že objekt bude napojen na všechny potřebné inženýrské sítě – jednotná kanalizace, dešťová kanalizace, vodovod, horkovod (příp. NTL plynovod), kabel NN a sdělovací kabely.

Nově navržená komunikace, parkoviště a zpevněné plochy, stejně jako střechy navržených objektů budou odvodněny do vhodně navrženého vsakovacího zařízení s přepadem do jednotné kanalizace tak, aby byly dodrženy požadavky BVK a.s..

- Základní parametry a bilance navržených objektů

Objekt č.1 – ubytovací dům s knihovnou

Zastavěná plocha domu	:							489 m2

Obestavěný prostor:								5.332 m3

Celková hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží včetně podkroví:		1.078 m2

Počet ubytovacích jednotek:							9

Celková podlahová plocha bytových jednotek (bez balkónů a teras):		432 m2

Počet podzemních parkovacích stání						7 - 9

Objekt č.2 – bytový dům s poštou

Zastavěná plocha domu	:							538 m2

Obestavěný prostor:								7.117 m3

Celková hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží:				1.647 m2

Počet bytových jednotek:							14

Celková podlahová plocha bytových jednotek (bez balkónů, teras a kójí):	716 m2

Počet podzemních parkovacích stání						13

Venkovní úpravy – nezbytné zpevněné a nezpevněné plochy v rámci 1. etapy

Plocha nové obslužné komunikace:						476 m2

Plocha parkoviště a příjezdů k podzemnímu parkování:				474 m2

Chodníky a zpevněné plochy:							692 m2

Zatravněné a parkové plochy:						1.070m2

- Odhad předpokládaných stavebních nákladů

Orientační propočet je proveden na základě obestavěných prostorů navržených objektů a plošných výměr navržených zpevněných a nezpevněných ploch. K těmto měrným jednotkám (m3, m2) byla přiřazena předpokládaná jednotková cena. Předpokládané ceny byly převzaty z dříve projektovaných staveb obdobného charakteru. Uvedené ceny jsou orientační a budou v následných projektových stupních zpřesněny.

Objekt č.1 – ubytovací dům s knihovnou

1.PP		1.492 m3 x 4.500,- Kč		6.714.000,- Kč

1.NP		1.740 m3 x 6.500,- Kč		11.310.000,- Kč

2-4.NP		2.100 m3 x 5.500,- Kč		11.550.000,- Kč

Celkem:					29.574.000,- Kč bez DPH

Objekt č.2 – bytový dům s poštou

1.PP		1.716 m3 x 4.500,- Kč		7.722.000,- Kč

1.NP		2.071 m3 x 6.500,- Kč		13.461.500,- Kč

2-3.NP		2.340 m3 x 5.500,- Kč		12.870.000,- Kč

4.NP		990 m3 x 5.500,- Kč		5.445.000,- Kč

Celkem:					38.987.000,- Kč bez DPH

Nezbytné venkovní úpravy, přípojky a přeložky IS v rámci 1. etapy

komunikace		476 m2 x 1.700,- Kč	810.000,- Kč

parkoviště a vjezdy	480 m2 x 1.000,- Kč	480.000,- Kč

chodníky		692 m2 x 900,- Kč	630.000,- Kč

zatravněné plochy	1.070 m2 x 250,- Kč	270.000,- Kč

vegetační úpravy				250.000,- Kč

přípojky a přeložky IS				1.600.000,- Kč

Celkem:					4.040.000,- Kč bez DPH

Celkové cena

Objekt č.1					29.574.000,- Kč bez DPH

Objekt č.2					38.987.000,- Kč bez DPH

Nezbytné venkovní úpravy (1. etapa)		4.040.000,- Kč bez DPH

Celkem:					72.601.000,- Kč bez DPH