Příloha č.  5 – Rozsah prvků pro mapování

Úsek pěší komunikace

- verifikace typu úseku (př. chodník podél silnice, schodiště, pěší zóna, smíšená stezka pro chodce a cyklisty …) a výškového vedení (př. most, podchod…)

- doplnění nových úseků komunikací pro navigační účely (křížení pěšího úseku se stezkou pro cyklisty)

- druh vodící linie (umělá / přirozená: př. zábradlí, obrubník...) / typ prostoru (“landuse”) po stranách (př. budovy, zeleň, plocha silnice...)

- povrch

  - druh (př. dlažba zámková, dlažební kostky drobné, asfaltový beton...)

  - kvalita povrchu (dobrá – střední – špatná - dezolátní stav)

- sklon

  - podélný

  - příčný + typ (stejnosměrný/střechovitý/kombinovaný)

- podélné prvky v úseku pěší komunikace (podélné stání na chodníku – průchod), zábradlí, zídky, lavičky (poloha, zadní opěradlo, boční opěradla, možnost podsunu nohou při vstávání) ad.

Přechod, místo pro přecházení, přecházení přes tramvajovou trať (je třeba rozlišovat)

- verifikace typu přechodu (např. se signalizací, jen zebra, upravené místo k přecházení…)

- typ ovládání signalizace (př. vzdálené pro akustický, tlačítko pro akustický...)

- rozpojovací tlačítko

- ostrůvky:

  - počet

  - hmatná úprava (ano/ne)

  - ovládání signalizace na ostrůvku (ano/ne)

- kvalita vodorovného značení (dobrá – střední – špatná - dezolátní stav); svislé dopravní značení

- překážky bránící výhledu v protisměru jízdy (vzdálenost)

- vodící pás přechodu (ano funkční-ano nefunkční-ne)

- délka přechodu

- zešikmení přechodu (mírně/ostře-vlevo/vpravo) – doporučujeme měřit úhel

- sklon (příčný + podélný), kvalita povrchu

- křížení s cyklopruhem

- nástupní místa přechodu:

- Obrubník:

  - kvalita (dobrá – střední – špatná - dezolátní stav)

  - druh materiálu (př. velké dlažební kostky, betonová dlažba...)

  - výška

  - šířka snížené/sklopené části

  - typ (vysoký – snížený – sklopený - úrovňový)

  - sklon

  - tvar (rovný – kulatý - zkosený)

- Taktilní prvky

  - signální pás (ano funkční-ano nefunkční-ne) a jeho napojení na vodicí linie

  - varovný pás (ano funkční-ano nefunkční-ne)

  - přirozená vodicí linie (ne / ano: číselník typu) – není potřeba (důležité je napojení na signální pás)

- Rampová část přechodu

  - podélný sklon (+směr)

  - příčný sklon

- Manipulační plocha (alespoň 100x100, 120x120 cm….) – spíše vzdálenost hrany rampové části přechodu a vodicí linie

Nájezd/rampa

- sklon, délka, šířka nájezdu

- tvar (rovná/lomená/zakřivená), směr stáčení (vlevo/vpravo – měřit úhel), počet úseků (délka + podélný sklon) + počet podest, vybíhající do prostoru (ano-ne) + zabezpečení konstrukce schodiště vybíhající do prostoru proti vstupu

- výškový odskok začátku/konce

- poloha a výšky zábradlí

- velikost manipulační plochy před a za

- materiál (povrch)

Schodiště

- tvar (rovné/lomené/zakřivené/pyramidální, ubíhající schody), směr stáčení (číselník), počet úseků + počet podest, vybíhající do prostoru (ano-ne)

- poloha a výšky zábradlí, chybějící zábradlí – jiné nebezpečí

- výška, hloubka schodů, počet schodů, kontrastní značení prvního a posledního schodu + typ

- existence ližin + jejich umístění (vpravo, vlevo)

- existence schodišťové plošiny a její popis:

  - poloha, šířka, manipulační plocha nástupu

  - cestovní čas

  - zajištění přístupu

  - nosnost

  - výška ovladačů

Eskalátor, travelátor

- počet

- cestovní čas

- umístění

- existence akustického majáčku

- kontrastní značení nástupní a výstupní hrany (hřebene)

Výtah

## umístění výtahu

## rozměry kabiny a dveří

## nosnost

## velikost manipul. plochy

## ovládání: ozvučení, písmo… příp. další podrobný popis zejména pro indoor

- v kabině: nejnižší a nejvyšší výška ovladačů; indukční smyčka, akustické + hlasové značení; hmatné značení

- na nástupištích: umístění a nejnižší a nejvyšší výška ovladačů, hmatné značení, akustické značení (majáček)

Bodová bariéra v povrchu pěší komunikace

- popis dle typu bariéry (př. lokálně rozbitý povrch, schodek, žlábek…):

  - vertikální a horizontální rozměr,

  - sklon (podélný/příčný)

  - průchozí šířka

  - kvalita povrchu

  - poloha na chodníku (umístění)

Objekt omezující průchod

- typ objekt (př. sloupek, zábradlí, billboard, lešení, budka, zahrádka, poštovní schránky...)

- umístění

- průchozí šířka

- výška spodní/horní, základna hmatatelná holí (ano/ne)

Objekty

- vstup do budovy – bezbariérový/ bariérový/ částečně bariérový

  - převedením stávající Mapy přístupnosti nad KGK

- vstup do budovy - v místě vstupu (bod) na síti KGK informace o (ne)bariérovosti vstupu: bariérový / bezbariérový / částečně bariérový (tj. vstup je možný s asistencí - př. příliš strmá rampa)

  - v případě bariérovosti vstupu mapování i bezbariérového vchodu

- specifické zájmové body: možnost mít i informaci o přístupnosti pro nevidomé (př. bankomaty) či hluchoněmé (př. indukční smyčka na úřadech)

  - doplnění databáze zájmových bodů o objekty mimo stávající mapu přístupnosti

- domapování vchodů s informací o bariérovosti