TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava sociálního zařízení -2patro ženy  a úklidová komora

Husova 3,  Brno – město

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava sociálního zařízení ve 2.patro Husova 3  Brno- město

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1,Brno-město

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 771 75 Brno-venkov, IČO: 724 50 347,

Účel PD: Zjednodušená projektová dokumentace s položkovým rozpočtem a výkazem

výměr pro  stavební práce na WC.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Budova je ve vlastnictví a zprávě Statutárního města Brno- město. Záchody - s předsíňkou pro ženy a úklidovou komorou jsou přístupné z chodby. Tyto prostory neodpovídají současnému standartu.

ROZPIS OPRAV

Dámské WC

Demontáž:2x WC kombi, 1x umyvadla, výlevky, baterií, 1x zrcadla, 2x zásobníků na papír,

mýdlenky, osoušeče rukou, koše,  dveří včetně zárubní 60/197cm -5ks,  světel..

-vybourá se dlažba, odstraní obklady a Otvor po dveřích do úklidové komory se zazdí. Vybourá

se nový otvor z chodby, osadí se překlad,zárubeň a nové dveře. Otvor pro dveře z chodby na WC se posune. Otvor se dozdí, osadí se překlad,zárubeň a nové dveře.

-vybourá se zárubeň mezi místnostmi 1-2,osadí překlad a rozšíří se otvor na 800/2200mm dle

výkresu. Obklad příčky se provede z obou stran  do v 270cm.

-otluče se omítka stěn do 30% .Dementuje se SDK podhled.

Oprava a montáž:

-oprava stávajících omítek stěn, osazení nových kovových, hranatých zárubní, barva – slonová

kost – 4ks, nový SDK podhled – výška podhledu do vlhkého prostředí – v kabinkách WC, úklidové

komoře 240cm, v umyvárně předsíňce 270cm (kvůli oknu),ve kterém bide osazeno odvětrání s

ventilátorem a světla.

-přizdívka z Ytong tvárnic pro osazení zavěšeného záchodu, včetně síťky vtlačené do

tmelu, omítky a obkladu, nové obklady po strop (SANEO-typ Hall),barva béžová+antracit leštěný

-oprava  podlahy, stěrková izolace a nová dlažba je navržena z velkoformátových dlaždic 600 x

600 mm(SANEO-typ Hall), barva béžová mat.

-dodávka a montáž  dveří plných včetně kování,klik a WC zámku 60/197 cm do kabinek .

-dodávka a montáž  dveří plných včetně zárubně,kování,klik a zámku 60/197 cm do m. č. 1 vč.

ozn. WC ženy.

-demontáž, nátěr a opětovná montáž radiátoru po provedení obkladu, oprava kanalizace, elektro a

rozvodu vody – v rámci místnosti

-dodání a osazení 2 závěsných záchodů  se sprškou včetně zazdění (WC mísa JIKA pure)

-dodání a osazení 1x umyvadlo (JIKA)včetně baterie zapuštěné do laminátové desky

-osazení světel do podhledu-světla vestavěné LED 13W/3000K, těleso AL bezrámečková

konstrukce, difuzor barva černá,optika vyzařování 55 stupňů,dále instalační rámeček a prodový

napaječ 230V - 12ks

-dodávka a montáž 1x výlevky včetně baterie, výměna 3 x ventilátorů a kontr. funkčnosti

-dodání a osazení 1x zrcadla na šířku místnosti  nad umyvadlo osazené do obkladu co nejvíce ke

stropu, 2x zásobníků na toal. papír, 1x  mýdlenky, 1x osoušeče rukou – (dyson),zásobník papír.

ručníků - (dyson) 1x kýbl u umyvadla, 2x u WC, 2x štětku na WC.

-dodání a osazení v každé kabince WC háček  - 2 ks.

-v předsíňce se osadí skříň s 18ti úložnými uzamykatelnými boxy cca 900/300/2000mm tmavě

hnědé barvy.

-malba a nátěr zárubně barva slonová kost.

Všude budou použity retifikované odklady a dlažby.

V Loděnicích 7.2022