Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická specifikace seskokové matrace s příslušenstvím pro hasiče

- Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení jednoho kusu seskokové matrace s požadovaným příslušenstvím v níže uvedeném složení a požadovanými technickými parametry.

- Seskoková matrace umožní v nouzových případech záchranu osob z výšky, čímž se zvýší možnost pomoci v případě vyčerpání všech běžných záchranných prostředků (nastavovací žebřík, výšková technika, popř. slaňování).

- Seskoková matrace musí být plně funkční a obsahuje všechny komponenty k okamžitému použití.

- Seskoková matrace s příslušenstvím obsahuje minimálně:

| Počet ks | Název |
| --- | --- |
| 1 | Seskoková matrace |
| 1 | Přepravní nepromokavý obal, který je opatřen oky umožňující přenášení |

- Minimální technické parametry seskokové matrace s příslušenstvím:

- Umožňuje záchranu osob v nouzových případech z výšky minimálně 25 metrů.

- Konstrukce rámu musí vytvářet po doskoku nálevkovitý efekt, který zabraňuje vypadnutí zachraňované osoby z matrace.

- Plnění seskokové matrace je zabezpečeno vzduchem z tlakové láhve plněné na tlak 300 bar.

- Seskoková matrace se po otevření připojené tlakové lahve musí sama vztyčit do pohotovostní polohy. Maximální čas vztyčení je 60 s.

- Pracovní tlak je jištěn přetlakovým ventilem.

- Minimální půdorysné rozměry v pohotovostním stavu jsou 4,5 x 4,5 m.

- Vnější materiál je vyroben z ohni odolné tkaniny, který je zároveň odolný proti hnilobě.

- Matrace je opatřena držadly na přenášení.

- Transport z požární techniky na místo události a obsluhu seskokové matrace je schopno zabezpečit maximálně 4 osobami.

- Životnost matrace je minimálně 15 let.

- Další požadavky:

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky zajištění záručního a pozáručního servisu a způsob provádění oprav zařízení.

- Dodavatel v nabídce uvede, zda jsou pro nabízené zařízení stanoveny povinné prohlídky uživatelem a kontroly popř. revize u výrobce či dodavatele nebo jím pověřených osob 
a v jakých termínech.

- Dodavatel zajistí zaškolení obsluhy pro práci s dodaným zařízením na požární stanici Brno – Lidická, Lidická 712/61, 602 00 Brno, zaškolení je v ceně dodaného zboží.

- Součástí dodávky bude dokumentace v českém jazyce (návod k obsluze a údržbě).