TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava bytu č.29- Tržní 2, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu č.29, Tržní 2, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 724 50 347,

Účel: Zpracov. rozpočtu a výkazu výměr na opravy bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravu bytu k dalšímu pronajímání. Byt je po bývalých nájemcích vybydlen a velmi poškozen.

V celém bytě: hygienické vyčištění bytu

-Oprava ovládání okna a balkonových dveří,hygienické vyčištění, výměna žaluzií, kování a

seřízení oken a balkonových dveří

-výměna dveří vnitřních : 3x 80/197 cm+ 2x 70/197cm(dveře do koupelny a WC budou

opatřeny větrací mřížkou)včetně nové kování,kliky,zámku,nátěr zárubní-přeměřit

-výměna vchodových dveří protipož. EI 30 DP 3: jednokřídlové dveře, otevíravé, plné

90/197 cm  (nutno přeměřit na stavbě) s tepelně  a zvukově izolační výplní ,dezén bude

podobný,včetně  kování,klika-koule, bezp. Zámku, širokoúhlé panoramatické kukátko s

otočnou vnitřní krytkou,budou mít jmenovku, nalepené číslo bytu včetně prahu.

-oprava omítek stěn z 30% a stropu z 10%, demontáž šroubů, hřebíků, výmalba na bílo

-výměna PVC lišt, výměna komplet zásuvek mimo koupelny (2zásuvky-1 ks, 1zásuvka 18

ks), komplet. vypínačů (5x), STA-internet-2ks, telefon-2ks, ostatní zásuvky, vypínače

vyčistit a  opravit. Výměna světel – 7ks,  revize elektro.

POPIS OPRAV

1.Předsíň:

Demontáž: dveří na WC ,do kuchyně a koupelny, PVC lišt,zrcadla,věšáku, tapety 3m2

Montáž: vyčištění podlahy a výměna PVC lišt.

osadí se nové dveře na WC a do koupelny-plné 70/197cm s větrací mřížkou včetně kování,

klik a WC zámku

osadí se nové dveře do kuchyně plné 80/197 cm včetně kování,klik a zámku

-výměna vchodových dveří protipož. EI 30 DP 3: jednokřídlové dveře, otevíravé, plné

90/197 cm  (nutno přeměřit na stavbě) s tepelně  a zvukově izolační výplní , dezén bude

podobný,včetně  kování,klika-koule, bezp. zámku, širokoúhlé panoramatické kukátko s

otočnou vnitřní krytkou,budou mít jmenovku, nalepené číslo bytu včetně prahu.

-Umýt otopné těleso, kontrola nebo výměna termoregulační hlavice, nové stropní světlo

-Oprava omítky a výmalba na bílo

2. WC

Demontáž: dveří, prkýnka na záchodě

Montáž:   vyčištění dlažby a obkladů, vyčištění  a oprava závěsného WC ,nové prkýnko,

krytka šachty, oprava omítky, výmalba, nové dveře-viz předsíň, stropní světlo

3. Koupelna

Demontáž: dveří,vanové a umyvadlové baterie, skříňky, výměna přípravy na pračku

Montáž: čištění dlažby a obkladů, čištění vany včetně sifonu a zapravení poškozeného

smaltu, výměna baterie. Čištění umyvadla včetně sifonu, výměna baterie

Vyčištění OT žebříku a kontrola termoregulační hlavice, oprava omítky, výmalba

Nové dveře-viz předsíň, nové stropní světlo

4.Pokoj s kuchyňským koutem

Demontáž: sporáku včetně vyřazovacího protokolu, desky kuchyňské linky, digestoře,

dřezu, dřezové baterie, světla, světla pod kuch.linkou, PVC lišt, kabelů, garnýže, dveří do

chodby a  pokoje.

Montáž:   Vyčištění podlahy a výměna  PVC lišt, vyčištění obkladu, výměna zásuvek,

vypínačů -viz celý byt. Oprava kuchyňské linky-vyčištění,výměna nerez dřezu, baterie,

digestoře, pracovní desky- bude mít tloušťku min.3,5 cm. Linka bude opatřena

osvětlením pod horníma skříňkami a novými zásuvkami. Součástí kuchyňské linky bude i

dodávka a instalace el. sporáku. Vyčistit radiátor, výměna nebo kontrola termoregulační

hlavice a odvzdušňovacího ventilu. Osazení nového světla-viz celý byt

Oprava ovládání okna a balkonových dveří,hygienické vyčištění, výměna žaluzií, kování

a seřízení. Výměna dveří-viz celý byt. Oprava omítky, výmalba na bílo

5.Půda

Vstup na  půdu je výlezem se skládacími schodky.

Vyčistit půdu, vyměnit PVC a PVC lišty, seřídit střešní okno, úprava elektro- demontáž stropního světla a osadit znovu stěnové světlo, vymalovat na bílo.

6. Pokoj

Demontáž: světla, PVC lišt, garnýže, dveří do pokoje a chodby.

Montáž: Vyčištění podlahy a výměna  PVC lišt,  výměna zásuvek, vypínačů -viz celý byt

Vyčistit radiátor, výměna nebo kontrola termoregulační hlavice a odvzdušňovacího

ventilu. Osazení nového světla-viz celý byt

Oprava ovládání okna, hygienické vyčištění, výměna žaluzií, kování a seřízení. Výměna

dveří-viz celý byt. Oprava omítky, výmalba na bílo

7.Balkon

Vyčištění dlažby.

Na zpracování cenové nabídky je nutná prohlídka na místě.

V Brně 2.2022                                                                 vypracovala : R. Volková