| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Zástupce dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Zdeněk Rambousek |  |
| Vypracoval | Ing. Zdeněk Rambousek |  |
| Kontroloval | Ing. Petr Baránek |  |

| Investor | Statutární město Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno |

| Formát | 7×A4 | Měřítko |  | Stupeň | DSP | Datum | 04/2015 | Zakázkové číslo | 1396514-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, POD KAŠTANY - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU |  |  |  |
|  | D.2.1 Stavební část - KOMUNIKACE |  |  |  |
|  | SO 05 KOMUNIKACE |  |  |  |
|  |  | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | VÝKAZ PLOCH A KUBATUR | D.2.1.11 |  | 0 |

Není-li uvedeno jinak, byly výměry získány odměřením ze situace a z příčných řezů.

ČÁST VOZOVKA

SEZNAM PRACÍ A MATERIÁLŮ

Údaje z objektů kanalizace a vodovodu			str.2

A)Základní výpočty ploch a kubatur				str.2

B)Bourání        							str.4

C)Úprava trhlin							str.4

CA)Osazení obrubníků a dvouřádku				str.5

D)Podélný trativod						str.5

E) Chráničky							str.5

F) Drobné dokončovací práce					str.5

G.Rekapitulace zemních prací a přesunů			str.5

H.Dopravní značení						str.6

K+V) Údaje z objektů kanalizace a vodovodu

Práce/Objekt		Kan.stoky	Kan.příp.  Vod.řad	Vod.příp.   Součet

1)Bouraní asf.voz.	281,059	71,949	221,54	34,34		608,888

2)Chodník-dlažba	 	14,729			  6,60			 21,329

3)Chodník-asfalt	 	      	 9,273 	  6,16	22,944	 38,377

4)Vytrhání obrub sil.	 2,00 	 6,00		  6,00       8,00	       22,00

5)Vytrhání obrub chod 	 5,00	 	 6,00		  2,00       8,00        21,00

Vybouraná konstrukce vozovky je ve složení 300 mm kameniva těženého a 400 mm živičných vrstev.

6)Provizorní zapravení rýh – do hl. 80 cm vyplněno živičným recyklátem

608,888(K+V)x0,80=487,11 m3

A)Základní výpočty ploch a kubatur

VYKOP,NASYP,PRICNY PREHOZ,HMOTNICE

cz.  stan.   vykop    nasyp   vykop     nasyp  pric.pr.  hmotnice

[ M]    [M2]     [M2]    [M3]      [M3]      [M3]      [M3]

*****************************************************************

1    0.00     0.0     0.0

0.8       0.0       0.0       0.8

2   15.00     0.1     0.0

1.5       0.0       0.0       2.3

3   30.00     0.1     0.0

1.5       0.0       0.0       3.8

4   45.00     0.1     0.0

1.5       0.0       0.0       5.3

5   60.00     0.1     0.0

1.5       0.0       0.0       6.8

6   75.00     0.1     0.0

1.5       0.0       0.0       8.3

7   90.00     0.1     0.0

0.8       0.0       0.0       9.0

8  105.00     0.0     0.0

1.5       0.0       0.0      10.5

9  120.00     0.2     0.0

2.3       0.0       0.0      12.7

10  135.00     0.1     0.0

2.3       0.0       0.0      15.0

11  150.00     0.2     0.0

2.3       0.0       0.0      17.3

12  165.00     0.1     0.0

9.1       0.0       0.0      26.4

13  180.19     1.1     0.0

-----------------------------------------------------------------

26.4       0.0       0.0

1) Výkop		26,40 m3

PRIDRUZENE ZEMNI PRACE

cz.  stan. prace prace prace prace prace prace prace prace prace

1     2     3     4     5     6     7     8     9

[M2]  [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [M2]  [ M]  [ M]  [ M]

****************************************************************

1    0.00 311.2   7.4   6.8   6.9   7.3  12.2  17.3  15.8   6.9

2   15.00 283.9   7.5   6.8   6.9   7.4   0.0  17.3  17.9   6.9

3   30.00  17.9   8.0   7.3   7.4   7.9   0.4  17.3  18.8   7.4

4   45.00 245.1   9.0   8.3   8.4   8.9   0.0  17.8  18.7   8.4

5   60.00 162.2   9.2   8.5   8.6   9.1  15.9  17.6  14.7   8.9

6   75.00 209.7   9.3   8.7   8.8   9.2   0.0  17.6  16.3   8.8

7   90.00 298.5  10.1   9.5   9.6  10.0  56.8  19.4  10.7   9.8

8  105.00 368.5   9.3   7.3   7.4   8.0   0.0  15.9   9.7   9.8

9  120.00 548.2   9.6   8.9   9.0   9.5   0.0  17.5  10.5   9.3

10  135.00 286.1   9.6   8.9   9.0   9.5   0.0  17.5  14.1   9.3

11  150.00 524.4   9.5   8.8   8.7   9.4   0.0  17.5   9.9   9.3

12  165.00 777.2  10.1   9.5   9.6  10.0   0.0  17.4  10.5   9.9

13  180.19 630.2  12.8  12.2  12.3  12.7   0.0  16.8  10.5  10.0

----------------------------------------------------------------

2) Frézovani                63019.7 M3:1000=63,02 m3 +13,23(A14)=76,25 m3

3) Bourani vozovky          1671.7 M2+222,57(A12)-608,888 (K+V1)=1285,38 m2

4) Uprava plane             1532.1 M2+129,54(A11)=1661,64 m2

5) Sterkodrt 150 mm         1547.1 M2+129,54(A11)=1676,64 m2

6) SCM 200 mm               1635.7 M2+129,54(A11)=1765,24 m2

7) Asfaltový beton - vyr    1188.0 M3:1000=1,19 m3+13,23=14,42 m3x2,4t/m3x

1,20(rezerva na krytí ztrát nezachycených měřením,

Fakturace dle skutečné spotřeby)=41,53 t

8) ACO 11+ 50 mm            3151.0 M2+129,54(A11)+264,52(A13)=3545,06 m2

9) ACL 16+ 50 mm            2476.2 M2+129,54(A11)=2605,74 m2

10) ACP 16+ 50 mm            1595.6 M2+129,54(A11)=1725,14 m2

Přidružené plochy-vozovka:

Napojení Kounicova     70,42 m2		bour      120,85 m2

Napojení Šelepovaa     59,12 m2		bour      101,72 m2

11) 129,54 m2			12) 222,57 m2

Napojení ZÚ+KÚ		91,42+147,47=		    238,89 m2

Napojení MK   		3,50+15,50+2,94+3,69=	     25,63 m2

13)								    264,52 m2

14) Frézování		264,52(A13)x0,05=		     13,23 m3

15) Vyrovnání z ACO 11+ 264,52(A13)x0,05=           13,23 m3

16)Postřik spojovací	0,2-0,3	(A6)					 1765,24 m2

17)Postřik infiltrační 0,6-1,3	2605,74(A9)+3545,06(A8)=       6150,80 m2

Výměna podloží tl. 0,45 m

Na výměnu podloží se použije vhodných materiálů dovezených ze skrývky z lomu, vzdálenost 10 km.

18)Výkop			1661,64(A4)x0,45=					  747,74 m3

19)Násyp			1661,64(A4)x0,45=					  747,74 m3

20)nákup vhodného materiálu 	  747,74(A19)x1,2=         	        897,29 m3

B)Bourání

Konstrukce stávající vozovky:

Asfaltové obalované vrstvy 		400 mm

Štěrkopísek					300 mm

Celkem 			500 mm

A2) Bourani vozovky          1671.7 M2+222,57(A11)-608,888 (K+V1)=1285,38 m2

1) Frézování vozovky živičné do 50 mm	76,25 (A2):0,05=	    1525,00 m2

2)- 1525,00x0,103 = 157,08 t

3)Bourání vozovky živičné tl.400 mm	         			    1285,38 m2

4)-  1285,38x0,900 =  1156,84 t

5)Bourání kameniva těženého tl. 300 mm				    1285,38 m2

6)-  1285,38x0,500 =   642,69 t

7)Bouraní sil. obrubníku ležatého	103,14+93,63+18,20+13,50=    228,47 m

- odpočet 	(K+V4)								22,00 m

206,47 m

8) -  206,47x0,230=47,49t – do přesunu je počítáno množství osazených – viz (CA6) – vybourané se uloží na skládku do 50 m

9) Bourání betonu

UV včetně přípojky 3ksx0,24+(3,0+5,0+8,2)x0,009=0,72+0,14=	 0,86 m3

10) Vybourání ocelových mříží a poklopů – UV+odvodňovací žlab dl. 4,5 m

11) Vybourání živičného recyklátu (K+V)6					487,11 m3

-  487,11x2,1=	1022,93t

12) Zarovnání styčné plochy živičné 19,25+3,50+2,95+17,80+3,18+13,21=59,89 m

13) Odbourání provizorního zapravení rýh – do hl. 80 cm vyplněno živičným recyklátem – jako  (K+V)1						      608,888 m2

a)tl. 300mm				608,888x2=			     1217,78 m2

b)-1217,78x0,709=	863,41 t

c)tl. 200mm				          			      608,89 m2		d)- 608,89x0,450=	274,00 t

14) Vodorovné přemístění sutě do 1 km 863,41((B13b)+274,00(B13d)=1137,41t

15) Příplatek za další km		1137,41(B14)x9=             10236,69 t

16) Poplatek za uložení sutě na skládku		(B14)		      1137,41 t

17) Výšková úprava poklopů a poklopků					  10,00 ks

C)Úprava trhlin

- povrch vozovky na vzdálenost 0,5 m na obě strany trhliny bude odfrézován do hloubky 50 mm (dle potřeby dalších 50 mm) a vyhlazen, maximální nerovnost povrchu 0,5 mm

- vyčistěná trhlina bude po zahřátí zalita pružnou zálivkovou hmotou

Na takto upravený podklad (odfrézovaná vrstva, opravené trhliny a očistěný povrch) bude nastříknut spojovací postřik kationaktivní modifikovanou emulzí v množství 0,15-0,25kg/m2 a položena obrusná vrstva asfaltového betonu ACL 16+) tloušťky 50 mm (event. dalších 50 mm).

- viditelné na silnici II/430

48,0+12x8+6,8+9,2+6,0+6,0=							172,00 m

- fakturovat dle skutečnosti

1)Frézování	tl. 50 mm		172,00x1,0x2=				      344,00 m2

2)-  344,00x0,103 =  35,43 t

3)ACL 16+ 50 mm               (C1)                                     344,00 m2

4)SAMI vrstva s geokompozitem	 (C1)							344,00 m2

5) Úprava povrchu broušením	 (C1)							344,00 m2

6) Vyfrézování spáry       	    							172,00 m

7) Zalití spáry            	    							172,00 m

CA)Osazení obrubníků a dvouřádku

1)Osazení silničního obrubníku

106,95+103,13+19,72+13,50=                                	     243,30 m

- budou použity získané na staveništi (206,44+22,0)(B11)= 228,44m

-nedostatek 14,86 m a ev. doplnění náhradou za neopravitelně poškozené dodá BKOM a.s. – v soupisu prací je započítána pouze hmotnost pro přesun hmot

2) Osazení jednořádku bez opěry	(C1)					243,30 m

3) Osazení jednořádku s opěrou 	(C1)					243,30 m

4) Dodání dlažby zámkové 20/10/8 	(243,30x0,20x2)x1,01=         98,29 m2

5) Zemní krajnice			      243,30x0,05=          	       12,16 m3

6) Kamenné obrubníky			243,30x0,230=			 55,96 t

7) Naložení hmot				(C6)					 55,96 t

D)Podélný trativod

1)Podélný trativod:			                 		     183,47 m

2)Výkop rýhy do 600 mm         -  183,67x0,4x0,3 =    	      22,02 m3

3)Výplň štěrkopískem           -  183,67x0,4x0,25 =   	      18,37 m3

4)Lože ze štěrkopísku          -  183,67x0,3x0,05 =    		 2,76 m3

5)Flexibilní trubka DN 100mm   -  183,67x1,01 =     	 	     185,51 m

E) Chráničky

1) chráničky na stávající kabely 	– počet	        			15,00 ks

2) 						- délka	           		      63,00 m

3) výkop rýhy do 2.000 mm	(63,0(E2)+15,0(E1))x1,00x0,70 =          54,60 m3

4) trouba PVC 160			(E2)                 	      	      63,00 m

5) žlábek TK 1			 63,0(E2)x2 = 		     		     126,00 m

6) lože ze štěrkopísku		(63,0(E2)+15,0(E1))x0,10x1,00 =		 7,80 m3

7) obetonování			 63,0(E2)x0,22 = 					13,86 m3

8) obsyp štěrkopískem		 54,60(E3)- 7,80(F6)- 63,0(E2)x0,8x0,37= 28,15 m3

9) - dodání štěrkopísku	       28,15(E8)x1,2x1,85 =			      62,50 t

10) bednění				 63,0(E2)x0,40x2 =		 	     50,40 m2

F) Drobné dokončovací práce

1)Vybourání zábradlí, jeho úprava(včetně nátěru)a znovuosazení v dl. 5,0 m

1,00 ks

2)Vybourání patníků a jejich znovuosazení u ulice Šámalova		  2,00 ks

G.Rekapitulace zemních prací a přesunů

1)Výkop				26,40(A1)+ 747,74(A18)=		     774,14 m3

Násyp	(A19)				                  		     747,74 m3

Výkop rýhy do 600 mm    (D2)                         		      22,02 m3

Výkop rýhy do 2000 mm   (E3)                         		      54,60 m3

Zemní krajnice          (C5)                             	      12,16 m3

Nákup násypového materiálu	(A20)            			     897,29 m3

2)Vodorovné přemístění do 10 km	  774,14(G1)+897,29(A19)+22,02(D2)+54,64(E3)-12,16=	         1735,89 m3

3)Vodorovné přemístění do 10 km	hor 5 a více  (B13)           0,86 m3

4)Uložení na skládce	1735,89(G2)-897,29(A20)+ 0,86(B13)=    839,46 m3

5)Poplatek za uložení zeminy	 839,46(G4)-0,86(B13)=	         838,60 m3

6)Poplatek za uložení betonu    (B9)	                       0,86 m3

7)Vodorovné přemístění vyb. suti do 1 km 157,08(B2)+1156,84(B4)+642,69(B6)=

1956,61 t

8)Příplatek za další km           1956,61(G7)x9=              17609,49 t

9)Poplatek za uložení na skládce (suť) - živice

157,08(B2)+1156,48(B4)=                  1313,56 t

10)Poplatek za uložení na skládce (štěrky)       (B6)             642,69t

11)Frézování 50 mm			1525,00(B1)+344,0(C1)=	   1869,00 m2

12)ACL 16+ 50 mm  			2605,74(A9)+344,0(C3)=	   2949,74 m2

H)Dopravní značení

1)Vodorovné dopravní značení	- š.12,5cm

55,8+63,75+180+25,5+178,0+177,7+155,8=        836,55 m

2)Vodorovné dopravní značení	- š.25 cm 23,50+20,0+19,5+5,5=     68,50 m

3)- zebra,stop čára šipky	  89,0+28,75+18,15+5,25+11x1,50=  157,65 m2

ČÁST CHODNÍK

K+V) Údaje z objektů kanalizace a vodovodu

Práce/Objekt		Kan.stoky	Kan.příp.  Vod.řad	Vod.příp.   Součet

1)Chodník-dlažba	 	14,729			  6,60			 21,329

2)Chodník-asfalt	 	      	 9,273 	  6,16	22,944	 38,377

3)Vytrhání obrub chod 	 5,00	 	 6,00		  2,00       8,00        21,00

Vybouraná konstrukce chodníků je ve složení 200 mm kameniva drceného a 200 mm živičných vrstev nebo zámkové dlažby.

A)Základní výměry

Dlážděný

Plocha	Slepecká	Chod.obrubník

Z rek vodovodu a kan.  21,33 m2				21,00

Šumavská vlevo         33,70 m2	  4,25		11,00

Šumavská vpravo        26,10 m2 	  3,64		 0

Napojení Kounicova    138,61 m2 	 13,70		27,16

Napojení Šelepova      57,81 m2 	  9,26		32,32

1) 277,55 m2   2) 30,85 	    3)91,48

Litý asfalt

Plocha	 Zaříznutí

Z rek vodovodu a kan.  38,38 m2	 64,28

Šumavská vlevo          2,80 m2	   2,80

Šumavská/Kounicova     56,58 m2      70,05

Kounicova/Šelepova     54,03 m2 	 62,15

Napojení Šelepova       2,75 m2 	  2,75

4) 154,54 m2   5)202,03

Ohumusování

Plocha

Šumavská vlevo         13,20 m2

Napojení Kounicova     29,10 m2

Napojení Šelepova      15,50 m2

6)  57,80 m2

Bourání

Plocha dl.		Plocha LA  Chod.obrubník

Šumavská vlevo         32,20 m2	 	2,80		11,00

Šumavská vpravo        24,40 m2 	 	0		 0

Šumavská/Kounicova      0       		99,23       13,50

Kounicova/Šelepova      8,78            113,19       27,84

Napojení Šelepova      18,10 m2 		22,10		15,80

7)  83,48 m2     	  8) 237,32   9)  68,14

10) Rýhy po přípojkách zasypány asf. recyklátem – v dl. chodníku hl. 25 cm, asf. 33cm

B) Bourání

1)Bourání vozovky živičné	50 mm	(A8)        	     237,32 m2

2)  237,32x0,098 =    23,26 t

3)Bourání betonové dlažby           (A7)                   83,48 m2

- 83,48x0,138 = 11,52t

5)Bourání podkladu z ACP 150mm	 (A7)			     237,32 m2

6)	237,32x0,316=74,99 t

7)Bourání podkl. z kam. hr. do 100 mm  83,48(A7)+237,32(A8)= 320,80 m2

8)- 320,80x0,130 =  41,70 t

9)Bourání záhonového obrubníku       (A9)                  68,14m

10)- 68,14x0,040 =  2,72t

11) Odbourání provizorního zapravení rýh

a)tl. 250mm				21,33(K+V1)+38,38(K+V2)=	 59,71 m2

b)-59,71x0,709=	 42,33 t

c)tl. 100mm				(K+V2)			       38,38 m2		d)-  38,38x0,181=	  6,95 t

12) Vodorovné přemístění sutě do 1 km  42,33((B11b)+  6,95(B11d)=  49,28t

13) Příplatek za další km		  49,28(B12)x9=               443,52 t

C)Chodníky

1) Dlažba do kameniva			(A1)				277,55 m2

2)	- dlažba přírodní tl. 60 mm	/277,55(A1)-30,85(A3)/)x1,01=249,17 m2

3)	- dlažba BARVENÁ S RELIEFEM tl. 60 mm	30,85(A2) x1,01=  31,16 m2

4)Štěrkodrť tl. 150 mm	   		277,55(A1)+154,54((A4)=      432,09 m2

5)Úprava pláně				277,55(A1)+154,54((A4)=      432,09 m2

6) Kryt LA           			(A4)					154,54 m2

7) Podklad ACP 16+ tl. 150 mm		(A4)					154,54 m2

D)Osazení obrubníků

1)Osazení chodníkového obrubníku   (A3)				 91,48 m

2)- dodání obrubníků chodníkových 100/25/10  70,48(A3)x1,01=92,39 ks

E) Ohumusování

1)Ohumusování a zatravnění	(A6)					 57,80 m2

2)Travní semeno			57,80x0,05x1,02=			  2,95 kg

3)Nákup humusu			57,80x1,20x0,10=			  6,94 m3

4) Voodorovné přemístění do 6 km -humus    (E3)   	        6,94 m3

F.Rekapitulace zemních prací a přesunů

1)Vodorovné přemístění vyb. suti do 1 km 23,26(B2)+74,99(B6)+41,70(B8)=139,95t

2)Příplatek za další km           139,95(F2)x9=               1259,55 t

3)Poplatek za uložení na skládce (suť) - živice  23,26(B2)+74,99(B6)=98,25t

4)Poplatek za uložení na skládce (suť) – štěrky   (B8)           41,70 t

5)Vodorovné přemístění hmot do 5 km 	11,52((B4)+2,72(B10)=   14,24 t

6)Příplatek za dalších 5km                (F5)                   14,24 t

7)Poplatek za skládku hmot                (F5)                   14,24 t