| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Zástupce dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Zdeněk Rambousek |  |
| Vypracoval | Ing. Zdeněk Rambousek |  |
| Kontroloval | Ing. Petr Baránek |  |

| Investor | Statutární město Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno |

| Formát | 2×A4 | Měřítko |  | Stupeň | DSP | Datum | 04/2015 | Zakázkové číslo | 1396514-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, POD KAŠTANY - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU |  |  |  |
|  | D.2.2 Stavební část - ODVODNĚNÍ |  |  |  |
|  | SO 06 ODVODNĚNÍ |  |  |  |
|  |  | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | VÝKAZ PLOCH A KUBATUR | D.2.2.6 |  | 0 |

Není-li uvedeno jinak, byly výměry získány odměřením ze situace – viz výkres,

6 ks klasických UV + 1 ks prefabrikované (k odvodňovacím žlabům), přípojka z kameniny DN 150 mm dl. 59,50 + 13,0 = 72,5 m. Na 6 ks uličních vpustí po levé straně bude vyměněna mříž s rámem.

Uliční vpusti

1) nová UV z dílců s běžnou mříží							 6,00 ks

a)nové mříže 									 6,00 ks

2) přípojka DN 150 – kameninová		59,50+13,0=			      72,50 m

3) výkop rýhy do 2.000 mm  	 72,50x1,2x2,15=   		  	     187,05 m3

4) pažení stěn rýh		 72,50(2)x2x2,15=			 	     311,75 m2

5) výkop šachet			  6,0(1)x1,2x1,2x2,5 =	  		      21,60 m3

6) lože pod drobné objekty	  6,0(1)x1,2x1,2x0,1 +72,5x1,1x0,06=	 5,65 m3

7) osazení pražců do 25.000 mm2  		     (2)          	      73,00 m

8)	- dodání krajníku půleného	 	 73,0(7):2x1,01=     	      36,86 ks

9) osazení pražců do 200 mm 			  6(1) + 6(1a)=  	     	      12,00 ks

10) - dodání prefabrikát pod mříž  		  12(9)x1,01=		      12,12 ks

11) montáž trub kameninových DN 150 mm	(D2)		     	     	      72,50 m

12)	- dodání trub kam. DN 150		72,5(D11)x1,015=	     	      73,59 ks

13) montáž tvarovek DN 150 mm			  6(D1)x4=   	   	      24,00 ks

- dodání tvarovek – koleno 30	  6(D1)x2x1,015 = 		12,18 ks

- dodání tvarovek – koleno 90	  6(D1)x1,015=   		       6,09 ks

- dodání tvarovek – oblouk 45	  6(D1)x1,015=  		       6,09 ks

14) zřízení vpustí uličních     		  (D1)        	     	       6,00 ks

15)	- dodání – prefabrikát průběžný 30 cm	 6(D1)x1,01=        	 6,06 ks

16)		   – prefabrikát průběžný 60 cm 	 6(D1)x1,01=       	 6,06 ks

17)		   – prefabrikát dna 			 6(D1)x1,01=        	 6,06 ks

18)		   – prefabrikát s odtokem		 6(D1)x1,01=        	 6,06 ks

19) osazení poklopů litinových nad 50 do 150 kg	6(D1)+6(D1a)=	      12,00 ks

20)	- dodání mříží plastové D400 s litinovým rámem	12(D19)x1,01=	12,12 ks

21) obetonování potrubí		72,5(2)x0,30 =	 			     	21,75 m3

22) Podkladní beton		72,5(2)x1,1x0,08=					 6,38 m3

23) zásyp sypaninou	187,05(3)+21,60(5)-21,75(21)-5,65(6)-6x3,14x0,32x2,4=

170,80 m3

24) štěrkopísek frakce 0-32	170,80x1,1x1,05x1,80=			     355,09 t

25) Výšková úprava poklopů vpustí                                       6,00 ks

26) Polymerbetonový odv. Žlab š.200 mm						 3,32 m

27)Osazení vpusti										 1,00 ks

28) – dodání žlabu dl. 1,0 m								 2,00 ks

29) – dodání revizního dílu dl. 0,66m						 1,00 ks

30) – dodání vpustě dl. 0,66 m							 1,00 ks

31) – dodání čela plného								 2,00 ks 32) – dodání protizápachového uzávěru						 1,00 ks

33) Svislé přemístění výkopku				187,05(3)+21,60(5)=   208,65 m3

34) Vodorovné přemístění výkopku do 10 km		87,0(3)+17,28(5)=      104,28 m3

35) Poplatek za uložení                  		187,05(3)+21,60(5)=    208,65 m3

36) – dodání vpusti prefabrikované s mříží 500x250mm			       1,00 ks

37) Osazení jednořadou bez opěry			3,32(26)x2=			 6,64 m

38) Osazení jednořadou s opěrou			3,32(26)x2=			 6,64 m

39) Drobná kostka						3,32(26)x4x0,025		 0,33 t

40) zcela rušené vpusti									 3,00 ks

41) bourané přípojky									16,30 m

42) bourání stoky kompletní  			3(40)x0,40+16,30(41)x0,15 =	 3,65 m3

43) – 3,65x2,200 = 8,02 t

44) odstranění poklopů UV			3(40)+6 =    			 9,00 ks

45) – 9,00(44)x0,045 = 0,41 t