| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Petr Baránek |  |
| Zástupce dílčího projektu |  |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Hana Hyánková |  |
| Vypracoval | Ing. Hana Hyánková |  |
| Kontroloval | Ing. Petr Baránek |  |

| Investor | Statutární město Brno |
| --- | --- |
| Objednatel | Statutární město Brno |

| Formát | 5×A4 | Měřítko |  | Stupeň | DSP,DPS | Datum | 05/2015 | Zakázkové číslo | 1396514-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRNO, POD KAŠTANY - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU |  |  |  |
| Část | Zásady organizace výstavby | Souprava |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy |  | Revize |
|  | TECHNICKÁ ZPRÁVA | F.1 |  | 0 |

1	Údaje o staveništi	3

1.1	Charakteristika staveniště	3

1.1.1	Rozsah a stav staveniště	3

1.1.2	Předpokládané úpravy staveniště, oplocení	3

1.1.3	Trvalé deponie a mezideponie	3

1.1.4	Příjezdy a přístupy na staveniště	3

1.2	Významné sítě technické infrastruktury budované pro potřeby zařízení staveniště	4

1.3	Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště	4

1.4	Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace	4

1.5	Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů	4

1.6	Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení	4

1.7	Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska Bezpečnosti a ochrany zdraví	4

1.8	Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě	5

1.8.1	Vlivy na obyvatelstvo	5

1.8.2	Vlivy na hlukovou situaci	5

1.8.3	Zásady řešení odpadového hospodářství z výstavby	6

1.8.4	Vlivy na vodu	7

1.8.5	Vlivy na půdu	7

1.8.6	Vlivy na floru a faunu	7

2	Podmínky a nároky na provádění stavby	8

2.1	Lhůty výstavby	8

2.2	Časový postup výstavby	8

2.3	Odstávky a náhradní zásobování pitnou vodou během stavby	8

2.4	Ostatní rozpočtové náklady	9

3	Lékařské zabezpečení	9

4	RŮZNÉ	9

# Údaje o staveništi

## Charakteristika staveniště

### Rozsah a stav staveniště

Stavba se nachází v městské části Brno - Žabovřesky a Brno - Veveří na ulici Pod kaštany v úseku mezi ulicemi Šumavská - Šelepova.

Na ulici Pod kaštany se nachází řadové bytové domy.

V ulici Pod kaštany je vedena čtyřproudová komunikace zařazená do základního komunikačního systému města Brna, podél které jsou na obou stranách přilehlé asfaltové chodníky. Mezi chodníky a fasádami bytových domů jsou po obou stranách ulice travnaté pásy se stromy.

Trasa rekonstruované kanalizace a rekonstruovaného vodovodu je vedena po veřejných pozemcích ve zpevněných plochách v komunikaci. Stavba respektuje zástavbu města a v co nejmenší míře zasahuje do polohy stávajících inženýrských sítí.

Nadmořská výška řešeného území se pohybuje okolo 245 – 246,5 m. n. m.

### Předpokládané úpravy staveniště, oplocení

Z hlediska demografického složení obyvatelstva zde žijí starší občané. Na tuto skutečnost je třeba dbát při provádění zemních prací, řádně zabezpečovat všechny výkopy a osazovat provizorní přemostění výkopů přípojek pro pěší. Dodavatel stavby by měl zároveň provést řádné oplocení zařízení staveniště, aby nedocházelo ke zbytečným škodám na majetku.

Všechny plochy dotčené stavební činností jsou na veřejných pozemcích. Staveniště nezasahuje do žádných soukromých pozemků.

Při výstavbě zhotovitel zajistí náležité zabezpečení staveniště s ohledem na bezpečnost všech osob, které se mohou na staveništi vyskytovat (ohrazení výkopů, osvětlení, atd.…).

### Trvalé deponie a mezideponie

Plochy pro zařízení staveniště, plochy pro skládky materiálu a mezideponie si zajistí zhotovitel stavby v rámci své přípravy stavby. Umístění skládek i veškerého zařízení staveniště projedná zhotovitel s vlastníkem a uživatelem dotčeného pozemku případně s příslušným obecním úřadem.

Pokud se v blízkosti ploch staveniště budou nacházet vzrostlé stromy, tyto budou chráněny proti poškození následovně:

- kmen stromu bude opatřen ochranným dřevěným obalem do výše 2 m nad terén

- v blízkosti kmene nebude skladována žádná zemina ani jiná skládka materiálu.

Kmen stromu bude chráněn u 5 stromů.

### Příjezdy a přístupy na staveniště

Staveniště je běžně přístupné z místních komunikací. Za hlavní příjezdnou trasu z velkého městského okruhu je možno považovat ulici Hradeckou. Ve výkresu č. F.2 jsou vyznačené příjezdové směry. Průjezd těmito ulicemi je nutno zachovat i v době jejich překopu, který je nutno provést po polovinách vozovky za využití provizorního přemostění.

Odvoz vytěžených materiálů na skládky do oblasti Černovic se předpokládá v trase VMO - ul. Porgesova, Gajdošova, Černovická.

Doporučujeme použití mechanizmů s hmotností do 10t a nápravovým tlakem do 5t.

Nejbližší železniční stanicí s možností překládky stavebních materiálů je:

Brno - Královo Pole.

V závislosti od postupu stavebních prací budou vznikat v prostoru staveniště dopravní omezení pro veřejnou individuální dopravu. Organizace dopravního řešení je řešena v samostatné příloze – viz příl. F.3 – Dopravní řešení.

Příjezdy na staveniště bude z přilehlých ulic.

Dopravní řešení akce včetně dopravního značení bude před zahájením prací projednáno a odsouhlaseno DI MŘ PČR Brno a stanoveno příslušným silničním správním úřadem při jednání o uzavírce a zvláštním užívání komunikace. Obnova povrchů komunikace bude projednána samostatně a musí být provedena v souladu a platnými normami pro stavbu komunikací.

## Významné sítě technické infrastruktury budované pro potřeby zařízení staveniště

Pro potřeby staveniště nebudou budovány žádné významné sítě technické infrastruktury.

## Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště

Potřebné energie, zdroje a služby pro zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby v rámci své přípravy stavby.

Zajištění jednotlivých energií předpokládáme takto:

přívod el.energie – 	pro práce na trase stok a vodovodních řadů bude zhotovitel používat mobilní elektrocentrály

telefonní přípojka – 	zhotovitel bude používat mobilní telefonní přístroje

odběr pitné vody – 	připojovací místa určí provozovatel. Mezi provozovatelem o zhotovitelem stavby budou určeny podmínky pro úhradu spotřebované pitné vody,

odkanalizování – 	pro zařízení staveniště zřídí zhotovitel vlastní sociální zařízení, případně zajistí mobilní sociální zařízení.

pro práce na trase stok a  vodovodních řadů bude zajištěno mobilní sociální zařízení,

vytápění – 		pro zařízení staveniště je uvažováno vytápění elektrickou energií

## Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Při výstavbě zhotovitel zajistí oplocení zařízení staveniště a náležité zabezpečení staveniště - ohrazení výkopů a osvětlení s ohledem na bezpečnost všech osob, které se mohou na staveništi vyskytovat.

## Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Staveniště bude uspořádáno tak, aby byl zabezpečen přístup ke všem nemovitostem pro vozy hasičské a zdravotnické záchranné služby a musí být zajištěn odvoz odpadu.

## Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

Pro zařízení staveniště se nepředpokládají žádné stavby vyžadující ohlášení.

## Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska Bezpečnosti a ochrany zdraví

Při výstavbě a uspořádání staveniště bude zhotovitel dbát dodržení požadavků na pracoviště stanovených nařízením vlády č. 101/2005 Sb., zákonem č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a obecných požadavků na výstavbu podle vyhlášky č. 137/1998 Sb..

Podrobněji viz přílohu F.5 této dokumentace.

## Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech předpisů a pravidel pro ochranu životního prostředí. Ve vztahu k přírodě bude zhotovitel postupovat dle Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/92 Sb.

Nebude přípustné žádné znečištění v prostoru staveniště, v pracovním prostoru, nebo komunikací. Budou zavedena nezbytná bezpečnostní opatření na prevenci takovéhoto znečištění a jejich plnění bude beze zbytku vyžadováno.

Terén a narušené travní porosty budou obnoveny do původního stavu.

### Vlivy na obyvatelstvo

Při realizaci záměru bude z hygienického hlediska docházet dočasně k negativním vlivům, spojeným se stavební činností. Bude se jednat o zvýšenou prašnost, hluk a zplodiny ze stavebních strojů a nákladních automobilů.

Zhotovitel použije technologické postupy výstavby a preventivní opatření, které budou minimalizovat prašnost, hluk, pach, exhalace, vibrace a další negativní vlivy výstavby na pracovníky, místní obyvatele a životní prostředí. Preventivní opatření budou provedena i podél přepravních tras.

Základním předpokladem omezení dopadů výstavby na životní prostředí je šetrný postup výstavby, vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště a pracovní pruhy. Zásadně je třeba i minimalizovat plochu zařízení staveniště.

#### Stavba jako plošný, stacionární zdroj znečištění

Ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami je stavbu možno chápat jako potenciální stacionární, plošný zdroj znečištění, jehož nepříznivé působení lze minimalizovat vhodnými opatřeními na přijatelnou míru.

Množství emitovaného prachu při výstavbě bude zhotovitel minimalizovat vhodnou technologií výstavby, disciplinovaností pracovníků, kropením ploch, správnou manipulací se stavebními hmotami a výkopkem.

#### Mobilní zdroje znečištění

Určitým zdrojem znečištění ovzduší oxidy dusíku a uhlíku budou v průběhu výstavby motory mechanizačních a dopravních prostředků.

Liniový zdroj znečištění ovzduší v době výstavby bude představovat přeprava odtěžené zeminy a demolovaného materiálu ze stavby a stavebního materiálu na stavbu.

V porovnání se stávajícím zatížením převážné většiny dotčených úseků komunikací se nebude jednat o zásadní přírůstek zatížení. Vliv na znečištění ovzduší (prašností a výfukovými plyny) podél dopravních tras tedy nebude nijak zásadní.

Ochranná opatření při výstavbě:

- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém technickém stavu,

- zhotovitel zajistí, aby staveništní zařízení svými účinky - exhalacemi, prašností a zápachem - nepůsobilo na okolí nad přípustnou míru,

- zhotovitel bude provádět kropení při pracích, u kterých dochází k víření prachu, při bouracích pracích, omezí skladování a deponování prašných materiálů na staveništi,

- zhotovitel bude zajišťovat řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest ke staveništím po celou dobu výstavby a zajistí účinnou techniku pro čištění vozidel před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci,

- správnou organizací výstavby zhotovitel minimalizuje pojezdy mechanismů a těžké techniky po veřejných komunikacích

### Vlivy na hlukovou situaci

V době výstavby je možno v blízkosti staveniště očekávat dočasné zhoršení hlukové situace hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel obsluhujících stavbu.

Ochranná opatření při výstavbě:

- hlučná zařízení na staveništi (např. kompresory) je třeba stínit mobilními akustickými zástěnami

- další opatření jsou uvedena v kapitole výše

### Zásady řešení odpadového hospodářství z výstavby

Z hlediska sbírky zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a katalogu odpadů č. 381/2001 Sb. budou při výstavbě produkovány následující odpady:

Tabulka odpadů v době výstavby a způsoby nakládání s nimi

| Číslo odpadu | Název odpadu | Kat. | Způsob nakládání s odpadem (návrh - oprávněná osoba pro převzetí odpadu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové odpady | O | Recyklace, využití. (Např. ASA s.r.o.) |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | Recyklace, využití. (Např. ASA s.r.o.) |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | Recyklace, využití. (Např. ASA s.r.o.)) |
| 17 01 01 | Beton | O | Recyklace, využití. (Např. DUFONEV R.C., a.s.) |
| 17 01 02 | Cihly | O | Recyklace, využití. (Např. DUFONEV R.C., a.s.) |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi obsahující dehet | N | Recyklace, eventuálně odstranění skládkováním. (Např. DUFONEV R.C., a.s.) |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O | Recyklace, využití. (Např. DUFONEV R.C., a.s.) |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | Odvoz do zařízení ke sběru a výkupu těchto odpadů. (Např. Demont Servis s.r.o. ) |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | Recyklace, využití. (Např. Pískovna Černovice, spol. s r.o.) |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | Recyklace, využití. (Např. DUFONEV R.C., a.s.) |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad (smýcení dřevin) | O | Odvoz do zařízení ke sběru, výkupu nebo využívání BRKO. (Např. Centrální kompostárna Brno a.s.) |
| 20 03 06 | Odpad z čištění stok a dešťových vpustí | O | Odvoz do zařízení ke sběru Skládka Žabčice |
| 20 03 | Ostatní komunální odpady (stavební firma) | O | Odvoz a uložení na skládku S-NO, nebo tříděný odpad (Např. ASA s.r.o.) |

Výkopová zemina bude dočasně ukládána v místě stavby, kde bude po uložení potrubí opět použita k zásypu rýhy. Podle zákona 185/2001 Sb., ve znění zákona 154/2010 Sb. není tato zemina považována za odpad.

Odvoz nevhodného materiálu

Odvoz konstrukčních vrstev vybouraných vozovek – recyklační linka Dufonev – 9 km

Odvoz vybouraného kanalizačního potrubí a dalších konstrukcí – recyklační linka Dufonev – 9 km

Odvoz vytěžené zeminy:

- navážka – Pískovna Černovice – 9 km

- hlinitý materiál – Pískovna Černovice – 9 km

Všechny vzdálenosti jsou uvedeny pouze pro jeden směr jízdy.

### Vlivy na vodu

K zásadnímu ohrožení jakosti vod v souvislosti s prováděním výstavby nedojde. Zhotovitel bude dodržovat základní preventivní opatření k vyloučení možnosti vzniku ekologické havárie v důsledku úniku ropných látek z mechanizačních a dopravních prostředků stavby do prostředí.

Ochranná opatření při výstavbě:

- 	všechny mechanismy na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytná bude kontrola zejména z hlediska možných úkapů ropných látek (vany); je třeba zajistit stavební plochy a splachy z nich sbírat s předčištěním lapolem u ploch pro stání vozidel a balený vapex a zajistit odběry vzorků a odpovídající likvidaci případných odpadních a znečištěných vod,

- 	ve stavebních mechanismech se budou použity ekologicky šetrná mazadla a oleje a biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny

- 	zhotovitel pro výstavbu vypracuje plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby,

- 	v případě havárie bude postupovat podle pokynů v havarijním plánu (zařízení staveniště musí být vybaveno dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek, v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům).

### Vlivy na půdu

V rámci přípravy stavby zhotovitel zajistí nakládání s přebytečnými vytěženými zeminami (projedná a smluvně zajistí budoucí odbyt vytěžených zemin a zpracuje optimalizaci dopravy vytěžených zemin do míst jejich následného využití).

Ochranná opatření při výstavbě jsou popsána v předchozí kapitole.

### Vlivy na floru a faunu

Ochranná opatření při výstavbě:

- 	kácení dřevin bude probíhat v mimo vegetačním období,

- 	zhotovitel bude postupovat dle normy ČSN DIN 18 920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, dojde-li k zastižení kořenů stromů ve výkopech, budou přerušeny řezem, řezné plochy zahlazeny a ošetřeny prostředky proti vysychání a mrazu, kořeny menší než 2 cm budou ošetřeny růstovými stimulátory. V kořenové zóně stromů z pohledu ochrany stromů je žádoucí výkopy provádět ručně. Stromy, které budou zasahovat do prostoru dočasného záboru stavby a budou ochráněny bedněním do výšky min. 2,0 m připevněným bez poškození stromu, bednění nesmí být osazeno na kořenové náběhy, větve ohrožené stavebními mechanismy budou nahoru vyvázány, místa úvazků budou podložena. Stavební výkopy v kořenovém prostoru nesmějí být dlouhodobě odkryté. Výkopový a zásypový stavební materiál nesmí být ukládán ke stromům,

-	pro kácení dřevin (které mají obvod kmene ve výšce 1,3 m větší než 80 cm, nebo souvislé keřové porosty o celkové ploše větší než 40 m2) zhotovitel zajistí povolení ke kácení podle zákona č. 114/1992 Sb.,

- 	po ukončení stavby budou ihned odstraněna všechna zařízení stavenišť i jiná navazující zařízení a stavbou dotčené plochy budou obratem rekultivovány osetím,

- 	zhotovitel zajistí pěstební péči o dřeviny a systém údržby zatravněných ploch

Ochrana stromů (5ks) bude provedena před zahájením stavebních prací.

# Podmínky a nároky na provádění stavby

## Lhůty výstavby

Zahájení výstavby se předpokládá v roce 2016.

## Časový postup výstavby

Podrobný harmonogram výstavby zpracuje zhotovitel.

Následně jsou uvedeny pouze činnosti rozhodující pro realizaci hlavních konstrukcí. Nejsou zde uvedeny všeobecné dokončovací práce a postup při výstavbě zařízení staveniště.

Rekonstrukce bude probíhat v celé délce uvažovaného úseku ulice Pod kaštany. Nejprve proběhne výstavba kanalizace včetně kanalizačních přípojek a přípojky od uličních vpustí, následovat bude vodovodní řad včetně vodovodních přípojek. Následně budou provedeny práce na obnově komunikace.

V průběhu výstavby vodovodu bude stávající potrubí v provozu, odstaveno bude až po přepojení v křižovatce na propojovací řady a po přepojení všech vodovodních přípojek.

Při výstavbě všech typů kanalizačních stok je nutno postupovat ve všech úsecích proti spádu.

V návaznosti na fáze výstavby je zpracováno dopravní značení pro provádění a to jak pro vodovod a kanalizaci a dále pro provádění komunikace. Křižovatky budou provedeny za provozu po polovinách, kryt za úplné uzavírky.

## Odstávky a náhradní zásobování pitnou vodou během stavby

Převážná většina prací bude prováděna při zachování provozu.

Zhotovitel bude při výstavbě postupovat tak, aby minimalizoval počet odstávek a dobu trvání odstávek.

Všechny odstávky a náhradní zásobování odběratelů zhotovitel v dostatečném předstihu (min. 20 dnů předem) dohodne s provozovatelem. Zhotovitel musí prokazatelně písemně informovat o plánované odstávce dodávky vody odběratele minimálně 14 dnů předem. Seznam odběratelů mu poskytne provozovatel vodovodu. Bez písemného souhlasu provozovatele zhotovitel neprovede žádnou odstávku vodovodu.

Odstávky a práce při odstávkách budou prováděny především v době minimálních potřeb, tj. v nočních hodinách.

Odstavované úseky vodovodů bude zhotovitel řízeně prázdnit a odkalovat tak, aby vypouštěná voda nezpůsobila škodu na objektech a pozemcích. Zhotovitel v době odstávky příslušného úseku zajistí pro všechny odběratele, kteří jsou touto odstávkou dotčeni náhradní zásobování pitnou vodou na vlastní náklady.

## Ostatní rozpočtové náklady

Do tvorby ceny rovněž dodavatel zahrne:

- poplatky a náklady na zařízení staveniště

- zřízení a údržbu dopravního značení po dobu výstavby, vrácení do původního stavu

- kácení stromů včetně dalších prací s tím spojených

- ošetření kořenového systému stromů a keřů, které nejsou určeny je kácení

- náklady náhradní výsadby zeleně

- provedení revize kanalizace TV kamerou – 2x

- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

- provedení komplexních zkoušek technologie (markery)

- zpracování geodetické zaměření DSPS pro GIS a MMB OTS

- zaměření rozsahu zásahu do komunikace v programu EZA

- provozní vlivy

- zajištění vytyčení podzemních sítí dotčených stavbou

- vícetisky projektové dokumentace pro potřeby dodavatele stavby

- provedení veškerých zkoušek prokazujících kvalitu díla SO 01

- provedení veškerých zkoušek prokazujících kvalitu díla SO 02

- provedení veškerých zkoušek prokazujících kvalitu díla SO 03

- provedení veškerých zkoušek prokazujících kvalitu díla SO 04

# Lékařské zabezpečení

V případě úrazu - Úrazová nemocnice na ulici Ponávka č.6.  Telefonní číslo : 545 538 111

Rychlá zdravotnická pomoc - tel. 155, 112.

# RŮZNÉ

Před zahájením prací je nutno, aby dodavatel zajistil zdokumentování přilehlých nemovitostí pro případ řešení škod vzniklých vlivem provádění stavby. U nemovitostí, které jeví poruchy již v současném stavu je nutno zdokumentovat po dohodě s majitelem i vnitřní prostory.

V Brně, květen 2015 						Vypracovala: Ing. Hana Hyánková