Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická specifikace gastro zařízení pro kuchyni Magistrátu města Brna.

- Obecné údaje

  - Technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení jednoho kusu elektrického nerezového varného kotle o objemu 400 litrů a jednoho kusu nerezové plynové smažící pánve o objemu 80 litrů pro kuchyni Magistrátu města Brna (dále jen „gastro zařízení“). Gastro zařízení slouží k přípravě jídla a jeho udržování.

  - Technické požadavky gastro zařízení:

- Elektrický varný kotel nerezový o objemu 400 litrů, hranatý – 1 ks

- zdroj energie – elektřina,

- objem kotle 400 litrů

- tvar kotle – hranatý,

- provedení vnější a vnitřní – nerez,

- materiál vnitřní varné části kotel – AISI 316L,

- maximální příkon 36 kW, tři stupně výkonu,

- napájení 3N-/400V/50-60Hz,

- vnější rozměry: cca 1 400 mm x 900 mm x 900 mm,

- nepřímý ohřev vody,

- automatické dopouštění vody do duplikátoru,

- pojistný ventil duplikátoru,

- 2" výpustný ventil,

- napouštěcí ventil do kotle,

- připojení studené vody 1/2",

- výškově stavitelné nohy.

- Plynová smažící pánev nerezová o objemu 80 litrů – 1 ks

- zdroj energie – plyn,

- objem pánve 80 litrů

- provedení – nerez potravinářská ocel 18/10,

- maximální příkon 16 kW (zemní plyn),

- krytí IP 34,

- vnější rozměry: cca 1 000 mm x 900 mm x 900 mm,

- regulace teploty 110°C – 190°C,

- vnitřní vana se zaoblenými rohy,

- povrchová úprava vany – korundem tryskaný nerez,

- tloušťka dna min. 12 mm,

- vypouštění ručním kolem,

- výškově stavitelné nohy.

- Další požadavky

  - Záruka na dodávku gastro zařízení včetně příslušenství je min. 24 měsíců.

  - Součástí dodávky gastro zařízení je i jeho zprovoznění a zaškolení obsluhy, tj. na provoz 
a běžnou údržbu.