Technická studie

Křížení stezky pro pěší a cyklisty s ulicí Veslařská

# Obsah

- Důvody pro pořízení technické studie

- Vymezení řešeného území a jeho charakteristika

- Cíle technické studie

- Požadavky pro řešení

- Limity využití území

- Požadavky na způsob a rozsah zpracování technické studie

- Podklady pro řešení

# Důvody pro pořízení technické studie

Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie „Křížení stezky pro pěší a cyklisty s ulicí Veslařská“. Tato cyklistická trasa patří mezi nejvyužívanější na území Brna a slouží jak k rekreačním cestám, tak k cestám pracovním. Současně je také významnou národní i mezinárodní dálkovou trasou, dle národního značení cyklotras označená č. 1, dle evropského systému cyklotras jako EuroVelo 4 nebo jako cyklostezka Brno-Vídeň. Intenzita cyklistů zde dosahuje intenzity až 1900/24 h.

Stezka často kříží místní komunikace. Na řadě kritických míst, již byla provedena vhodná opatření pro snazší a bezpečnější pohyb cyklistů i pěších, křížení s ulicí Veslařská se vzhledem k intenzitě IAD 12000 vozidel/24 h, nabízí k řešení taktéž. Cyklisté zde v současnosti překonávají dva jízdní pruhy na přejezdu pro cyklisty přimknutém k přechodu pro chodce.

Vytvořením mimoúrovňového křížení stezky pro pěší a cyklisty s ulicí Veslařská dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulejšímu pohybu cyklistů i chodců. Je tedy žádoucí prověřit možnosti tohoto mimoúrovňové křížení, jeho vhodného umístění i technického řešení s ohledem na přírodní charakter dotčeného území.  Součástí řešení je taktéž napojení na stávající komunikace.

# Vymezení řešeného území a jeho charakteristika

Dokumentace bude zpracována dle přiložené situace, přibližně v rozsahu od poloviny parcely 1554/3 k.ú. Komín po konec parcely 4889/19 k.ú. Komín.

Dotčené území je dle Nového územního plánu města Brna v ploše krajinné zeleně a má výrazný přírodní charakter, řešení mimoúrovňového křížení by mělo být provedené s ohledem na tuto skutečnost.

# Cíle technické studie

Hlavním cílem technické studie je navržení bezpečného mimoúrovňového křížení stezky pro pěší a cyklisty podél řeky Svratky s ulici Veslařská a jeho napojení na stávající komunikace.

# Požadavky na řešení

Dokumentace bude obsahovat technické prověření možnosti křížení stezky pro pěší a cyklisty podél řeky Svratky s ulicí Veslařská včetně variant s ohledem na předpokládané záměry a investice: investiční záměr rekonstrukce Jundrovského mostu, prověřovací studie – stezka pro pěší a cyklisty v úseku Svratecká - Stránského. Součástí dokumentace bude také napojení na stávající komunikace. Návrh bude svými parametry technicky funkční i pro pohyb pěších. Budou prověřeny dopady na existující inženýrské sítě.

Prověření bude zpracováno v souladu s normou ČSN 73 6110 a dále dle zvláštního předpisu TP 179 a vyhlášky 294/2015 Sb.

Dokumentace musí obsahovat:

- technické prověření mimoúrovňového křížení stezky podél řeky Svratky s ulicí Pisárecká

- bezkolizní napojení na stávající síť cyklistických a pěších tras

- odhad finančních nákladů (popř. jejich srovnání)

- výkres majetkoprávních vztahů

# Limity využití území

Limity využití lokality jsou dány stávající polohou stezky. Jsou jimi zejména pozemní komunikace, poloha říčního toku a s ním související biocentrum ÚSES. Část dotčené území se nachází v aktivní zóně záplavového území a spadá do úrovně povodně Q5 i Q20, celého území se poté týká úroveň povodně Q100.

# Požadavky na způsob a rozsah zpracování technické studie

Dokumentace bude odevzdána ve 4 vyhotoveních v tištěné formě a 6 x digitálně na CD nosiči.

Textová část bude zpracována ve formátu Microsoft Word 2003 nebo 2007. Grafická část bude zpracována ve formátu DGN programu Microstation nebo ve formátu DWG v programu AutoCAD. Ve formátu DGN/DWG musí být zpracovány všechny soubory potřebné pro seskládání všech výkresů. Popis těchto souborů, včetně obsahu jednotlivých vrstev, musí být v samostatném souboru XLS. Součástí souboru jsou i aktivní prázdné soubory DGN/DWG s připojenými referencemi pro vytvoření výkresů. Ke všem předávaným výkresům musí být zhotoveny plotrovací soubory PLT ve formátu HPGL/2 a dále ve formátu PDF. Na CD nebo DVD musí být veškeré soubory ve formátu DGN/DWG, XLS, DOC, PLT a PDF.

Prezentační výstup (textová a výkresová část) bude předána ve formátu PDF. Jednotlivá paré budou očíslována a označena číslem smlouvy o dílo.

V průběhu zpracování požadujeme zpracovatelem svolat minimálně 3 výrobní výbory, ze kterých budou zpracovatelem provedeny zápisy a průběžná pracovní jednání.

Další dílčí požadavky mohou vyplynout v průběhu zpracování.

Rozsah zpracování

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- SITUACE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

- KOORDINAČNÍ SITUACE

- CHARAKTERISTICKÉ A VZOROVÉ ŘEZY

- VÝKRES MAJETKOVÝCH VZTAHŮ

- ODHAD FINANČNÍCH NÁKLADŮ

- DETAILY DLE POTŘEBY

- DALŠÍ PŘEHLEDNÉ VÝKRESY (vizualizace/perspektivní zákresy/schéma využití ploch)

- DOKLADY

V průběhu zpracování může být grafická část zpřesněna o další přílohy. Výsledný rozsah dokumentace může být upřesněn po výrobních výborech. Výkresy budou zpracovány pro jednotlivé varianty.

Studie bude po odevzdání pořizovatelem projednána a na základě výsledků tohoto projednání případně dopracována.

Požadovaný termín vypracování dopravně technické studie

Požadovaný termín ukončení je do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

# Podklady pro řešení

- ÚPmB

- Generel VHD

- Generel cyklistické dopravy

- Generel pěší dopravy

- Mapy města Brna – polohopis a výškopis

- Ortofotomapa

- Investiční záměr – rekonstrukce Jundrovského mostu

- Prověřovací studie – stezka pro pěší a cyklisty v úseku Svratecká – Stránského

- Prověřovací studie mostních objektů (BKOM)

V Brně, listopad 2022

Zpracoval: Ing. arch. Jana Zavřelová