Technická zpráva

Výměna 12 ks oken do dvora, Staňkova 47, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce:	            Výměna 12ks oken do dvora, Staňkova 47, Brno

Investor:	Magistrát m. Brna, Odbor správy majetku, Husova 3,601 67 Brno

Projektant:	Radka Volková, Loděnice 50, 671 75, IČO: 724 50 347

Účel PD:	Provedení vypracování technické zprávy, položkového rozpočtu a výkazu

výměr na výměnu určených oken.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Objekt je ve vlastnictví a zprávě Magistrátu m. Brna.

ROZPIS OPRAV :

Budou vyměněny stávající zdvojené okna nacházející se směrem do dvorního traktu v objektu Staňkova 47 v Brně včetně výměny parapetů. Nová okna budou plastová bílá. Okna budou zasklená trojsklem, max. Uw=0,90 W/m2K.Pro montáž oken budou použity plastové podkladní profily. Při montáži otvorových výplní bude použita interiérová parotěsnící páska a exteriérová vzduchotěsná páska.Vnější parapety oken – pozinkovaný plech tl.0,75mm.Vnitřní parapety u oken DTD s povrchovou úpravou lamino.

Jedná se o okna v bytech:

Byt č.31-v kuchyni - okno 890/2060 mm

Byt č.36-v předsíni - okno 910/2070 mm

v kuchyní - okno 1530/2120mm

Byt č.21-v kuchyni - okno 930/2070 mm

Byt č.26-v předsíni - okno 900/2090 mm

v kuchyní - okno 1540/2060mm

Byt č.11-v kuchyni - okno 880/2070 mm

Byt č.16-v předsíni - okno 890/2070 mm

v kanceláři - okno 1550/2090mm

Kancelář č.63 - okno 880/2090 mm včetně mříže osazené do zdi

Kancelář č.68 - okno 870/2090 mm včetně mříže osazené do zdi

-okno 1560/2060 mm včetně mříže osazené do zdi

V Brně 4.2022