Podrobné požadavky na digitální zpracování grafické části změn ÚPmB a podklady

Územní plán města Brna (dále jen ÚPmB) je digitálně zpracován a průběžně aktualizován v prostředí Microstation V8i ve formátu DGN. Pro správu ÚPmB existuje datový model, popisující jednotlivé jevy ÚPmB, jejich uspořádání do souborů, vrstev a také jejich vizualizaci ve výkresech ÚPmB. Aby vznikla výsledná podoba ÚpmB (tištěné výkresy), musí být dodržen postup skládání jednotlivých vrstev těchto souborů + pomocných souborů (polohopis, správní členění, ulice, přehled podrobnější ÚPD). Tento postup je popsán v metodice ÚPmB.

Formát DGN i tuto strukturu dat dle datového modelu je nutné dodržet i při zpracování Návrhu změn ÚPmB, aby bylo možné po schválení změn ÚPmB aktualizovat.

Datový model a metodika zpracování ÚPmB bude součástí předávaných podkladů zpracovateli.

Všechny přílohy odevzdané v papírové podobě je nutno odevzdat digitálně v těchto formátech dat:

DGN - 	všechny soubory potřebné pro vytvoření grafické přílohy musí být umístěné v jednom adresáři, z důvodu zachování cesty připojených referenčních souborů na prázdný aktivní výkres; všechny prvky v souboru musí být kresleny s topologickou čistotou

PLT - 	plotrovací soubory ve formátu HPGL/2 vytvořené ovladačem tiskárny dle metodiky zpracování ÚPmB

PDF - 	soubor v tomto formátu musí být vytvořen v měřítku odpovídajícímu měřítku výkresu

Je potřeba zakreslit všechny prvky (plochy, čáry, texty), jichž se navrhovaná změna dotkne. Zřetelně musí být označeny i jevy, které se ruší.

Pokud v rámci změny ÚPmB přibude do ÚPmB nový jev, zpracovatel odevzdá aktualizovaný datový model ÚPmB ve formátu XLS. Rovněž provede aktualizaci legendy ÚPmB.

Pokud budou součástí grafické části Návrhu změny i nějaké další výkresy (např. veřejně prospěšné stavby a opatření, základní členění území, etapizace atd.), které nejsou uvedeny ve vyhlášce ÚPmB, a tudíž nemají zavedený datový model, je nutno odevzdat popis struktury a vizualizace těchto dat ve formátu XLS.

Podklady

- Obsah pořizované změny a z něj vyplývající podklady

- Hranice řešeného území změny ÚPmB

- Územní plán města Brna (ÚPmB) ve vektorové podobě v úplném znění aktuálním ke dni podpisu Smlouvy vč. metodiky a datového modelu ÚPmB

- Další pořizované změny ÚPmB a z nich vyplývající podklady, pokud mají vazbu na danou pořizovanou změnu

- Digitální mapa města Brna (DMMB)

- Katastrální mapa

- Účelová mapa polohopisné situace

- Stavební objekty

- Výškopis

- Ortofotomapa města Brna

- Situace aktuálních majetkových vztahů řešeného území

- Digitální technická mapa města (DTmB) - Průběh inženýrských sítí v dané lokalitě včetně     povrchových znaků, které DTmB obsahuje

- Územně analytické podklady SMB 2020

- Aktuální data od správců inženýrských sítí předaných v rámci ÚAP

- Relevantní územně plánovací a jiné podklady, které jsou ke dni podpisu Smlouvy dostupné

- Další relevantní podklady, jejichž potřeba vyplyne v průběhu zpracování Návrhu