Popis mobiliáře a zařízení

Rozhledna s dalekohledem

- Rozhledna

1x 6-boká věž, výška podesty 2 m, s omezením výhledu 0-90°

1x schody se zábradlím

3x vestavná lavice do spodní části

3x stěna z desek dlouhá do spodní části

5x stěna do horní části – zábradlí z desek, výška 130 cm.

1x střecha z HPL

Materiál: konstrukce z douglasky tisolisté, nosné sloupy z frézované masivní kulatiny průměru 14 cm. Ostatní části z profilů z douglasky tisolisté. Střecha z HPL. Dřevěné části opatřeny lazurou.

Kotvení pomocí ocelových žárově zinkovaných patek do betonového základu.

Max. výška pádu: 1 m

Povrch tlumící pád: trávník vyhovuje

Minimální potřebná plocha: 7,9 x 6,4m

Prvek musí být certifikován podle ČEN EN 1176

Záruční doba: 60 měsíců na konstrukce, 120 měsíců na kotvení.

Bokorysný pohled					Bokorysný pohled

Pohled půdorysný vč. bezpečnostní zóny

Ilustr. obrázek

- Pozorovací dalekohled

Dalekohled je ideální na terasy hotelů, golfová hřiště, rozhledny apod. Dalekohled se snadno instaluje a obsluhuje.

Celková výška  - 1,55m
Rozsah otočení - horizontální = 0 - 270° (orientace bude upřesněna při montáži)
Rozsah otočení - vertikální nahoru = 0 - 60°
Rozsah otočení - vertikální dolů = 0 - 45°

Osová vzdálenost okulárů: 	65mm

Průměr objektivu			100 mm

Zvětšení				20 x

Zorný úhel 				3°

Zorné pole v 1000m		52 m

Záruční doba			24 měsíců

Ilustr. obrázek

Součástí díla bude rovněž dodání potřebné dokumentace pro provoz díla (tj. provozní řád, návod k použití, revizní zpráva).