Příloha č. 6 Zadávací dokumentace

Technická specifikace profesionální termokamery s příslušenstvím určené pro hasiče

- Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení dvou kusů profesionálních termokamer pro hasiče s požadovaným příslušenstvím v níže uvedeném složení 
a požadovanými technickými parametry. Termokamery jsou součástí požadovaného požárního příslušenství CAS.

- Termokamera umožňuje na dálku zjistit teplotní pole a tím odhalit skrytá ohniska hoření nebo zjistit teplotu přehřívající se technologie, a to z bezpečné vzdálenosti. Tím se zefektivní zásah na likvidaci požáru, zejména s ohledem na zaměření místa pro dodávku hasiva nebo také kontroly účinnosti hašení.

- Termokamery jsou plně funkční a obsahují všechny komponenty k okamžitému použití.

- Termokamera s příslušenstvím obsahuje minimálně:

| Počet ks | Název |
| --- | --- |
| 1 | termokamera s vlastním napájecím zdrojem (kompaktním akumulátorem) |
| 1 | náhradní napájecí akumulátor |
| 1 | nabíječ akumulátorů na 230 V |
| 1 | veškeré příslušenství nutné k ukládání a přehrávání záznamů v PC (příslušné kabely a SW) |
| 1 | úchytný prvek pro připevnění termokamery na ochranný oděv pro hasiče |
| 1 | pevný transportní obal takového konstrukčního provedení (skříňka, kufr), které umožňuje bezpečné uložení a transport kamery a příslušenství v zásahové požární technice |

- Minimální technické parametry termokamery s příslušenstvím:

Termokamera s příslušenstvím - obecně - jedná se o přenosné zařízení s vlastním napájecím zdrojem (kompaktním akumulátorem), - hmotnost kamery s akumulátorem je maximálně 1,6 kg, - kamera je konstruována pro provoz při teplotách v rozsahu minimálně od -20 °C do +260 °C, kdy odolnost při teplotě +260 °C je garantována minimálně po dobu 5 minut, - má krytí minimálně IP 67, - je použitelná do výbušného prostředí – ATEX Zóna 1 (doložit certifikátem), - umožňuje jednoduchou obsluhu a spolehlivé uchopení i v rukavicích pro hasiče, - kamera má odolnost proti pádu na tvrdou podložku z výšky minimálně 1,5 m, - datum výroby kamery při dodání není starší 12 měsíců.

Termokamera - snímací vlastnosti - rozlišení snímače minimálně 360 x 240 pixelů, - frekvence obrazu je minimálně 50 Hz, - rozsah snímání teploty je minimálně od -30°C do +1 000°C s automatickým přepínáním teplotních režimů, - citlivost snímače je maximálně 50 mK, - ve výbavě je laserové ukazovátko, kterým lze zaměřit měřený bod.

Termokamera – zobrazovací vlastnosti - snímaný obraz je zobrazován na barevné obrazovce o délce úhlopříčky minimálně 90 mm (3,5"), - kamera umožňuje současné zobrazení např. ohniska požáru a osob v jeho okolí, - kamera umožňuje minimálně dvojnásobné přiblížení obrazu (2x digitální zoom), - Na obrazovce jsou současně zobrazeny údaje: - stav baterie, - teplota v označeném středu scény, - srovnávací barevná tepelná stupnice. - kamera umožňuje záznam obrazu (snímky i videa), - kamera má funkci zastavení obrazu.

Termokamera – napájení - doba potřebná pro nabití akumulátoru je kratší než provozní doba kamery na jedno nabití akumulátoru, - provozní doba na jedno nabití akumulátoru je minimálně 3,5 hodiny, - náhradní napájecí akumulátor má shodné technické parametry jako akumulátor hlavní.

Další podmínky - součástí nabídky je konkrétní popis nabízeného zboží, - záruční doba na termokameru s příslušenstvím je minimálně 24 měsíců, - zajištění servisu a oprav, včetně dostupnosti všech náhradních dílů po dobu minimálně 8 let, - zaškolení techniků HZS JmK pro provádění prohlídek a kontrol, při předání termokamery do užívání.