Příloha č.1 Specifikace požadovaného řešení

Zadavatel požaduje 1 ks HW appliance/fyzický server pro systém řízení a zabezpečení přístupu koncových zařízení do síťové infrastruktury (Network Access Control), které budou splňovat požadavky zadavatele uvedené v níže uvedených tabulkách.

Zadavatel současně požaduje licence pro nabízený systém řízení a zabezpečení přístupu koncových zařízení do síťové infrastruktury (Network Access Control), a to nejméně pro 2800 aktivních koncových zařízení ve dvou kategoriích, které budou splňovat požadavky zadavatele uvedené v níže uvedených tabulkách.

Zadavatel dále požaduje TACACS+ licenci pro alespoň 2 appliance.

HW appliance + TACACS+ licence + licence pro nejméně 1000 koncových zařízení kategorie 1

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti |
| --- | --- |
| Centralizovaný systém pro ověřování uživatelů, klasifikaci zařízení, řízení přístupu k síti a guest přístup definující pravidla přístupu k síti v závislosti na kontextu připojení (uživatel, typ zařízení, stav zařízení, místo připojení, čas připojení apod.) | Ano |
| Ve spolupráci s aktivními prvky (LAN přepínači, bezdrátovými AP nebo řídícími moduly, VPN branami) poskytuje ochranu před neoprávněným přístupem k pevné LAN síti, bezdrátové wifi síti (metodou 802.1x) a pro VPN přístup | Ano |
| Poskytuje AAA funkce (viz níže) | Ano |
| Podporuje klasifikaci připojených zařízení a řízení přístupu na základě této klasifikace (Network Admission Control) | Ano |
| Podporuje centralizované nebo distribuované nasazení pro vysokou odolnost a rozšiřování capacity | Ano |
| Umožňuje snadné zálohování, rychlou a úplnou obnovu konfigurace | Ano |
| Je dostupné ve formě Appliance (hardware i software podporovaný jedním výrobcem) | Ano |
| Je dostupné ve formě Virtuálního stroje na platformách ESX nebo ESXi | Ano |
| AAA funkce (ověřování, autorizace a záznamy o průběhu připojování uživatelů a zařízení k síti) |  |
| Podporované protokoly |  |
| RADIUS pro autentizaci, autorizaci, zaznamenávání | Ano |
| Proxy funkce pro externí RADIUS | Ano |
| PAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, EAP-MD5, Protected EAP (PEAP), EAP-TLS, PEAP-TLS, EAP-FAST, EAP-FAST s podporou EAP-Chaining | Ano |
| Podporované databáze uživatelů (s možností definovat pořadí průchodu) |  |
| Interní (pro uživatele i koncová zařízení) | Ano |
| Active Directory | Ano |
| Active Directory – více nezávislých domén | Ano |
| LDAP (RFC 2251) | Ano |
| RADIUS Token indentity source (RFC 2865) | Ano |
| RSA RADIUS token server | Ano |
| Autentizace pomocí údajů obsažených v uživatelském certifikátu | Ano |
| Ověřování uživatelů a zařízení |  |
| Ověření uživatelů heslem nebo certifikátem | Ano |
| Ověření MAC adresou připojovaného zařízení | Ano |
| Autorizace: pružný systém pro definici pravidel pro přístup k síti |  |
| Řízení přístupu k síti pomocí filtrů nebo přiřazením do VLAN sítě podle - uživatele (role, skupiny), - stavu a typu koncového zařízení (viz výše), - místa připojení, - historie připojení | Ano |
| Omezení přístupu k síti pomocí filtrů aplikovaných na vstupu do sítě | Ano |
| Omezení přístupu k síti pomocí filtrů aplikovaných na výstupu ze sítě | Ano |
| Podpora Change of Authorization (CoA, RFC 3576) | Ano |
| Accounting |  |
| Zaznamenávání aktivity uživatelů a zařízení připojených k síti | Ano |
| Dotazovací systém, korelace záznamů, centralizované výkazy | Ano |
| Systém pro sledování výstrah (úspěšná/neúspěšná přihlašování, neaktivita, stav systému AAA, dostupnost externích databází, aktivita filtrů) | Ano |
| Funkce GUEST serveru |  |
| Vytváření časově omezených oprávnění pro přístup k síti nebo do internetu pro hosty, externí spolupracovníky apod. ve fixních LAN i WiFi | Ano |
| Oprávnění přidělovaná správcem přístupu přes portál pro snadné vytváření dočasných účtů | Ano |
| Samoobslužný portál pro uživatele | Ano |
| Ověření přes HTTP a HTTPS | Ano |
| Rozhraní pro integraci s externími operátory pro zasílání SMS zpráv s autentizačními údaji | Ano |
| Veškeré potřebné funkce pro guest access (portály pro sponzory, captive portály pro přihlašování, atd.) obsaženy v základní licenci a instalovaném SW | Ano |
| Možnost vytváření více virtuálních portálů pro administraci dočasných (guest) účtů i vlastní autentizaci. Např. podle typu přístup LAN/WiFi, lokality, apod. | Ano |
| Možnost modifikovaných virtuáních portálů pro guest access pomocí integrovaného editoru vzhledu portálu | Ano |
| Device Management |  |
| Podpora protokolu TACACS+ pro možnost řízení přístupu administrátorů na síťová zařízení | Ano |
| Okamžité informace o prováděných příkazech na síťových zařízeních | Ano |
| Možnost aktivace služby TACACS+ bez nutnosti instalace dalšího systému nebo SW | Ano |
| Podpora distribuovaného řešení TACACS+ (více výkonných TACACS+ serverů s centrální správou) | Ano |
| Řízení konfiguračních nebo přehledových příkazů na prvcích infrastruktury podle role administrátora | Ano |
| Možnost definice sad příkazů a jejich přiřazení podle role administrátora | Ano |
| Při specifikaci příkazů lze použít wildcard a regex syntaxi | Ano |
| Možnost signalizace „privilege“ úrovně s oprávněními již definovanými ve spravovaném zařízení | Ano |
| Proxy TACACS+ | Ano |
| Možnost integrace vícefaktorové autentizace pro řízení přístupu k prvkům sítě | Ano |
| Konfigurační wizard pro aktivaci TACACS+ služeb a jejich konfiguraci | Ano |
| Generace přehledových reportů prováděných akcí na prvcích sítě | Ano |
| Další vlastnosti |  |
| Možnost mapování bezpečnostní role uživatele, podle AD skupin, na jeho aktuální datové spojení (session) i bez podpory 802.1X na přístupovém zařízení nebo koncovém zařízení. | Ano |
| Aktivace šifrování MACSec (IEEE 802.1ae) pro připojená zařízení (pokud MACSec podporují) | Ano |
| Možnost vyčítání informací o uživateli z Active Directory (Passive Fingerprint) | Ano |
| Možnost autentizace oproti více AD domén, i když nejsou v trust režimu | Ano |
| Wizardy v GUI plaxormy pro asistované a rychlé nastavení profilování, guest access, BYOD, řízení přístupu a propagace bezpečnostních rolí, apod. | Ano |
| Certifikace UC APL, Common Criteria, a FIPS 140-2 | Ano |
| Automatické zakázání non-FIPS autentizačních protokolů (např. PAP/ASCII, CHAP, and MS-CHAPv1) při aktivaci FIPS módu | Ano |
| Řešení je pozicováné v “Leaders” Gartner kvadrantu po dobu 5 posledních let | Ano |
| Funkce pro správu ověřovacího systému |  |
| Centralizovaná správa | Ano |
| Definice rolí administrátorů a úrovní přístupu k ověřovacímu systému | Ano |
| Zjednodušení správy vytvářeními skupin uživatelů, koncových a síťových zařízení | Ano |
| Grafické rozhraní pro definici pravidel přístupu k síti | Ano |
| Grafické rozhraní pro monitorování, definici výkazů, řešení problémů | Ano |
| Diagnostika problemů (systémová, údaje o chybách přihlašování, TCP dump, packet capture) | Ano |
| Zaznamenávání událostí na externí syslog server | Ano |
| Podpora SNMPv3 | Ano |
| NTP pro synchronizaci času | Ano |
| SMTP pro zasílání zpráv a výstrah přes e-mail | Ano |
| Technické parametry |  |
| Centralizované nasazení s podporou vysoké dostupnosti (High Availability mód) | Ano |
| Minimální parametry fyzického serveru – 1x multicore CPU, 32GB RAM, 1x 600GB 12Gb SAS 10K RPM HDD, redundantní zdroj | Ano |

Kategorie 2 – licence pro nejméně 1800 aktivních koncových zařízení

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti |
| --- | --- |
| Vlastnosti licencí kategorie 1 | Ano |
| Rozpoznávání typu koncových zařízení a jejich stavu |  |
| Automatické rozpoznávání a klasifikace připojených zařízení (PC, telefonů, tabletů, mobilních telefonů apod.) ve spolupráci se síťovou infrastrukturou | Ano |
| Předdefinované profily pro běžná mobilní zařízení (zařízení s OS Android, SymbianOS, Apple, Blackberry, HTC), automaticky aktualizované. | Ano |
| Možnost zákaznického nastavení profilů zařízení nebo vytváření vlastních „signatur“ pro rozpoznávání nových nebo specifických typů zařízení | Ano |
| Autorizace: pružný systém pro definici pravidel pro přístup k síti |  |
| Možnost jednoduše identifikovat/označit přenášená data uživatele (rámce) v chráněné oblasti | Ano |
| Řízení autentizace a založení důvěryhodné infrastruktury mezi jednotlivými prvky sítě, pro bezpečný a šifrovaný transport dat | Ano |
| Spolupráce na uvedení stanic do požadovaného stavu (informací, odkazem, spuštěním programu, aktualizací antiviru, aktualizací OS, stažením souboru) | Ano |
| Podpora BYOD |  |
| Onboarding (registrace, provisioning, nastavení klientských zařízení) | Ano |
| Onboarding/provisioning proces formou samoobsluhu | Ano |
| Specifické politiky pro BYOD zařízení | Ano |
| Možnost nastavení limitu BYOD zařízení pro jednoho uživatele | Ano |
| Podpora interní CA, pro vydávání certifikátů BYOD zařízením | Ano |
| Interní CA lze řetězit jako subordinate pod firemní CA | Ano |
| Další vlastnosti |  |
| Otevřené API pro oboustrannou komunikaci (sdílení informací & signalizace z/do externích systémů, rychlou a automatizovanou karanténu, apod.) | Ano |
| Možnost integrace s MDM (Mobile Device Management) platformami třetích stran (minimálně Microsoft, VMware Workspace ONE, Citrix, Ivanti, JAMF) | Ano |
| Podpora integrace s Cisco AnyConnect | Ano |

Zadavatel dále požaduje dodávku software pro zajištění efektivní konfigurace jednotlivých zařízení pro nasazení systému řízení a zajištění bezpečného přístupu koncových zařízení do síťové infrastruktury, který bude splňovat požadavky zadavatele uvedené v níže uvedené tabulce.

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti |
| --- | --- |
| Požadovaný formát zařízení | Virtuální server pro prostředí VMware |
| Požadovaný počet spravovaných zařízení | Minimálně 265 |
| Možnost navýšení počtu spravovaných zařízení formou dokoupení licence | ANO |
| Kompletní správa životního cyklu infrastruktury (nasazení, administrace, monitoring, odstraňování problémů) | ANO |
| Grafické web rozhraní pro správu | ANO |
| Přístup ke GUI i pomocí aplikace pro mobilní zařízení | ANO |
| Nástroje monitorování, monitorování v reálném čase a odstraňování problémů | ANO |
| Automatická archivace konfigurací, porovnávání konfigurací, porovnávání konfigurací vůči šablonám | ANO |
| Konfigurační šablony dle "best practice" a designových příruček | ANO |
| Inventarizace nasazeného HW v síti | ANO |
| Inventarizace, nasazení, správa firmware do síťových zařízení | ANO |
| Monitorování výskytu koncových zařízení, IP telefonů a uživatelů v síti | ANO |
| Generování reportů bezpečnostních problémů infrastruktury | ANO |
| Zobrazení L2, L3 topologické mapy | ANO |
| Kompletní správa životního cyklu bezdrátové sítě (plánování, nasazení, monitoring, troubleshooting, reporting) | ANO |
| Monitoring připojení koncových zařízení napříč pevnou i bezdrátovou sítí | ANO |
| Monitoring IPv6 připojení koncových zařízení napříč pevnou i bezdrátovou sítí | ANO |
| Integrace se znalostní bází výrobce pro usnadnění řešení problémů a správy | ANO |
| Podpora API pro programatický přístup do databází aplikace správy | ANO |
| Hierarchické mapy zobrazující umístění AP, šíření signálu a podporou zobrazení aktuální pozice wifi klientů (notebooků, PDA, WiFi telefonů, WiFi RFID tagů apod.) | ANO |
| Centrální konfigurace bezdrátových sítí včetně bezpečnostních politik, QoS profilů | ANO |
| Nástroje pro detekci a řešení problémů v bezdrátové síti (grafy obsazenosti kanálů, grafy odpovídající provozu klientů, atd.) | ANO |
| Nástroje pro plánování WLAN sítě | ANO |
| Nástroje pro plánování, nasazení, monitorování a optimalizaci hlasových služeb do bezdrátové sítě | ANO |
| Podpora SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 | ANO |
| Podpora autorizace a autentizace vůči TACACS+ | ANO |
| Technologický dashboard pro zobrazování výsledků měření kvality signálu bezdrátové sítě | ANO |
| Zobrazování současných i historických hodnot a trendu kvality signálu bezdrátové sítě | ANO |
| Zobrazování alarmů týkajících se kvality signálu | ANO |
| Možnost pokročilého vyhledávání zdrojů interference v bezdrátové síti | ANO |
| Nástroj pro troubleshooting klientů s funkcí identifikace zdrojů interference, které ovlivňují klienty | ANO |
| Integrovaný nástroj pro sběr diagnostických dat o kontrolerech a AP v bezdrátové síti | ANO |
| Automatické dohledání portu pevné sítě s připojeným falešným Access Pointem | ANO |
| Komplexní zobrazení veškerých relevantních údajů pro jednotlivé zařízení a jednotlivého uživatele v souhrnném pohledu (kontextově) pro rychlejší troubleshooting | ANO |

Zadavatel dále požaduje zajištění podpory pro již dříve instalované SW appliance – 2 ks -  pro řízení a zajištění bezpečného přístupu koncových zařízení do síťové infrastruktury (Network Access Control) a to v délce 60 měsíců.

| - CON-ECMU-RISE9KVM | - SWSS UPGRADES Cisco ISE Virtual Machine Common PID |
| --- | --- |