#### Letohrádek Mitrovských, Veletržní 19, Brno

#### TECHNICKÁ  ZPRÁVA

#### Oprava 16 oken, vstupních dveří(2ks) a 4 okenic objektu

#### letohrádku Mitrovských, Veletržní 19, Brno

a)	Identifikační údaje

Stupeň :			Technická dokumentace

Název stavby :	Letohrádek Mitrovských–Technická dokumentace oprava16 oken, vstupních dveří 2ks a 4 okenic v přízemí

Místo stavby :			Veletržní 19, Brno

Katastrální území:		Brno

Investor :		Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 1, 601 67, Brno-město

Vlastník:			Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 601 67, Brno

Projektant stavební části :	Radka Volková, Loděnice 50, 671 75 Loděnice, IČO: 72450347,

mob.: +420 739569316

b)	Popis legislativní situace

Naše projekční kancelář byla oslovena Odborem správy majetku Magistrátu města Brna, Husova 3,

Brno zastupující vlastníka objektu Statutární město Brno, ve věci vypracování rozpočtu na

provedení repase a nátěru 16 oken-vnější křídla, vstupních dveří 2ks a 4 okenic na  letohrádku Mitrovských v Brně vč.  výkazu výměr.

c)Stávající stav objektu

Jedná se o historicky a architektonicky významnou památku z 18.století. Svobodný pán Antonín Arnošt, příslušník starobylého šlechtického rodu Mitrovských, nechal v blízkosti kláštera na Starém Brně postavit elegantní stavbu pozdně barokního letohrádku, v tehdy módním stylu Ludvíka XVI. Je to stavba umělecky velmi kvalitní a zajímavá. Objekt je vedený v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

V 80 tých letech minulého století se provedla přístavba k letohrádku 1.podzemního podlaží a terasy nad ním.

Navržené opravy budou zahrnovat:

Provede se repase a obnova povrchové úpravy dřevěných výplní otvorů vnějších křídel 16 oken, vchodových dveří a 4 okenic na bočních fasádách. Před zahájením a v průběhu realizace budou svolávány kontrolní dny,na které bude zván NPÚ, územní odborné pracoviště ( NPÚ ÚOP ) v Brně a OPP MMB ke sledování postupu prací a předvedení konkrétních vzorků barevnosti povrchové úpravy,detailů a technologických postupů obnovy, k rozhodnutí pro realizaci.

Postup prací:

1.odstranění stávajícího šedozeleného nátěru opálením a vybroušením

2. repase-zaklížení poškozených spojů, doplnění povrchových kazet, zpevnění dřeva, krycí

nátěr v daném odstínu 3x plný nátěr a přetmelení

Výpis prvků:

Okno 140/230 cm…………………………….….  4 ks

Okno 125/190 cm…………………………….….12 ks

Dvoukřídlové dveře včetně rámu 185/290 cm……2 ks

Okenice 125/190 cm ………………………….….. 4ks

vypracovala:                                                                                                        Datum:

Radka Volková                                                                                                     8.2020