# Příloha č. 2 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace

Obsah části plnění Koncepční řešení Stavby

# Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy obsahuje Část plnění Koncepční řešení Stavby zejména:

- provedení průzkumů, expertíz a zaměření, které jsou nezbytné pro provedení stanoveného rozsahu díla. Jedná se zejména o

- geodetické zaměření včetně napojení komunikací, inženýrských sítí, povrchových znaků a hran. Zaměření polohopisné bude provedeno v souřadném systému „S-JTSK“ a výškovém systému Balt po vyrovnání. Vytvořený DMT bude umožňovat projektování ve 3D, výstupem bude standardní datový formát programu CIVIL 3D (Autodesk). Výstupy budou obsahovat výškopis, polohopis a znázornění veškerých dalších prvků, které mohou být zamýšlenou Stavbou dotčeny. Zhotovitel zvolí takový stupeň požadované přesnosti, aby zpracované podklady vyhověly pro veškeré navazující stupně projektové dokumentace a realizaci Stavby;

- předběžný inženýrsko-geologický průzkum jehož cílem bude zajištění inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů v místě předpokládaných stavebních objektů, v záplavovém a přilehlém území ovlivněném výstavbou protipovodňových opatření;

- pasport příčných objektů a konstrukcí na vodním toku včetně výustních objektů;

- komplexní dendrologický průzkum lokality, jehož součástí bude inventarizace a ocenění dřevin pro účely náhradních výsadeb dle metodiky AOPK;

- zmapování a zhodnocení současného stavu, vyhodnocení stávajících podkladů a jejich aktualizace včetně zajištění aktuálních podkladů o záměrech v území;

- zajištění podkladů a informací o objektech (stavební objekty včetně mostů a mostních konstrukcí);

- provedení analýzy řešeného území a širších vztahů z hlediska architektonicko-krajinářského a dopravního (včetně koordinace s plánovanými záměry bezprostředně navazujícími na řešené území);

- prověření umístění zázemí pro budoucího správce protipovodňových opatření;

- zpracování koncepce umístění a technického řešení protipovodňových a dalších opatření v předmětném území na základě vyhodnocení možností retenčního využití včetně případného návrhu odstranění staveb;

- zpracování návrhu protipovodňové ochrany kanalizace a zajištění její funkčnosti za povodňových stavů;

- provedení orientačních hydrotechnických výpočtů, které potvrdí možnost dosáhnout požadovaných hydraulických parametrů a úrovně protipovodňové ochrany vodních toků i kanalizace a prokáží neovlivnění (nezhoršení) odtokových poměrů. Výpočet bude proveden v numerickém modelu v podrobnosti koncepčního řešení včetně DMT;

- vyhotovení schémat návrhu řešení dle jednotlivých zaměření:

- vodohospodářské;

- architektonicko-urbanistické;

- krajinářské;

- dopravní;

- vizualizace návrhu v rozsahu nejméně 5 pohledů, které budou konkretizovány Objednatelem během kontrolních dnů;

- informativní propočet předpokládané hodnoty Stavby členěný na jednotlivé objekty.

Koncepční řešení Stavby bude dále představeno formou prezentace Zpracovatele na jednom veřejném projednání s veřejností.

Koncepční řešení Stavby bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele.

Koncepční řešení Stavby bude zpracováno v následujícím členění:

- Textová část

- závěrečná zpráva;

- hydrotechnické výpočty, tabulky, grafy a schémata;

- dokladová část (průzkumy, záznamy z jednání, fotodokumentace apod.).

- Grafická část

- situační výkresy (širší vztahy, stávající stav, návrh, majetkoprávní vztahy, etapizace);

- podélné profily;

- charakteristické příčné řezy;

- hydrotechnické posouzení návrhu.

- Numerický model

Podkladem pro zpracování Koncepčního řešení Stavby bude zejména:

- zadávací podmínky;

- Studie Přírodě blízkých PPO a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků;

- Příloha č. 1 Smlouvy Technická specifikace;

- případné další pokyny Objednatele.

Počet vyhotovení a formáty:

Koncepční řešení Stavby bude zpracováno v listinném a elektronickém vyhotovení.

V elektronické podobě bude dokumentace předána na CD/DVD nosiči nebo USB flash disku. Textová část bude zpracována ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a ve formátu *.pdf; tabulkové soubory ve formátu *.xls nebo *.xlsx pro MS Excel a ve formátech *.xlm a *.pdf; výkresová část ve formátu *dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf; vizualizace ve formátu *.tiff a *.pdf.

Zhotovitel je povinen předat Objednateli kompletní návrh dokumentace k připomínkám v 1 listinném a v 1 elektronickém vyhotovení. Následně Zhotovitel předá Objednateli kompletní, upravenou a odsouhlasenou dokumentaci ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické podobě.