Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Technická specifikace jednoho kusu mobilního měřícího přístroje s příslušenstvím pro hasiče

- Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení jednoho kusu mobilního měřícího přístroje s příslušenstvím pro kontrolu správné pozice ustavení automobilového žebříku AZ30 Magirus.

| 1 ks | Mobilní měřicí přístroj | Určuje vzdálenost podle viditelného laserového paprsku (min. laserová třída 2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Odpovídá normě EN 60825-1 (2014) radiační bezpečnost laserových výrobků |
|  |  | Minimální dosah laserového paprsku přístroje je 45 m |
|  |  | Je vybaven displejem pro zobrazení naměřených a počítaných hodnot |
|  |  | Zobrazuje horizontální a vertikální vzdálenost v metrech na základě určeného laserového bodu |
|  |  | Zobrazuje na základě změřených a nastavených hodnot, zda lze daného zaměřeného bodu AZ dosáhnout; v opačném případě přístroj ukáže hodnotu, o kterou je nutné AZ přesunout |
|  |  | Umožňuje nastavení zatížení koše |
|  |  | Umožňuje nastavení poloh podpěr |
|  |  | Minimální rozsah teplot pro použití přístroje je od -10°C do +50°C |
|  |  | Zobrazuje stav baterie |
|  |  | Umožňuje zobrazení chybových hlášení |
|  |  | Vypíná se automaticky při nečinnosti |
| Příslušenství: |  |  |
| 1 ks | Nabíječka USB s nabíjecím kabelem |  |
| 1 ks | Ochranné pouzdro chránící měřící přístroj před poškozením a poškrábáním (přístroj lze obsluhovat bez vyjmutí z pouzdra) |  |
| 1 ks | Držák pro upevnění do vozidla |  |

- Měřící přístroj musí být nakonfigurován pro automobilový žebřík výrobce Iveco Magirus, typ M32L-AS.