#### TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava bytu č.232- Jabloňova 22-28, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu č.232, Jabloňova 22-28, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 724 50 347,

Účel: Zpracování rozpočtu a výkazu výměr na opravy bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravu bytu pro invalidy k dalšímu pronajímání.

V celém bytě:

Byt je velmi poškozen. Nutná prohlídka na stavbě.

Umýt,seřídit okna a výměna balkonové sestavy 3000/2400.Jsou zde vyrvané dveře,chybí kování a je rozbité sklo. U ostatních oken se provede oprava kování, nebo výměna. Demontáž žaluzií a záclon ze všech oken. Nátěr vnitřních zárubní a výměna všech dveří.800/1970mm-4ks, 600/1970mm-2ks a 700/1970mm -1ks.Dvěře budou plné, (jen dveře mezi místnostmi 1 a 4 budou prosklené.)budou mít nové kování,kliky a zámky. Výměna 2ks  světlo v koupelně a na WC-vhodné do vlhkého prostředí, 3 ks světlo v místnosti 1,4 a 5, 4x žárovku s objímkou. Výměna 2 dvou zásuvek v koupelně, výměna slaboproudé zásuvky pro telefon a výměna dig.termostatu. Kontrola, nebo výměna termohlavic a uzávěrů. Kontrola zapojení domácího telefonu. Vyklidit sklep. Opravit poštovní schránku. Výmalba na bílo.

POPIS OPRAV

1.Předsíň:

Demontáž: světla, dveří, háčků.

Montáž:Umýt vchodové dveře,dlažbu, sokl, kontrola zapojení domácího telefonu, nátěr zárubně a výměna dveří 800/1970mm,budou prosklené včetně kování,klik a zámku, oprava omítky, výmalba na bílo a dodat stropní světlo.

2. Koupelna

Demontáž: výměna dveří-dveře budou plné 600/1970mm včetně kování,klik a zámku, výměna přechodové lišty, nátěr zárubně, demontáž světla, otlučení obkladu na předsazené zdi s umyvadlem a přípravou na pračku, výměna žebříkového radiátoru a termo hlavice, výměna umyvadla, baterie umyvadlové  a vanové, výměna dvířek u vany, výměna přípravy na pračku a 2x dvou zásuvek.

Montáž: hygienické vyčištění dlažby, obkladu,vany, seřízení,vyčištění okna a oprava nebo výměna pákového mechanismu. Nové stropní světlo do vlhkého prostoru. Zapravení otvoru ve zdi cca 500/300mm pod umyvadlem a provedení nového obkladu podobným obkladem. Oprava omítky, výmalba. Kontrola uzávěrů vody.

3. WC

Demontáž: výměna dveří-dveře budou plné 600/1970mm včetně kování,klik a zámku, výměna přechodové lišty, nátěr zárubně, výměna WC kombi, demontáž světla

Montáž: hygienické vyčištění dlažby, obkladu, seřízení,vyčištění okna a oprava nebo výměna pákového mechanismu. Nové stropní světlo do vlhkého prostoru. Oprava spárování ve staku zeď-podlaha. Oprava omítky, výmalba.

4. Chodba

Demontáž: výměna dveří-celý byt, demontáž světla, PVC včetně lišt, výměna termo hlavice.

Montáž: Nové stropní světlo. Oprava podlahy, vyrovnávací stěrka, nové PVC včetně lišt. Oprava omítky, výmalba.

5. Šatna

Demontáž: výměna dveří-dveře budou plné 700/1970mm včetně kování,klik a zámku, nátěr zárubně, demontáž světla, vyklizení skříně, 5ks židlí, počítače, PVC včetně lišt.

Montáž:  Nové stropní světlo. Oprava podlahy, vyrovnávací stěrka, nové PVC včetně lišt. Oprava omítky, výmalba.

6. Kuchyň

Demontáž: kuchyňské linky včetně elektrického sporáku, digestoře, dřezu, baterie, světel, výměna digitálního termostatu a slaboproudé zásuvky na telefon, demontáž obrazu, 2x stůl se židlemi, lednice

Montáž: výměna balkonové sestavy 3000/2400.Jsou zde vyrvané dveře,chybí kování a je rozbité sklo. U ostatních oken se provede seřízení,oprava kování, nebo výměna. Demontáž žaluzií a záclon ze všech oken. Nátěr vnitřních zárubní a výměna dveří.800/1970mm viz celý byt.

- Vyčistit obklad, dodat a osadit novou kuchyňskou linku stejného členění, (včetně nerezového dřezu,baterie stojánkové a digestoře včetně nového vedení) dodat a osadit nový elektrický sporák se sklokeramickou deskou (nebude indukční) včetně revize. Bude osazen do stejné výšky jako pracovní deska. Oprava podlahy, vyrovnávací stěrka, nové PVC včetně lišt, kontrola uzávěrů vody případně výměna, 2x osadit žárovku včetně objímky. Oprava přichycení radiátoru a výměna 2x termo hlavici,  oprava omítky a výmalba na bílo.

7.Pokoj

Demontáž : manželskou postel,stolek, PVC včetně lišt,radiátor

Montáž: Oprava podlahy, vyrovnávací stěrka, nové PVC včetně lišt, 1x osadit žárovku včetně objímky. Výměna jednoho radiátoru, u druhého oprava  a výměna 2x termo hlavici, provede seřízení oken, doplnění 2x vnitřní parapet,oprava kování, nebo výměna. Demontáž žaluzií a záclon. Nátěr vnitřních zárubní a výměna dveří 800/1970mm viz celý byt,oprava omítky a výmalba na bílo.

8.Pokoj

Demontáž :  postel, postýlku, stolek, 2x matrace,  PVC včetně lišt

Montáž: Oprava podlahy, vyrovnávací stěrka, nové PVC včetně lišt, 1x osadit žárovku včetně objímky. Oprava přichycení radiátoru a výměna 2x termo hlavici, provede seřízení oken, doplnění 1x vnitřní parapet,oprava kování, nebo výměna. Demontáž žaluzií a záclon. Nátěr vnitřních zárubní a výměna dveří 800/1970mm viz celý byt,oprava omítky a výmalba na bílo.

V Brně 8.2023                                                                                           vypracovala : R. Volková