#### -1-

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava bytu č.141- Jabloňova 22-28, Brno

IDENTIFIKACE STAVBY

Akce: Oprava bytu č.141, Jabloňova 22-28, Brno

Investor: Statutární město Brno, Městská část-Dominikánské náměstí 1, Brno

Projektant: Radka Volková, Loděnice 50, 67175  IČO: 724 50 347,

Účel: Zpracování rozpočtu a výkazu výměr na opravy bytu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A UŽÍVÁNÍ

Vlastník objektu Statutárního město Brno má záměr provést opravu bytu pro invalidy k dalšímu pronajímání.

V celém bytě:

Umýt,seřídit okna a oprava nebo výměna pákového mechanizmu u čtyř oken. Nátěr vnitřních zárubní a dveří-3ks. Výměna 2x  světlo v koupelně-vhodné do vlhkého prostředí, světlo v předsíni a 3x žárovku s objímkou. Výměna dig.termostatu. Kontrola, nebo výměna termohlavic a uzávěrů. Vyklidit sklep. Opravit poštovní schránku. Byt je po silném kuřákovi.

Vyčistit hygienicky celý byt. Výmalba na bílo.

POPIS OPRAV

1.Předsíň:

Demontáž: dekorace na zdi, háčků,oprava a nátěr dveří včetně zárubní,mezi kuchyní a předsíní se vymění přechodová lišta.

Montáž:Umýt vchodové dveře,dlažbu, sokl, radiátor a výměna termohlavice, vyčištění  vestavěné skříně, oprava omítky, výmalba na bílo a dodat stropní světlo.

2. WC a koupelna

Demontáž: odvést skříňky, 2x světla,výměna WC pro invalidy, výměna 3x madlo, výměna žebříku a termohlavice, výměna baterie umyvadlové (pro invalidy) a vanové, výměna dvířek u vany, odvoz prodlužovačky.

Montáž: hygienické vyčištění dlažby, obkladu,vany, umyvadla, zrcadla- pozor prostor je po silném invalidním kuřákovi,  seřízení,vyčištění okna, odstranění folie z okna a oprava nebo výměna pákového mechanismu. Oprava omítky, výmalba. Nové stropní světlo a stěnové světlo do vlhkého prostoru.

3,4. Kuchyň, pokoj

Demontáž: elektrického sporáku, digestoře, dřezu, baterie, demontáž dodělaných skříněk pod pracovní deskou-modré, pracovní desku, televizi, lampičku, poličku, světel, sušáku, háčků, 2x skříní.

Výměna digitálního termostatu.

Montáž:

- Vyčistit obklad, kuchyňskou linku, dodat a osadit nový elektrický sporák se sklokeramickou deskou (né indukční) včetně revize.

- Vyčištění PVC v pokoji a kuchyni včetně PVC lišt, kontrola uzávěrů vody případně

výměna,seřízení,vyčištění ,(odstranění folie na okně u kuchyňské linky) oken a oprava nebo

výměna pákového mechanismu u obou oken.

-oprava kuchyňské linky-bude nová pracovní deska tloušťky min.3,5 cm včetně nerezového dřezu,

sifonu, baterie zespodu. Kuchyňská linka a skříň se vyčistí .Osadí se nová digestoř včetně napojení, dodat a osadit nový elektrický sporák se sklokeramickou deskou (nebude indukční) včetně revize. Bude osazen do stejné výšky jako pracovní deska.

- oprava dveří-viz celý byt, 2x osadit žárovku včetně objímky.

-kontrola případně výměna termo hlavice, Oprava omítky a výmalba na bílo.

V Brně 8.2023                                                                                           vypracovala : R. Volková